5. tétel: jelátalakítás és kódolás

Elektromos jelek, a jelek csoportosítása

A két természetes üzenethordozóval, a hang- és a fényhullámokkal nem lehet nagy távolságra információt továbbítani, és a jelek nem maradnak meg eredeti állapotukban, csökken az intenzitásuk. Nagyobb távolságok áthidalása csak az elektromos áram segítségével történő szállítással lehetséges.

Analóg és digitális jelek

### Analóg jelek

Az analóg jelek időben folyamatosan változnak, bizonyos határok között tetszőleges értéket vehetnek fel, azaz egy tartományban bármely két állapot közti minden állapotot is fel tud venni. A jel alakját az idő függvényében ábrázolva egy folytonos görbét kapunk. Minden időpillanathoz tartozik érték és a függvény minden értéket felvehet. A valóság hű leírására alkalmasak.

Analóg jelet sugároz a rádió, analóg jelet rögzít a videomagnetofon. Analóg jelet mutatnak a mutatós mérőműszerek: mérleg, feszültségmérő, stopperóra (mutatós), higanyos hőmérő.

y

jel

t idő

### Digitális jelek

A digitális jel csak bizonyos „lépésközzel”, vagyis diszkrét értékeket vehet fel. A digitális jelek időben ugrásszerűen változnak. Egy adott időintervallumban csak egy értéket vehetnek fel. Jelük alakja az idő függvényében nem folytonos vonal, hanem egy lépcsős függvény. A valóság tetszőleges pontosságú leírására alkalmasak. Digitális jeleket mutat a számológép, a számkijelzős óra, a digitális mérőműszerek.

A digitális jelek leggyakoribb formája a bináris jel, amely két értéket vehet csak fel. Az informatikai eszközök ilyen jelekkel dolgoznak – CD, számítógép, digitális fényképezőgép.

A digitális jel függvénye:

Y

1

0

t

A számítógéphez érkező analóg jeleket a számítógép számára érthető digitális jelekké kell alakítani. A jelek átalakítását az ADC (Analog Digital Converter) analóg-digitális átalakító végzi. Az átalakítás három lépése:

- Mintavételezés;

- Kvantálás;

- Kódolás

Mintavételezés

A mintavételezéskor adott, egyenlő időközönként megmérjük az analóg jel értékét, így kapunk n db adatot. Minél gyakrabban mérünk, annál pontosabb a mérés. A mai eszközök 1 másodperc alatt 44 100 mintát vesznek az analóg jelből, azaz a mérések időintervalluma 22,7 mikroszekundum.

Kvantálás

Adott egy értékskála, melyhez adott, diszkrét értékek tartoznak. Kvantáláskor a mintavételezéskor mért értékeket kerekítik  a legközelebbi diszkrét értékhez.

kódolás

Kódoláskor a diszkrét értékskála minden értékéhez hozzárendelnek egy bináris kódot. A jelek sorozatából kialakul a bináris kódok sorozata.

digitális – analóg átalakítás

A digitális jeleket, amelyek a számítógép kimenetén megjelennek, vissza kell alakítani analóg jelekké. Ezt a folyamatot a DAC (Digital Analog Converter) digitális analóg átalakító végzi el. Az átalakító a bemenetére érkező kódhoz feszültségértéket rendel, amely a megfelelő áramkörrel analóg jellé alakul.

kód, kódolás, kódolási módszerek

A hírt az adó átalakítja olyan jelekké, amelyet a csatorna el tud szállítani. A vevő visszaalakítja a jeleket, azaz dekódolja azokat. A dekódolás feladata, hogy a megérkezett jelek érthetővé váljanak a vevő számára.

A kódolás és a dekódolás szabályok szerint történik. Az ember legalapvetőbb kódrendszere a beszéd és az írás; dekódolás az olvasás és beszéd meghallgatása.

Kódolási módszerek

Digitális kódolás: a kódolás számjegyes formája. A digitális kódolás különböző számrendszerekben mehet végbe. Leggyakoribb, kódolásra használt számrendszerek a 10-es, a 16-os és a 2-es számrendszer.

Követelmények a kódolással szemben: egyértelmű és visszafejthető legyen, a formája hatékony tárolást és feldolgozást tegyen lehetővé.

A kódolás szabályait az általa használt jelekkel együtt kódrendszernek nevezzük.

Az adatok „számítógépen belüli” megjelenítéséhez használt kódrendszer(eke)t – a szabályokkal, jelekkel, és az így kialakított jelsorozatokkal együtt – (belső) adatábrázolásnak nevezzük.

Mivel kétféle jelet könnyű fizikailag jelezni a számítógépben (egy magasabb és egy alacsonyabb elektromos feszültségi szinttel vagy mágnesezettséggel illetve ellentétes pólus szerinti mágnesezettséggel, stb.), az elektronikus digitális számítógépek a rögzítendő adatokat bináris szám formájában jelenítik meg, ábrázolják.

Számrendszerek

Tízes számrendszer, más néven decimális számrendszer: a mindennapi életben használatos számrendszer, jelkészlete az 0….9 számjegyek.

Kettes számrendszer, másik nevén bináris számrendszer: a digitális kódolás egyetemes kódrendszere, jelkészlete a 0 és az 1. Kétállapotú kód: a van/nincs, működik/nem működik, igen/nem kijelentéspárokkal lehet értelmezni.

Tizenhatos számrendszer, másik nevén hexadecimális számrendszer. A hosszú bináris számok rövidebb kifejezésére, rövidítésre használják.

A számokat át tudjuk írni egyik számrendszerből a másikba.

Az első 16 természetes szám bináris, decimális és hexadecimális számrendszerbeli alakját mutatja a következő táblázat:

| Decimális 10-es | Bináris 2-es | Hexadecimális 16-os | Decimális 10-es | Bináris 2-es | Hexadecimális 16-os |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 1000 | 8 |
| 1 | 1 | 1 | 9 | 1001 | 9 |
| 2 | 10 | 2 | 10 | 1010 | A |
| 3 | 11 | 3 | 11 | 1011 | B |
| 4 | 100 | 4 | 12 | 1100 | C |
| 5 | 101 | 5 | 13 | 1101 | D |
| 6 | 110 | 6 | 14 | 1110 | E |
| 7 | 111 | 7 | 15 | 1111 | F |

A számítógép működéséhez programokra van szükség. A legalapvetőbb, a legelső programot, a BIOS-t, vagy az operációs rendszert is meg kellett írni, azt a számítógép számára érthető formában közölni kell. A számítógépben, mint elektronikus eszközben, nem a tízes számrendszer használatos, hanem a kettes, ahol két állapot a természetes (van feszültség, vagy nincs feszültség). Így ott a kettes (bináris) számrendszert használjuk, melyben a két jel a 0 és az 1.

A számítógép kettes számrendszerben számol, kettes számrendszerben végzi el a műveleteket: pl. az összeadást, kivonást. A műveleteket logikai áramkörök végzik el, amelyek figyelembe veszik a helyiértékeken keletkező átvitelt is.

A számítógép minden érzékelt adatot számokká alakít, és a számokkal végez műveleteket a kettes – bináris számrendszerben. Kényelmi okokból tizenhatos – hexadecimális számrendszert is használunk, főleg a tömörebb írás miatt, mert a sok számjegy a bináris számban nehezen írható, nehezen áttekinthető. A bináris szám számjegyeit négyesével csoportosítjuk a könnyebb áttekinthetőség miatt, illetve a hexadecimális átváltás megkönnyítése érdekében.

A számítógép tehát nullákkal és egyesekkel dolgozik, ezeket biteknek (binary digit, bináris számjegy) nevezzük. A legkisebb kezelhető, mozgatható egység a byte (bájt), ami nyolc bitből áll:

Az egy bájton tárolható legkisebb érték a 00000000, a legnagyobb pedig az 11111111. Ez utóbbi szám eggyel kisebb, mint az 100000000, vagyis értéke: 28-1 = 256-1 = 255. Egy bájton tehát 256 különböző érték tárolható, 0-tól 255-ig.

A számítástechnikában az 1024 bájtot nevezzük 1 kilobájtnak, mégpedig azért, mert a 2 hatványai közül az 1024 (210) áll legközelebb az 1000-hez. A továbbiakban 1 MB (megabájt) = 1024 kB és 1 GB (gigabájt) = 1024 MB stb.

### Adatábrázolás a számítástechnikában

Bináris számábrázolás

Egész számok ábrázolására: Fixpontos számábrázolás, Kettes komplemens kód.

Lebegőpontos számábrázolás: akkor szükséges, ha nemcsak egész számokat akarunk ábrázolni.

Bináris karakterábrázolás

A karakterek kódolásával régóta foglalkoznak az emberek. Ezen alapul a morze ábécé, a titkosírás. A számítógép is kódoltan kezeli a karaktereket. Minden karakter megfelel egy kettes számrendszerbeli számnak.

ASCII kódtábla

Az első kódtábla egy 7 bites kódtábla, az USA géptávírórendszerében alkalmazták. A jelkészlete tartalmazta az angol ábécé betűit és a számokat, írásjeleket, összesen 128 értéket. Ezt a kódtáblát ASCII (American Standard Code for Information Interchange) kódtáblának nevezünk.

Néhány jel ábrázolása, kódolása:

| A jel | A jelhez rendelt 10-es számrendszerbeli szám | Bináris ábrázolás |
| --- | --- | --- |
| Az ’a’ betű | 97 | 0110 0001 |
| A ’8’-as számjegy | 56 | 0011 1000 |
| A ’%’ jel | 37 | 0010 0101 |
| A nagy ’A’ betű | 65 | 0100 0001 |
| A ’<’ jel | 60 | 0011 1100 |

ansi kód

A 7 bites ábrázolást felváltotta a 8 bites ábrázolás, elkészült az ANSI (American National Standards Institute) kódtábla, amely a 128 jel helyett 256 jelet tud ábrázolni. Itt 256 karakter jeleníthető meg. Az első 128 karakter megfelel az ASCII kódtábla karaktereinek, a többi helyen egyéb jeleket ábrázolnak. Többféle kódrendszer kialakult, amely függ a nemzeti szabványtól, az operációs rendszertől. Ebben a rendszerben a magyar ékezetes betűk is ábrázolhatóak.

unicode

A 90-es években kialakították a 16 bites ábrázolást, amelyben már több mint 65 ezer jel ábrázolására van lehetőség. Ez az unikód. Ez már a holt nyelvek betűkészletének is helyet ad, a több nyelvet használó programoknál nagyon hasznos. Ezzel egységesítették a karakterábrázolást, akármilyen nyelvhez tartozó betűkészletet használhatunk, nem kell a különböző nyelveknél más betűkészletre áttérni.

Bináris színábrázolás

A számítógép a képernyőn meg tudja jeleníteni a színek sokféle árnyalatát. A színeket is binárisa kódolja. A színérzetnek 3 fő jellemzője van:

- Színezet – a szín, amely a fény hullámhosszától függ;

- Telítettség – mekkora a fehér fény aránya a többi összetevőhöz képest;

- Világosság – a fényenergia határozza meg.

RGB színrendszer: A monitorok az additív – összeadó színkeverés elvén működnek. A színek 3 összetevőből állnak: vörös (Red), zöld (Green), kék (Blue). A színt az összetevők határozzák meg: mind a három összetevőt 8 biten ábrázoljuk, így a teljes szín kódja egy 24 bites kód. Ez összesen 3 bájt, vagyis 24 bit, tehát 224 féle színárnyalat lehetséges, ami kb. 16 millió (16 777 216) különböző színt tesz lehetővé. A 24 bites színrendszert true colorként emlegetik.

CMYK színrendszer: Ez a diaképnél, fényképnél, nyomtatónál előforduló módszer; itt szubsztraktív, vagyis kivonó, elvonó színkeverés valósul meg: A fényforrásból jövő fehér fény elnyelődik a tárgyra kent különböző festékrétegekben (különböző színű festékanyagok más összetevőket nyelnek el belőle), ami megmarad, az jut a szemünkbe.

Bináris hangábrázolás

A hang (hanghullám) analóg jel. Ahhoz, hogy a számítógépben ábrázolni tudjuk, a hanghoz bináris kódot kell hozzárendelni (digitálissá kell alakítani), ezt a hangkártya végzi el. A hangot a frekvenciájával és a hanghullám amplitúdójával jellemezzük. A hanghullám szinuszgörbék „összege”, ha az amplitúdó („kilengés”) időben való változását akarjuk ábrázolni, egy görbét kapunk, ezt kell kódolnunk. Mintavételezéskor időnként megállapítjuk, mekkora a görbe amplitúdója. A mérés eredményeként a hanghullám amplitúdójához hozzárendelnek egy számot. A bináris hang-kód lehet 8 vagy 16 bites. A 8 bites ábrázoláshoz 256, míg a 16 bites ábrázoláshoz 65 536 hangérték tartozik. Az utóbbi már nagyon jó hangminőséget eredményez.

Ezt az átalakítást (és a fordítottját) végzi el a hangkártya.