# 6. tétel: a számítógép felépítése

A számítógép fogalma

A számítógép különleges számológép: az univerzális, digitális, programvezérelt, automata számológépeket nevezzük számítógépeknek. A Computer szó a latin computo igéből származik, melynek jelentése: kiszámol, kiszámít. Magyar fordítása a számítógép szó.

A Magyarországon használatos számítógépek nagy része PC (Personal Computer) kategóriájú, de vannak más típusú gépek is: Macintosh, Atari, Vax… A PC gépcsaládot eredetileg az IBM amerikai cég fejlesztette ki.

A személyi számítógépek legnagyobb csoportját az IBM-kompatibilis gépek alkotják (a másik az Apple). Ezeken belül fontos szempont a kompatibilitás kérdése, aminek két oldalról is meg kell valósulnia: hardver és szoftver oldalról. A hardver kompatibilitás azt jelenti, hogy a számítógép egyes részegységeinek, alkatrészeinek azonosan és csereszabatosan kell működni, akár az IBM, akár más gyártó termékéről is van szó. A szoftver kompatibilitás szerint a felhasználói szoftvereknek ugyanúgy kell futniuk a különböző gépeken, azonos eredményt adva.

A számítógép feladatai

- Segít a számolások elvégzésében;

- Szöveget dolgozhatunk fel vele;

- Adatok feldolgozása, rendszerezése;

- Adatok továbbítása, küldése távolabbi helyekre;

- Adatok, szövegek tárolása, módosítása, feldolgozása, nyomtatása.

- Kommunikáció.

Neumann elvű számítógépek

Neumann elv:

- A számítógép legyen teljesen elektronikus, külön vezérlő és végrehajtó egységgel rendelkezzen;

- A számítógép kettes számrendszert használjon;

- Az adatok, utasítások, programok egy helyen, ugyanabban a memóriában legyenek tárolva;

- A számítógép legyen univerzális.

Neumann János ezeket az elveket az 1940-es évek közepén fogalmazta meg, a mai személyi számítógépek ezen elvek alapján működnek.

# A számítógép felépítése, részei

hardver - szoftver

A számítógép két fő része a Hardver és a szoftver.

HARDVER: a számítógép kézzel fogható fizikai alkatrészei; pl. vezetékek, kábelek, csatlakozók, perifériák (monitor, egér, nyomtató, hangkártya…)

SZOFTVER: a számítógép működéséhez elengedhetetlen programok, adatok, dokumentációk; pl. a Word szövegszerkesztő program.

Alaplap:

A számítógép elektronikus elemei az alaplapra vannak építve. Az alaplap egy többrétegű nyomtatott áramköri lap - chip, amelyen az egyes elemek fogadására több, különböző méretű és alakú csatlakozó, illetve néhány előre beépített eszköz helyezkedik el. Ezek az elemek, illetve a kialakított csatlakozók eleve meghatározzák, hogy az alaplap milyen processzort tud fogadni, milyen frekvencián dolgozik, hány és milyen fajtájú bővítőkártyahely található rajta, milyen a felhasználható memória típusa és maximális mérete stb. Az alaplapon olyan csatlakozók is találhatók, amelyek a "külső" kapcsolatokra szolgálnak: tápfeszültség- és billentyűzet csatlakozó, külső tápfeszültség. Ugyancsak ide kapcsolódnak a számítógép előlapján található jelzőfények érintkezői, a reset és a turbó kapcsoló stb.

A processzor típusával jellemezzük az alaplapot: 286, 386, 486, Pentium I – IV.

Processzor - cpu (Central Processing Unit) – központi egység

A számítógép működését irányítja, végrehajtja az adatok közötti műveleteket.

A processzor 3 fő része:

cu: a vezérlő egység, amely értelmezi az utasításokat és előállítja a végrehajtásukhoz szükséges vezérlő jeleket.

alu: Aritmetikai és logikai egység, elvégzi a kijelölt műveleteket: összeadás, kivonás, logikai műveletek.

regiszterek: a processzoron belüli adattároló áramkörök.

A személyi számítógépekben (PC) mikroprocesszor van. A mikroprocesszorok parányi szilícium alapba épített komplex áramköri egységek; egyetlen lapkán (mérete: 12x16 mm), chipen valósítja meg a központi egység elemeit. Egy Pentium Pro lapkában például 5,5 millió tranzisztor van.

Általában két adattal jellemzik a processzort: a szóhosszúsággal és a sebességgel.

A szóhossz azt fejezi ki, hogy a processzor egyszerre hány bit hosszúságú, azaz mekkora méretű adattal tud műveletet végezni. Minél nagyobb a szóhossz, annál gyorsabb a számítógép.

A processzor sebességét az órajel jellemzi. Az órajel rövid idejű, ismétlődő feszültségimpulzus. Minél nagyobb az órajel frekvenciája, annál több adatot tud időegység alatt a számítógép feldolgozni, azaz annál gyorsabban hajtódnak végre a műveletek. A számítógép sebességét az órajel frekvenciájával is jellemezzük, megahertzben (MHz) adjuk meg: Pl. 300 Mhz; a Pentium II esetén az órajel 266 Mhz. Az első IBM PC XT-k még 4 MHz-zel működtek, a mai korszerű gépeken a processzorok már 400 MHz fölött "ketyegnek".

A személyi számítógépek csoportosításának egyik lehetséges módja a processzorok szerinti osztályozás, ami egyben a fejlődés útját is bemutatja:

| Géptípus | XT | AT 286 | AT 386/486 | Pentium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Processzor | Intel 8088 | Intel 80286 | Intel 80386 Intel 80486 | Pentium 586 |
| Adatforgalom | 8 bit | 16 bit | 32 bit | 32 bit |

Memóriák

Az utasítások valamint az adatok tárolása a számítógépen belül a memóriában történik.

A memória mértékegységei: A memóriában az információk bitenként, bájtokban tárolódnak:

Azaz az adattárolás mértékegysége bit és a bájt.

1 bit egy karakter tárolására alkalmas. 8 elemi adat, azaz 8 bit 1 bájttal egyenlő. 1 bájt = 8 bit; 1kB = 1024 bájt; 1024 kiloBájt = 1 MegaBájt; 1024 MB = 1 GigaBájt.

Az adatok tárolása a kettes számrendszeren alapul: 1 bit értéke 0 vagy 1 lehet.

A memória adatai, jellemzői:

- A memória, a tárolóegység típusa;

- Kapacitása;

- Elérési ideje, azaz gyorsasága. Értékei: nanoszekundum nagyságrendűek.

Funkciójuk alapján megkülönböztetünk központi- és háttértárakat.

A központi memória – más néven operatív memória – közvetlen kapcsolatban áll a processzorral. A processzor innen kapja az adatokat, utasításokat és ide helyezi a műveletek eredményét. A számítógép adata, hogy mekkora a központi memóriája: pl. 16, 32, 64, 128 Mbájt. A számítógép adatfeldolgozó kapacitását, a futtatható programok nagyságát éppen a belső memória nagysága határozza meg.

Háttértároló: azokat az adatokat tárolja, amelyek éppen nem szükségesek a számítógép működéséhez, amelyekre később lesz szükség. A számítógép adata az is, hogy a gép háttértárolójának, a winchesternek mekkora a kapacitása: Pl. 20 Gbájt. Háttértároló a CD, a floppy is.

Winchester: a számítógép merevlemezes háttértárolója; Gbájt nagyságrendű a kapacitása.

A memóriákat működésük szerint is csoportosíthatjuk: RAM és ROM.

RAM (Random Access Memory): olyan memória, amelybe az adatok írhatóak, illetve belőlük kiolvashatóak, - azaz változhat a memória tartalma. A RAM a tulajdonképpeni felhasználói adat- és programterület. Ide töltjük be azt a programot, melynek futtatására szükségünk van, és ide kerülnek a program futása során keletkezett, vagy a program által használt adatok is. Ha valamilyen adatra későbbi munkánk során is szükség van, azt erről a területről mentjük ki háttértárolóra.

A számítógép kikapcsolása után a RAM tartalma elveszik. Pl. a központi memória RAM.

ROM: csak olvasható memória. A ROM a gép kikapcsolása után se veszíti el az adatokat, így itt tárolja a számítógép azokat az adatokat, programokat, amelyeket a gép működése közben nem használunk. Az itt tárolt adatok nem törölhetőek, nem módosíthatóak.

Kiegészítő anyag:

A RAM két fajtája a DRAM és a SRAM.

DRAM = Dinamikus RAM, kisebb méretű memória, amely cellákat tartalmaz; 1 cella = 1 bit mérettel. A kis méret által nagy tárolókapacitás érhető el. Sebessége kisebb. Kondenzátorokkal valósítják meg, amelyek gyakran kisülnek, ezért az adatokat gyakran frissíteni kell. Alkalmazási területe: a központi memóriában.

SRAM = Statikus RAM, nagyobb méretű memóriacellákat használ, gyorsabban elérhetőek, kisebb a tárolókapacitásuk. Nem igényel frissítést. Drágább az előállítása, így inkább a DRAM használata elterjedtebb. Alkalmazása: gyorsítótárakhoz (Cache) használják.

A ROM két fajtája a PROM és az EPROM.

PROM =  Programozható, egyszer írható, utána ROM-ként viselkedik.

EPROM = újra írható, törölhető.

Buszrendszerek

A központi egység és a memória között a kapcsolatot bonyolult vezetékhálózat tartja fenn, melyet - angol neve után - busznak hívunk. Ezen keresztül zajlik le az adatforgalom a gép különböző részei és a perifériák között, ezért kommunikációs vonalnak is hívják. Adatforgalmon értjük a programutasítások memóriából történő behívását is. A buszrendszer vezetékeinek egy része nem a memóriához fut, hanem egyéb kapcsolatok kialakításában vesz részt.

Interfész- adatátviteli vonalak

Interfész = interface. Két fajtáját különböztetjük meg: soros és párhuzamos interface.

A számítógépből különböző adatátviteli vonalak vezetnek ki. Ezek soros és párhuzamos adatátviteli vonalak lehetnek. Párhuzamos adatátvitel van például a számítógép és a nyomtató, valamint a lemezmeghajtók között. Párhuzamos adatátvitel alkalmával az információ bájtonként kerül át egyik eszközről a másikra, míg soros adatátvitel esetén ugyanez bitenként történik. A soros adatátvitel emiatt jóval lassabb, mint a párhuzamos, azonban az adatátadás közben többszörös ellenőrzés történik, így az adatátvitel biztonságosabb. Általánosságban megállapítható, hogy a soros adatátvitel nagy távolságra, sok zavaró tényezővel terhelt adatátviteli forma, míg a párhuzamos adatátvitel kis távolságra, kiváló zajszűrés mellett valósítható meg.

Párhuzamos interfész (Paralell Port) alkalmas a számítógép és a perifériák vagy a számítógép és egy másik számítógép közötti kapcsolat létrehozására. Egyszerre 8 párhuzamos vezetéken továbbítja az adatokat. Az adatátvitel távolsága korlátozott: maximum 5 méter lehet. Pl. a nyomtatót kapcsolnak hozzá.

Soros interfész (Serial Port) Az adatokat bitenként továbbítja, a vezeték hossza 30 méter is lehet, tehát nagyobb az adatátvitel távolsága. Pl. az egeret kapcsolják hozzá.

Rendszeregység

Rendszeregységnek nevezzük a számítógép házat. Ebben található a processzor, a memória, a vezetékek, chipek, az alaplap.

A számítógép előlapja

A számítógép előlapján található:

- A főkapcsoló;

- A Reset gomb. Újraindíthatjuk a gépet kikapcsolás nélkül: a számítógép áramellátása nem szűnik meg.

- Jelzőlámpák (LED-ek).

A számítógép hátoldala

A számítógép hátoldalán vannak elhelyezve

- a hálózati csatlakozóaljzatok, ezeken keresztül kap áramot a rendszeregységben található tápegység és a monitor.

- Ventilátor: a rendszeregységben elhelyezett tápegység hűtésére szolgál.

- Interfészek (Portok). Ezek segítségével csatlakoztathatunk a géphez további adatbeviteli és megjelenítő eszközöket.

- Bővítőhelyek: az alaplapra a számítógép bővítésekor új kártyákat helyezhetünk el. Ezeknek a csatlakozói a bővítőhelyeken keresztül érhetők el.

Tápegység

A tápegység feladata a 230 V váltófeszültség átalakítása a számítógépben használt (+5, -5, +12, -12 V) egyenfeszültséggé. Védelmi funkciókat is ellát: Figyeli a túlterhelést, a túlfeszültséget és jelzi a hálózat hibáit. A tápegységben kap helyet egy hűtőventilátor is. A tápegységről csatlakozókábeleken keresztül kap áramot az alaplap és a perifériás eszközök.

Perifériák

Azokat az egyéb eszközöket, amelyekkel a számítógép kapcsolatot tart fenn, perifériáknak nevezzük. A perifériák teszik lehetővé a gép külvilággal való érintkezését az ún. input (beviteli) és output (kiviteli) eszközökön keresztül. A személyi számítógépek elsődleges kiviteli egysége a monitor, az elsődleges beviteli egysége pedig a billentyűzet.

A perifériák közé sorolhatjuk a háttértárolókat (merevlemezes vagy hajlékonylemezes) is, de igazán a nyomtató, a rajzgép vagy plotter, az egér, a modem, vagy a szkenner, digitális kamera, joystick  stb. nevezhető perifériának.