# 7. tétel: perifériák; beviteli és kiviteli eszközök

A perifériák fogalma

Perifériáknak nevezzük a felhasználó és a központi egység közötti kapcsolatot nyújtó, adatbevitelre, megjelenítésre, tárolásra szolgáló hardvereszközöket.

Funkciójuk szerint megkülönböztetünk beviteli (Input), megjelenítő (Output) és kétirányú kommunikációt megvalósító (Input/Output) eszközöket. Az utóbbiak közé tartoznak a tárolóeszközök.

Beviteli (Input) egységek: billentyűzet, egér, szkenner, botkormány, digitalizáló tábla.

Kimeneti vagy megjelenítő (Output) egységek: monitor, nyomtató, hangszóró, rajzgép.

Perifériák még: bővítőkártyák; hálózati csatoló, hangkártya, modem, TV-vevő stb.

# BEVITELI ESZKÖZÖK (INPUT)

Billentyűzet

A számítógép legfontosabb és leggyakoribb beviteli eszköze. A billentyűzetet a rajta levő billentyűk számával szokták jellemezni: 84; 101; 102; 105 billentyűs billentyűzetek léteznek. A billentyűk száma függ a nemzeti szabványoktól és a gépen használt programtól is. A szabványos magyar billentyűzet 102 gombos. A Windows 98 operációs rendszert használó gépek billentyűzetén vannak speciális billentyűk.

A billentyűzet gombjait csoportosíthatjuk:

- Alfanumerikus billentyűzet: A magyar ábécé (ékezetes) betűi, számok, írásjelek és egyéb karakterek gépelhetők ezekkel a billentyűkkel. Ide tartozik a SHIFT billentyű (nagybetű megjelenítése), a CAPS LOCK (nagybetűs üzemmód bekapcsolása), az ALT GR billentyű (speciális karakterek megjelenítése, pl. @, [, >, $)

- Kombinált numerikus billentyűzet. Kettős feladatot lát el: számok és műveleti jelek gépelésére alkalmas, vagy a kurzormozgató billentyűk szerepét töltik be. A NUM LOCK billentyűvel kapcsolhatunk át az egyik feladatból a másikba. A billentyűzet jobb oldalán található ez az egység.

- Kurzorbillentyűk: A képernyőn látható kurzort mozgathatjuk a nyilakkal jelzett irányba.

- Egyéb billentyűk: DELETE: törlés; HOME, illetve END: sor elejére, illetve a végére ugrik a kurzor. PAGE UP, illetve PAGE DOWN: egy képernyőnyit mozgatja a kurzort a dokumentum eleje, illetve a vége felé.

- Funkcióbillentyűk: F1….F12 Egy adott program műveleteit végzik el. Pl. az F1 billentyű lenyomásával megjelenik a súgó; az F4 billentyű hatására a megismétlődik az utolsó művelet.

- ENTER: Új bekezdés nyitása, bekezdés, sor lezárása. Program elindítása is lehet a funkciója.

- ESC: kilépés egy programból.

- TAB: tabulátorbillentyű

- SPACE: a szóközbillentyű

- BACKSPACE: Balra levő karaktereket töröl a kurzort balra léptetve

- Jelzőfények: Bizonyos billentyűk (CAPS LOCK, NUM LOCK) bekapcsolt állapotát jelzik.

A billentyűzet működésének a lényege: egy billentyű lenyomása egy billentyűkódot állít elő. Ezt a kódot a billentyűzet belső vezérlője alakítja át számmá, úgynevezett ASCII kódokká.

Mutatók (pointer eszközök)

A képernyő egy pontjára mutató hardvereszközöket nevezzük mutatóeszköznek vagy pointernek. Lényegük, hogy a kezünkben levő eszköz mozgását vagy kezünk mozgását az eszközön az elmozdulással arányosan a képernyőn egy kurzor jelzi és többféle műveletet is végrehajthatunk vele.

Egér

Sík felületen kézzel mozgatható beviteli eszköz, amellyel a monitoron a kurzort lehet pozícionálni.

Ma már minden számítógéphez és alkalmazáshoz (programhoz) nélkülözhetetlen mutatóeszköz. Az egér alapfeladata egy képernyőpont megjelölése, illetve az ott található objektum kiválasztása, amit az eszköz mozgatásával tudunk elérni. Az egéren levő 2 vagy 3 gomb, görgő segítségével a kiválasztott képernyőponttal jelölt objektummal végezhetünk műveleteket: mozgatás, kattintás - klikk, dupla kattintás – megnyitás, húzás - kijelölés.

Mozgatás: Az egeret sima, nem csúszós felületen mozgatjuk. Az egérben található gumigolyó a mozgatás következtében elfordul, és megmozdít két, egymásra merőleges tengelyt. Az ezek végén levő lyuggatott tárcsák segítségével egy-egy fényérzékelő (szenzor) alakítja az elmozdulást elektromos jelek sorozatává, melyek vezetéken jutnak a gépbe.

trackball: „hanyattegérnek” is nevezik. Itt a golyót mozgatjuk ujjunkkal. A hordozható számítógépeken (Lap Top) használják.

optikai egér: fény érzékeli az egér mozgását, nem tartozik hozzá golyó. Előnye, hogy nem porosodik, pontos és nehezebben romlik el, mint a másik típus.

Vannak érintésérzékelő mutatóeszközök, amelyeknek az érintőfelületén kell mozgatni az ujjunkat.

Botkormány-joystick

A játékokhoz kifejlesztett adatbeviteli eszköz a joystick. Funkciója azonos az egér funkciójával.

Fényceruza

A számítógép képernyőjén megjelenő fénynyaláb érzékelésével működik, elsősorban számítógépes grafika és tervezés terén használják.

Rajzgépek-plotterek

A rajzgépeket a műszaki rajzok, vonalas ábrák számítógéppel történő elkészítéséhez fejlesztették ki.

Szkenner-scanner

Képek, ábrák, szövegek optikai beolvasására szolgáló eszköz. A szkennerben egy fényérzékelő egység pásztázza végig a beolvasandó felületet. A képi információt pontokra (pixel) osztja és minden egyes pontról tárolja a színinformációkat, majd a jeleket digitális formában továbbítja a számítógépnek. A számítógép a jeleket visszaalakítja képpé, amely megjelenik a monitoron. A szkenner jellemző tulajdonsága a felbontóképesség, azaz, hogy az eredeti képet hány képpontra tudja bontani.

Vonalkód olvasó

- Kézi lézeres vonalkód olvasó – lézersugárral

- Vonalkód ceruza: könnyen kezelhető, csak át kell húzni a vonalkód felett

- Vonalkód szkenner: ráhelyezzük a vonalkódra a szkennert és az elmozdulás nélkül leolvassuk a kódot.

- Beépített vonalkód-olvasó: a pénztárpultba építve egy vagy több lézersugár olvassa le a vonalkódot.

Digitalizáló tábla-Graphics tablet

Grafikai adatbeviteli eszköz. Térképek, műszaki rajzok számítógépre vitelére, további feldolgozására alkalmasak.

Digitális kamera

Beépített és bővíthető memóriakártyán tárolhatóak a digitális fényképek, amelyeket áttölthetünk számítógépes tárolóegységre. A gépeken kisméretű monitor is található. A fénykép minősége meghaladhatja a hagyományos fényképezőgépekkel készült képek minőségét.

# MEGJELENÍTŐ ESZKÖZÖK (OUTPUT)

Monitor

A monitor a számítógép legfontosabb kimeneti eszköze. Működési elvük szerint megkülönböztetünk elektronsugaras, folyadékkristályos (LCD) és gázplazmás monitorokat. Jelenleg a legelterjedtebbek az elektronsugaras monitorok.

ELEKTRONSUGARAS MONITOROK: Az elektroncsőben (képcső) a színeknek megfelelően egy (monochrom) vagy három (színes) sugárnyalábot kibocsátó katód található. A katód bocsátja ki az elektronsugarakat, az elektronsugarak soronként pásztázzák végig a képernyőt. A monitorok 3 színt használnak: vörös, zöld és kék színeket. Fluoreszkáló pontokból épülnek fel a képernyő színmegjelenítésre alkalmas pontjai. A képernyő jellemző tulajdonsága a képpont mérete: pl. 0,25-0,28 mm. A képernyőn folyamatosan újra és újra kirajzolódik a kép: pl. 1 másodpercenként 70 kép jelenik meg a képernyőn.

LCD monitorok: működésük hasonlít a digitális órákon, számológépeken alkalmazott technikához. Előnyük, hogy alacsony a fogyasztásuk, könnyűek, laposak, nem villognak. Hátrányuk, hogy csak egy bizonyos szögből nézve adják a megfelelő képet, más szögből nézve eltérő a színük; drágák.

Plazma képernyő: kis méretűek, laposak, minden irányból jól olvashatók, nagy az energiaigényük.

A monitorok jellemző adata a képpontszám; a mindennapi életben ezt  felbontásnak hívjuk. A képpontszám azt mutatja meg, hogy a kép hány oszlopban, hány pontsorból áll össze. Pl. 640 x 480 vagy 800 x 600 felbontású monitor.

A felbontóképesség szerint is csoportosíthatjuk a monitorokat:

- CGA: kis felbontású; EGA: nagy felbontású monitor;VGA, SVGA: legnagyobb felbontású monitor.

A monitorok másik fontos jellemzője a monitor mérete, amelyet az átló hosszával adunk meg: pl. 15 hüvelyes monitor.

A monitorok harmadik tulajdonsága a képfrissítési gyakoriság: pl. 60 Hz. A 60 Hz frekvenciájú képfrissítési gyakoriságnál nagyon villog a képernyő, károsítja a szemet. Érdemes minél nagyobb képfrissítési gyakoriságot beállítani.

A megjelenített kép típusa szerint megkülönböztetünk alfanumerikus és grafikus monitorokat.

Nyomtatók

A nyomtató alapvető kimeneti egység. Feladata, hogy a számítógépen előállított dokumentumokat papíron vagy más anyagon (fólia, film) megjelenítse. A nyomtatók általában a párhuzamos interfészen keresztül kapcsolódnak a számítógéphez.

A NYOMTATÓK ADATAI:

- Általában a nyomtatók legfontosabb jellemző adatának a felbontást tartjuk.

- A másik jellemző adat, hogy a festékanyag milyen technikával kerül a nyomtatandó felületre.

- A nyomtatókat jellemzi még a nyomtatás sebessége: ezt az adatot az 1 perc alatt kinyomtatott oldalak száma határozza meg.

Működésük alapján csoportosítjuk a nyomtatókat

Karakternyomtatók

Az írógépekhez hasonló technikával jelenítették meg a karaktereket. Az írófej tartalmazta a karakterek domború tükörképét. Egy festékszalag segítségével került a karakter a papírra.

Mátrixnyomtatók-tűs nyomtatók

A nyomtatófejben 9 vagy 24, önállóan vezérelhető nyomtatótű található. Az írófej vízszintes irányban mozog, a tűk pedig meghatározott pozíciókban a festékszalagra ütve viszik a festéket a papírra. Soronként nyomtatnak.

A mátrixnyomtatókat szinte teljesen kiszorították az irodákból a tintasugaras- és lézernyomtatók. Használják jegyeladási helyeken, pénztárgépekben, ahol nem a nyomtatás minősége a fontos.

Tintasugaras nyomtatók-buboréknyomtatók-bubbleJet

A nyomtatófej a papír előtt mozog vízszintesen. A nyomtatófejben fúvókák vannak, amelyek – hő vagy elektrosztatikus hatásra - kilövik a festéket a papírra. A festéket festékpatronok tartalmazzák. Nagy felbontást lehet velük elérni. A tintasugaras nyomtatók beszerzése és fenntartása viszonylag olcsó, működtetésük egyszerű. Nyomtatási sebességük viszont nem túl nagy.

Lézernyomtatók

A lézernyomtatók központi eleme a félvezető (szelén) henger. Erre a hengerre egy igen finom lézernyaláb felrajzolja a nyomtatni kívánt alakzatokat. A fény hatására a henger megvilágított pontjai megváltoztatják töltésüket. A por alakú festék csak a henger azon részeire fog rátapadni, amelyek a lézerfény hatására megváltoztatják töltésüket. A többi helyről a festék lepereg, mivel azonos töltéssel rendelkeznek. A hengerre tapadt festéket ezek után papírra viszik, majd meleg hengerek segítségével rávasalják.

A lézernyomtatók oldalanként nyomtatnak, sebességüket eszerint oldal/percben mérjük. Általában 4-20 oldal elkészítésére képesek percenként. A lézernyomtatóknak saját processzoruk és saját memóriájuk van. A lézernyomtatónak a legjobb az írásképe, így nyomdai munkák elvégzésére is használható. A gyors és nagy felbontású lézernyomtatók ára nagyon magas. A lézernyomtatók élettartamára jellemző, hogy a laponkénti költség sokkal alacsonyabb, mint a tintasugaras nyomtatóknál, mert a lézernyomtatók egy-egy festékkazettával több ezer oldalt képesek kinyomtatni.

Rajzgépek - Plotterek:

CAD tervező programok segítségével tervrajzokat készítenek. A plotter felfogható egy PC-vel vezérelt, motorokkal X-Y irányban mozgatott tollnak. A SIK-plotternél a papír le van rögzítve a rajztáblához, és a toll mozog X-Y irányban. A toll le-fel mozgatásával elérhető, hogy a toll csak ott forogjon, ahol szükséges. A DOB-plotternél a rajzlapot egy henger mozgatja.

Hangkártya-sound card

Hangok rögzítésére és lejátszására szolgáló kombinált periferikus elem. Általában bővítőkártyaként kerül a számítógépbe. Mindig tartalmaz egy analóg digitális átalakítót, amelynek segítségével felvételkor a hangok analóg jeleit digitális jellé alakítja, illetve lejátszáskor a digitális jeleket analóg jelekké alakítja át.

Jellemző adata, hogy másodpercenként hány analóg-digitális átalakítást tud végrehajtani.

Mikrofon és hangszóró csatlakoztatható hozzá.

Modem-telefonvonal illesztő

A modem a számítógépet illeszti a szabványos telefonhálózatra. Ezáltal a felhasználók képesek a telefonvonalak felhasználásával egymással számítógépen kommunikálni; bárhová eljuttathatjuk az információkat. A legismertebb adatátviteli hálózat az Internet.

A modem jellemző adata az átviteli sebesség, ezt bit/másodpercben adják meg, pl. 50000 bit/sec. A modemek fax üzemmódban is képesek működni, ezáltal számítógépünk segítségével tudunk faxot küldeni és fogadni.

Konfiguráció

Konfigurációnak nevezzük a számítógépet alkotó hardverelemek együttesét. Sokszor egy program telepítéséhez a szoftver gyártója leírja, a telepítendő szoftver hibátlan működéséhez szükséges minimális hardverkövetelményeket.

Alapkonfiguráción értjük a számítógép központi egységét, a vele egybeépített belső memóriával együtt, egy merev és egy hajlékony mágneslemez egységet, mint háttértárolót, egy billentyűzetet és egy monitort. A fejlődés eredményeként új kategória kezd meghonosodni: a multimédia számítógép. Ez az eddigieken felül CD-ROM-meghajtót, hangkártyát, hangszórókat és mikrofont tartalmaz.