Mit értünk helyi függőlegesen és helyi vízszintesen?

A nehézségi erő irány. A szintfelület egy adott pontjába húzott merőleges a helyi függőleges irány.

Egy térbeli pontban a szintfelület érintősíkja a helyi vízszintes sík.

Mi a geodéziai dátum?

Az ellipszoidnak a geoidhoz viszonyított elhelyezési paraméterei jelentik a geodéziai dátumot.

A geodézia feladata és ágai?

- a föld alakjának és méreteinek meghatározása

- a föld fizikai felszínén, ill. a földfelszín alatt lévő természetes és mesterséges alakzatok méreteinek, helyének meghatározásával, ill. ábrázolásával foglalkozó tudomány.

Napforduló: Az az időpont amikor (látszólagos) éves égi útján a Nap északi-déli mozgása valamilyen irányba megváltozik. Június 22, december 22. a Nap legmagasabb északi, illetve déli pozíciója a Ráktérítőn, illetve a Baktérítőn.

Mit értünk térképi vetületen?

Két matematikailag definiált felület között számítással teremtett kapcsolat. A tárgyfelületen lévő alakzatot vetítjük rá a képfelületre

A vetületeket hogyan jellemezhetjük?

Vetítés módja szerint:

- valódi vetületet: a vetítést matematikailag is leírhatjuk és geometriailag is megszerkeszthetjük

- képzetes vetületet: a tárgy és a képfelület között geometriailag nem ábrázolható matematikai kapcsolatot létesítünk.

Képfelület szerint:

- sík: síkvetület,

- síkba fejthető felület, olyan felület, melyet egy alkotója mentén „felvágva” síkba teríthető. Ilyen lehet a:

henger vetület

kúp vetület

Mit értünk kettős vetítésen?

Amikor az ellipszoidról, mint tárgyfelületről először a következő szintű alapfelületre, mint képfelületre, a gömbre vetítünk, majd ezt követően egy következő lépésben tekintjük tárgyfelületnek a gömböt, és erről vetítünk síkra, vagy síkba fejthető felületre. Magyarországon ezt a vetítést alkalmazzuk az Egységes Országos Vetületi rendszer használatakor, az ellipszoid és egy síkvetület között.

A tárgy és a képfelület egymáshoz viszonyított helyzetei milyenek lehetnek?

- normális elhelyezésű: érintő, metsző (henger, kúp)

- transzverzális elhelyezésű érintő (henger, kúp)

- ferde elhelyezésű metsző (henger, kúp)

- poláris elhelyezésű érintő~, metszősík

- egyenlítői elhelyezésű érintősík

- ferde elhelyezésű érintősík

Kollimációs hiba is. Ezt a hibát az okozhatja, hogy az irányvonal nem

merőleges a fekvőtengelyre és ezáltal a függőleges iránysík sem merőleges.

Mit értünk vetület nélküli rendszeren?

A vetület nélküli rendszer az jelentette, hogy az országos alappont hálózat pontjainak, a háromszögelési pontoknak ellipszoidon határozták meg a koordinátáit és a pontok közötti távolságokat változtatás nélkül szerkesztették fel a térkép síkjára. Ez azt eredményezte, hogy egy 600 km hosszú geodéziai vonal bizonytalansága kereken 1 km volt. A nagy eltérések miatt több koordináta rendszert is meghatároztak, Magyarország területére három esett.

A sztereografikus vetítés elve, magyarországi alkalmazásai?

A sztereografikus vetület valós vetület, azt jelenti, hogy geometriailag meg is szerkeszthető. Alapfelülete gömb, képfelülete érintő sík. A gömbnek az érintési ponttal átellenes pontja a vetítési pont, azaz a vetítő sugarak közös pontja. A gömbfelületen – mint tárgyfelületen – lévő pontokat ezekkel a vetítősugarakkal vetítjük fel a síkra, mint képsíkra.

Magyarországon 1860 után kezdték alkalmazni a sztereografikus rendszereket.

Kettős vetítést alkalmaztak,

- első alapfelülete a BESSEL FÉLE ELLIPSZOID, erről vetítettek

- a második alapfelületre a RÉGI MO-I GAUSS GÖMB-re, majd

- második lépésben a képfelületre, a FERDE HELYZETŰ ÉRINTŐ SÍK-ra.

Két sztereografikus vetületi rendszert is meghatároztak, így a síkok más pontban érintették a gömböt.

- Budapesti sztereografikus rendszer. Kezdőpontja: Gellérthegy, dél +x, nyugat +y

- Marosvásárhelyi sztereografikus rendszer

- Katonai sztereografikus rendszer. A k. rendszer. origóját eltolták 500km-el a tengelyek irányában.

A hengervetületek jellemzői?

Kettős vetítést alkalmaztak.

- első alapfelülete a BESSEL FÉLE ELLIPSZOID,

- második alapfelülete a RÉGI MO-I GAUSS GÖMB,

- képfelülete, a FERDE TENGELYŰ ÉRINTŐ HENGER.

Három vetületi rendszert alkalmaztak:

- Henger Északi Rendszer

- Henger Középső Rendszer

- Henger Déli Rendszer

Alapfelületei azonosak a sztereografikus vetületével, de a rendszer tájékozását újra elvégezték, ezért a +X koordináta tengely iránya nyugatra 6’44”-el eltér a sztereografikus rendszer X koordináta tengelyének déli ágától.

Az EOV jellemzői?

Kettős vetítést alkalmaz:

- első alapfelülete az IUGG/1967 ELLIPSZOID,

- második alapfelülete az ÚJ MO-I GAUSS GÖMB,

- képfelülete, egy FERDE TENGELYŰ METSZŐ HENGER.

Redukált: az egész ország egy vetületi síkon ábrázolható legyen anélkül, hogy a hossztorzulás egy megengedhető értéket túllépje.

A vetületi rendszer kezdőpontja a gellérthegyi meridiánon, az ország közepe táján helyezkedik el. Ez a pont a koordináta rendszernek is a kezdőpontja. Azonban annak érdekében, hogy az ország területére eső pontok csak az első síknegyedbe essenek, a vetületi síkon (CSAK) a koordináta rendszer kezdőpontját eltolták. Az eltolás értéke –X irányban (délre) 200 km, - Y irányban (nyugatra) 650 km. X koordináták értéke mindig kisebb, mint 400 km, az Y koordinátáké pedig mindig nagyobb, mint 400 km.

A Gauss-Krüger és az UTM vetületi rendszer jellemzői?

A henger tengelye az egyenlítő síkjában van.

- alapfelülete Kraszovszkij f. ellipszoid

- képfelülete elliptikus henger palástja ( erről történik síkbavetítés )

- torzulásmentes vonala az érintési meridián

- x tengelye az érintési meridián képe

- y tengelye az egyenlítő egyenes képe (torzult)

- koordináta rendszere ÉK-i tájolású

- torzulás a vetületi meridiántól K-re, Ny-ra folyamatosan növekszik, így csak bizonyos hosszúságkülönbségig használható.

Az UTM vetületi rendszer a GPS rendszer vonatkozási rendszere. A transzverzális elhelyezésű süllyesztett henger metszi az ellipszoidot, további jellemzői megegyeznek a Gauss-Krüger vetületnél leírtakkal.