8. Hőátadás (konvektív hőtranszport)

Hőátadás: Egy szilárd test és egy vele érintkező folyékony vagy légnemű közeg közötti konvektív hőcsere. A hőáramra vonatkozó egyenlet állandósult állapotban: IQ=−α∗A∗(TK−TF). α, hőátadási tényező értéke függ a felület és a közeg anyagi minőségétől, a felület alakjától és az áramlás típusától.

Áramlás típusai:

Szabadáramlás: Pusztán a felület és a közeg közötti hőmérsékletkülönbség okozza.

Kényszeráramlás: Valamilyen külső tényező okozza.

Hőátadási ellenállás: Rα=1α∗A Az átadott hő - mint a hővezetési ellenállásnál -  itt is arányos a hőmérsékletkülönbséggel. A gyakorlatban legtöbbször nem a fal felületi hőmérséklete adott, hanem a környező levegőé. Ilyenkor kapcsolódik be a fal és a közeg közé a hőátadási ellenállás. A hőátadási ellenállás mértékegysége: Wm2∗K

Hőátbocsátási ellenállás: A hőmérséklet eloszlás számításához a hővezetési ellenállásból és a két hőátadási ellenállásból álló teljes ellenállást kell ismerni. Ezen ellenállások soros eredőjét az adott szerkezet hőátbocsátási ellenállásának nevezik: Re=Rα1+Rλ1+Rλ2+...+Rλn+Rα2

Állandósult hőmérsékleteloszlás egydimenziós hőáramlásnál:

Amennyiben egy szerkezetben T1, T2, T3 hőmérsékleteket akarjuk meghatározni és TB, TK, α1, α2, λ1, λ2, d1, d2 ismert, akkor hasonlóan kell eljárni, mint hővezetésnél. A hőáramot felírva: IQ=TB−TKRe ez egyenlő az IQ=TB−T1Rα1 hőárammal, ebből rendezéssel kiszámítható a T1=TB−IQ∗Rα1 ugyan így T2=T1−IQ∗Rλ1 és végül T3=T2−IQ∗Rλ2, vagyis Tn=Tn−1−IQ∗Rλn−1.

T3

T2

T1

I4

I3

I2

I1

IQ

Re

α1

α2

λ1

λ2

Rα1

Rλ1

Rλ2

Rα2

TK

TB