9. Hősugárzás (sugárzásos hőtranszport)

Az épületek hőtechnikai leírásánál lényeges szerepet játszik az energiaátadás harmadik fajtája a sugárzás. A sugárzás az energiaátadás olyan módja, amely a két test vagy rendszer között közvetítő közeg nélkül, elektromágneses hullámok formájában történik.

Sugárzási jellemzők hullámhosszfüggőek, ezért a rájuk vonatkozó minden összefüggés a hullámhosszt is tartalmazza.

Emisszióképesség: A test által kibocsátott sugárzás intenzitása a hőmérséklet és a hullámhossz függvénye. Jele: ε(λ,T). Ha egy test felületéről megadott idő alatt adott hullámhossz intervallumban energiát sugároz ki, akkor az adott hőmérsékletre és hullámhosszra vonatkozó emisszióképesség: ε(λ,T)=ΔQA∗Δt∗Δλ.

Intenzitás: Ha λ1 és λ2 Δλ hullámhosszintervallumba eső sugárzással, a sugárzás irányára merőleges felületen megadott idő alatt adott energia halad át, akkor az az adott hullámhosszra eső áramsűrűség, amit a sugárzási intenzitásának  nevezünk: I(λ)=ΔQΔA∗Δt∗Δλ.

Terjedés a térben: Ha egy testet sugárzó energia ér, akkor az három részre bomlik fel. Egyik része elnyelődik A(T) a test belső energiáját növelve, másik részét a test visszaveri R(T) a fennmaradó rész pedig áthalad a testen T(T).

Abszorpcióképesség: Az A(T)=IQA/IQbe hányadost abszorpcióképességnek nevezzük.

Reflexióképesség: Az R(T)=IQT/IQbe hányadost reflexióképességnek nevezzük.

Áteresztőképesség: A  T(T)=IQR/IQbe hányadost áteresztőképességnek nevezzük.

Az energia megmaradás tételéből következően: A+R+T=1.

Fekete test: A fekete test alatt olyan testet értünk, amely a ráeső sugárzást - hullámhossztól és a test hőmérsékletétől függetlenül - teljes mértékben elnyeli, pl: üreges testen lévő nyílás. A fekete test abszorpcióképessége: A(T)=1 Vagyis azt a sugárzót amelyik elnyeli az összes ráeső elektromágneses sugárzást abszolút fekete testnek nevezzük.

Az emisszióképesség hullámhossztól és hőmérséklettől való függése:  Planck meghatározta a fekete test emisszióképességét: εf(λ,T)=c1∗λ−5c2e∗λ∗T−1  Egy adott hőmérsékletű fekete test emisszióképessége egy bizonyos hullámhosszon maximális és a maximum helye a hőmérséklet emelkedésével a rövidebb hullámok felé tolódik el. Az emisszióképesség maximumának helye (λm) és a sugárzó fekete test hőmérséklete közötti összefüggést Wien állapította meg. Wien Törvénye szerint: λm*T=állandó  Ebből következik, hogy a hőmérséklet csökkenésével a λm nő pl, 20°C –on a testek csak infravörös sugárzást bocsátanak ki.

Stefan-Boltzmann törvény: A fekete test egységnyi felülete által kisugárzott összteljesítmény a test hőmérsékletének negyedik hatványával arányos. Általánosítva: εf(T) =σ*T4 ; σ = Stefan-Boltzmann állandó = 5,67*10-8

Kirchoff-féle törvény: Lehetőséget ad arra, hogy kapcsolatot létesítsünk a fekete test, s más testek sugárzási jellemzői között. A törvény azt fejezi ki, hogy bármely test emisszióképességének és abszorpcióképességének hányadosa ugyanakkora. Mivel a fekete test esetén Af(λ,T) = 1 így a tetszőleges testekre igaz, hogy ε(λ,T)A(λ,T)=εf(λ,T)1. Így egy test bármely képessége kiszámítható a másik képesség ismeretében a fekete test emisszióképességének ismeretében.

Szürke test: A gyakorlatban előforduló szilárd testek egy jelentős részének visszaverő képessége közel független a hullámhossztól. Ha ez teljesül akkor a testet szürke testnek vehetjük. A szürke testek visszaverő képességét csak egyetlen számadattal a visszaverési (reflexiós tényezővel) jellemezhető, ami azt fejezi ki, hogy a ráeső sugárzás hányad részét veri vissza a test. A szürke test a beeső sugárzás R-ed részét visszaveri az (1-R)-ed részét elnyeli.

Így a Stefan- Boltzmann törvény szürke testre módosított alakja egy A felület esetén: IQKi=(1-R)*σ*T4*A hőáramot jelent.

Homogén környezet hatása: Vegyünk egy T hőmérsékletű sík felszínt, melyet csak az egyik irányból ér a Tk hőmérsékletű környezet sugárzása, ilyenkor úgy vesszük, hogy a másik irányábában semmilyen hőcsere nem történik. A termodinamika II. főtétele szerint a melegebb testről a hidegebb felé fog a hő áramlani, ami azt jelenti, hogy idővel a hőmérséklet különbségek kiegyenlítődnek T=Tk  Egy Tk hőmérsékletű környezet tehát IA=(1-R)*σ*Tk4*A hőáramot okoz. Ez nem a környezet teljes hőárama, mivel a testet csak a beeső sugárzás      (1-R)-ed részét nyeli el. A Tk hőmérsékletű környezet tehát ugyanolyan hőáram-sűrűséget kelt, mint a Tk hőmérsékletű abszolút fekete test. Az eredő hőáram-sűrűséget a test és környezet között tehát: Ie=(1-R)*σ*(T4-Tk4)