10. A páravándorlás alaptörvényei

Az anyagok pórusos szerkezete: Az épületek szerkezetei többnyire olyan anyagokból állnak, amelyeknek belsejében különböző méretű és alakú üregek, azaz pórusok vannak. ezek egy része szabad szemmel is látható, legtöbbjük viszont elég kicsi üreg vagy hajszálvékony járat. A legtöbb építőanyag pórusai igen vékony csövecskéken és járatokon keresztül kapcsolatban állnak egymással, vagyis összefüggő pórusrendszerük van.

A víz mozgása pórusos anyagokban: A nedvesség a szerkezeti anyagok hővezetési tényezőjének befolyásolása mellett más káros hatásokat is eredményez. Így például az átnedvesedett szerkezetekben különféle kémiai és biológiai folyamatok indulhatnak meg, amelyek egyrészt állagromlással járnak, másrészt egészségügyi okokból nem engedhető meg pl: korrózió, penészedés, rothadás, gombás fertőzések. További veszélyt jelent, hogy a pórusokban lévő víz télen megfagyhat,s mivel a víz fagyáskor kitágul, a pórusokat szétfeszíti. Ez az anyag mechanikai romlásához vezet és megkönnyíti a nedvesség további behatolását. A szerkezet helyes kialakításával el lehet érni, hogy a nedvesség ne halmozódjon fel.

A vízgőzt tartalmazó levegő jellemzői: Legyen a száraz levegő „sz” a vízgőz pedig „g”. Azzal a közelítéssel, hogy a vízgőzt is ideális gáznak tekintjük a vízgőz-levegő keverék összenyomása, azaz a légnyomás egyenlő a vízgőz (pg) parciális nyomásának és a levegő (psz) parciális nyomásának összege: p=pg+psz. A levegőben lévő vízgőz parciális nyomását páranyomásnak nevezzük.

Abszolút páratartalom: A levegő páratartalma jellemezhető az azonos térfogatban lévő vízgőz (mg) és a száraz levegő (msz) tömegének viszonyával: %χ=mgmsz.

Relatív páratartalom: A levegő párafelvevő képessége egy adott hőmérsékleten korlátozott, van egy maximális mgmax páratartalom, amelyet az m tömegű száraz levegő raktározni képes. A levegő páratartalmát célszerű ehhez az ún. telítési értékhez viszonyítani és bevezetni a relatív páratartalom fogalmát az alábbi szerint. %ρ=mgmgmax=ρgρgmax.

A páranyomás meghatározása a levegő relatív páratartalmának, és a telítési páranyomás hőmérsékletfüggésének ismeretében:

I. pg∗V=mgMg∗R∗T⇒pg=ρgMg∗R∗T        II. pgmax∗V=mgmaxMg∗R∗T⇒pgmax=ρgmaxMg∗R∗T

I.II.=pgpgmax=ρgρgmax=ρ;0<ρ<1 ;ρszázalékban: pgpgmax=ρ100 ; 0%<ρ<100% ; pg=pgmax∗ρ100

(pgmax értéke megkapható: T hőmérséklet leolvasása a táblázatból.)

Páravezetés (páradiffúzió): Ha páranyomás különbség van egy pórusos anyag különböző pontjai között, akkor megindul a páraáramlás: Ig=−δ∗A∗(pg2−pg1)d δ, páravezetési tényező értéke függ a hőmérséklettől, a páravezető anyag anyagi minőségétől, a páravezető anyag és a vízgőz kölcsönhatásától és az anyag nedvességtartalmától.

Páraátadás: Egy szilárd felület és a vele érintkező levegő közötti vízgőztranszport: Ig=−β∗A∗(pgK−pgF)β, páraátadási tényező értéke függ a hőmérséklettől, a légsebességtől és a páranyomástól.

Gőzáram (páraáram) meghatározása állandósult állapotban: Ig=ΔmgΔt