Érintésvédelem
Érintésvédelem feladata: Az a feladata hogy az érintésvédelem segítségével próbáljuk megelőzni a villamos baleseteket.
Baleset: Egy hirtelen bekövetkezett, nem várt esemény, aminek a következménye valamilyen sérülés, haláleset.

A törpefeszültség kevésbé veszélyes az emberi szervezetre.

Az érintésvédelem függ a berendezés használatának gyakoriságától is.

A berendezést milyen gyakran használjuk milyen helyre, van telepítve.
Az egészségügyi létesítményekben a legjobb érintésvédelmet kell használni.

Egyéb kiemelt fontosságú létesítmények: Közoktatási intézmények, uszodák, tehát ahol sok ember fordul meg.

MSz 172 –es szabvány

Ma már nagyon sokfélre előírás van mindenféle termék gyártására, üzemműködésre, egységes szabályokat hoznak létre, amelyeknek azok a céljai, hogy minél biztonságosabb legyen a használatuk-üzemeltetésük.

Érintés védelmi módok:

1. Törpefeszültség alkalmazása (0-50 volt alkalmazása)
2. Kettős szigetelés [image: image1.png]



3. Nullázás (Zöld sárga vezeték)
Hátrányai: A rosszul megválasztott biztosíték, amely nem olvad ki, és tovább fent marad a veszélyhetet. A földelésen keresztül kiterjeszti a zárlatot. Vagy ha szakadás van az áramszolgáltató rendszerében. Ezért a szolgáltató KB 300 méterenként földeli a nulla vezetéket.

4. Hibaáram védőkapcsoló
