PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI INTÉZET

INFORMATIKA ÉS ÁLTALÁNOS TECHNIKA TANSZÉK

Drommer Bálint- dr. Keresztesi Miklós:

On -line számítógépes

mérés, irányítás

A laboratórium fejlesztésében közreműködött:

Bíró Tamás

demonstrátor

- fejezet

Lektor:

Dr. Szücs Ervin

a műszaki tudomány doktora, ny. egyetemi tanár

# Pécs, 2004.

## Bevezetés

Jelentős azoknak a számítógépeknek a száma, amelyek a külvilág folyamatait figyelik, irányítják. Paramétereket mérnek, vezérelnek, szabályoznak. Ilyen rendszerek működnek az űrkutatásban, repülőgép irányító rendszereknél, villamos energia elosztóban, atomerőművek vezénylő termében. A számítógépben futó szoftver feladata, hogy a fizikai eszközökkel közvetlen (on-line) kapcsolatot tartson fenn és irányítsa azokat. A számítógép nem előre rögzítetten szabja meg lépéseit, hanem a külvilág eseményeire reagál. A számítógép és a folyamat közti kapcsolatot érzékelők és beavatkozók valósítják meg.

Az érzékelők jelei lehetnek diszkrétek, pl. sötét van, világos van, egy tartály megtelt, üres, de igen gyakran analóg jelek, pl. hőmérséklet-változás, amelyeket a számítógéphez való továbbítás előtt digitális jellé kell alakítani. A folyamatirányító programok általában tartalmaznak valamilyen időzítő eszközt, amely szintén érzékelőnek tekinthető.

A beavatkozók a valós folyamatokat elektromos vagy elektromechanikus úton befolyásolják. A megvilágítás érzékelőhöz többnyire tartozik egy lámpatest, amely pl. közúti világítást bekapcsolja, az üres tartályt szivattyú tölti meg, a hőmérsékletszabályozó beavatkozó szerve lehet egy ventillátor és/vagy fűtőtest. A beavatkozók működtetésénél is megfigyelhetjük a diszkrét és az analóg működtetést. Pl. motort ki-, bekapcsolunk, ekkor a vezérlés digitális jellel történik, de ugyanezt a motort analóg jellel meghatározott idő alatt fel lehet pörgetni álló helyzetből üzemi fordulatszámig és fordítva.

Az irányítás olyan művelet, amely valamely folyamatot elindít, fenntart, megváltoztat vagy megállít.  A folyamat technikai rendszerben valósul meg, amelybe anyagot, energiát kell betáplálnunk, kimenetén másfajta anyag, energia jelenik meg. A célirányos működéshez a rendszert irányítani kell.

Az irányítás is egyfajta információfeldolgozás. Az anyag- és energiafolyamok irányításához információkat kell szereznünk a rendszer állapotáról, az információk alapján ítéletek, döntések születnek a beavatkozás szükségességéről.

Az irányítás részműveletei:

- Érzékelés. Információszerzés a folyamatról.

- Ítéletalkotás és rendelkezés. Az érzékelt jellemző alapján el kell dönteni, hogy kell-e beavatkozni a rendszer állapotába.

- A beavatkozás végrehajtása.

Ha az irányítási folyamatban az ítéletalkotást az ember végzi, kézi irányításról beszélünk. Az automatikus irányításban az ember nem vesz részt, az érzékelést, ítéletalkotást, rendelkezést a beavatkozásról és a folyamatba való beavatkozást az automatikus irányító rendszer végzi.

Ha az irányított folyamatba való beavatkozás nem a folyamat lefolyásáról szerzett információk alapján megy végbe, akkor vezérlésről beszélünk. A vezérlés nem veszi figyelembe a beavatkozás hatásosságát.

A szabályozás figyeli a beavatkozás sikerességét, és mindaddig beavatkozik a folyamatba, míg a szabályozott jellemző a kívánt értéket fel nem veszi. Nevezzük a rendszer vizsgált paraméterének előírt értékét “kell” szintnek, az érzékelt értéket “van” szintnek. A szabályozás negatív visszacsatolással viszi a rendszer paramétert a “kell” értékre. A beavatkozás előjelét a “kell” és “van” szint különbsége határozza meg és az irányítás a két szint egyenlőségére törekszik.

"kell"

"van"

számító-

gép

output

interfész

input

interfész

érzékelő

beavatkozó

folyamat

zavar

Az ábra az on-line számítógépes, automatikus szabályozás elvét mutatja. A folyamat valamely paraméterét kívánjuk irányítani, ennek “kell” szintjét billentyűzeten megadjuk. Az érzékelő szolgáltatja a “van” szintet, ítéletalkotás a számítógép programjával valósul meg. A program által kidolgozott rendelkező jel működésbe hozza a beavatkozó szervet. Az input/output információk illesztő egységeken, ún. interfészeken keresztül kerülnek kapcsolatba a számítógéppel.

Az interfészek egyik csoportja digitális input/output funkciókat lát el. Ilyenkor a külvilág digitális jeleit kell illeszteni a számítógép belső TTL jelszintjeihez. A külvilág analóg jeleit  az analóg/digitál (A/D) illetve a digitál/analóg (D/A) konverter illeszti a számítógép digitális jeleihez.

A számítógép és külvilág kapcsolatát a digitális input/output illetve az analóg input/output interfészek teszik lehetővé:

Számítógép

Digitális

input

Digitális

output

Analóg

input

Analóg

output

sín

Egy egyszerű rendszert néhány nap alatt meg lehet tervezni. Az olyan bonyolult rendszerek tervezéséhez, mint pl. az űrrepülőgép fedélzeti számítógép rendszere, több ezer ember évekig tartó munkája kell. A felsőoktatás korlátozott óraszáma csak a számítógépes mérés, irányítás alapelveinek bemutatására vállalkozhat. Kiemelt szerepet a szoftver kap, amely az adott technikai rendszert intelligenssé teszi. A szoftver érdekes tulajdonsága, hogy ha egyszer a programról bebizonyosodott, hogy helyesen működik, akkor ez végtelen hosszú ideig így lesz, a szoftver nem “robban le”. Ezzel szemben az egyszer megbízható hardver nem biztos, hogy később is az lesz. Az érzékelők helytelen értékeket szolgáltathatnak, a kommunikációs vonalak eltorzíthatják vagy elveszthetik az információt, a beavatkozó szerkezetek leállhatnak vagy pontatlanná válhatnak. Elromolhat egyetlen alkatrész, de tönkremehet egy egész számítógép is tárral, kommunikációs vonalakkal együtt. (Pl. tűz után egy repülőgép fedélzetén.) Még ha maga a számítógépes rendszer hibátlanul működik is, környezeti zavaró hatások, például a tápfeszültség ingadozása vagy a túl magas hőmérséklet tönkretehetik. Ezért, ha a rendszernek megbízhatónak kell lennie, akkor el kell viselnie azokat a hibákat, amelyek minden erőfeszítés ellenére mégis fellépnek. A redundancia számos formája akadályozhatja meg, hogy az ilyen hibák rontsák a rendszer tervezett megbízhatóságát. Bizonyos mértékű redundancia beépíthető a hardverbe. A redundancia triviális megoldása a párhuzamosítás. Fontosabb modulok több példányban készülnek.

Az on-line számítógépes mérés, irányítás, mint diszciplína tartalmi körének felvázolása után megadjuk a jelen kiadványban körvonalazott tantárgy célkitűzését is. Míg egy atomerőműben, űrrobotban megjelenik a csúcstechnika, addig a laboratóriumi gyakorlatokon szűkösebb anyagi körülmények lesznek a jellemzőek. Ha a témakör alapgondolatait kívánjuk bemutatni, csak egyes részekre koncentrálunk, míg másokról le kell mondanunk. Megmutatjuk a számítógép és külvilág kapcsolattartását lehetővé tevő interfészek használatát és néhány laboratóriumi körülmények között működő rendszer jelfeldolgozási folyamatait. Munkánk során a különféle modelleknek kitüntetett szerepet szánunk. A jól megválasztott modellekhez kapcsolt tevékenységgel hasznos ismereteket szerezhetünk. A modellszintű közelítéssel alkotó munkára készítünk fel, a probléma megoldás fejlesztésére ösztönzünk. Nem titkolt célkitűzés az érdeklődés felkeltése a téma iránt, amely elvezethet a szakterület mélyható tanulmányozásához is, de a tanárképzés szintjén az on-line számítógépes mérés, irányítás játékos tanításához az általános és középiskolákban.

### 1.	Interfészek

Az interfész illesztő feladatot lát el a különböző feszültség szintek, áramerősségek, teljesítmények és jelfeldolgozó sebességek között.

Digitális input interfész: A külvilágból érkező diszkrét, többnyire TTL szabványú villamos jelek fogadására alkalmas.

Digitális output interfész: A számítógép le tud adni diszkrét, többnyire TTL szabványú villamos jelet.

Analóg input interfész: A számítógép a beépített A/D konverter méréshatárának megfelelően fogadni tud egy adott tartományban minden értéket felvevő villamos jelet. Az A/D konverter bemenetét a gyakorlatban multiplexelik, ezáltal a mérés több csatornássá tehető. Tulajdonság ekkor, hogy az egyes csatornák közös földpontúak. Erre a mérések tervezésénél figyelemmel kell lenni. A mérés pontosságára jellemző a konverzió döntési szintjeinek száma. Ez 8 bites konverter esetén 256, míg 12 bitesnél 4096. Jellemző még a konverziós idő, a mérendő rendszert terhelő belső ellenállás.

Analóg output interfész: A számítógép digitális jeleit analóg jellé konvertálja D/A konverterrel. A konverter jellemzője a felbontással összefüggő bit szám, pl. 8 bites, 12 bites, valamint a konverziós idő, a kimeneti ellenállás.

- Digitális input interfészek

- TechnoMir M7, digitális input, DINP modul

A számítógép és az interfész közötti kapcsolatot szalagkábel teremti meg, amely a számítógép sínrendszerét és a TechnoMir gerinccsatlakozóját köti össze.

M7/DINP modul

27       26       25       24       23       22       21       20

Gerinc

csatlakozó

Szalag

kábel

Az M7/DINP modul 8 csatornán fogad digitális jeleket a külvilágból. A bemenetek aktivizálása TTL L-szinttel történik. A modul a bemenetre adott jelet nem tárolja, azok pillanatnyi tartalma a következő értékadó utasítással kérdezhető le:

| Qbasic | Turbo Pascal |
| --- | --- |
| a = inp(65280 + 24) | a := port[65280 +24]; |
| 0 < = a < = 255 |  |

Ha egyik bemenet sem aktivizált, akkor a = 0, csak egy bemenetre adott jel beolvasott értéke:

27       26       25       24       23       22       21       20  .

Amennyiben mind a nyolc bemenet aktív, akkor a = 255.

Kapcsoljunk nyomógombokat a modulhoz és egyenként aktivizáljuk a bemeneteket.

GND

| Qbasic tesztelő program | Turbo Pascal tesztelő program |
| --- | --- |
| c: a=inp(65280+24) print a, if inkey$=”” then goto c | program teszt; uses crt; var a:integer; begin repeat a:=port[65280+24]; writeln(a); until keypressed; end. |

A modul helyesen működik, ha a nyomógombok nyugalmi helyzetében a képernyőn nullák jelennek meg. Valamely (csak egy) bemenetre jelet adva a kapott érték 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, azaz kettő egész kitevőjű hatványai. Egyidejűleg több gombot is nyomva tartva, a fenti értékek összegét kapjuk.

A bemenetek közül csak egyet aktivizálva, a kapott hatvány értékből kiszámíthatjuk a kitevőt, azaz az aktív bemenet jelzőszámát:

| Qbasic program | Turbo Pascal program |
| --- | --- |
| c: a=inp(65280+24) if a=0 then c b=log(a)/log(2) print b, if inkey$=”” then goto c | program kitevo; uses crt; var a:integer; var b:real; begin repeat repeat a:=port[65280+24]; until a>0; b:=ln(a)/ln(2); writeln(b); until keypressed; end. |

A modul alkalmas passzív érzékelők fogadására, ha az érzékelők alaphelyzetben nagy ellenállásúak, aktivizálva ellenállásuk lecsökken 3 ... 5 kΩ értékre. Néhány alkalmazási terület: folyadékszint, megvilágítás, helyzet és végállás érzékelés.

Folyadékszint érzékelés:

M7/DINP

GND

Elektródák merülnek vízbe. Az egyik elektróda a GND pont-hoz, másik az M7/DINP modul valamelyik bitjéhez csatlakozik.

érzékelt

folyadékszint

GND

M7/DINP

Sötét - világos érzékelés:

Fotoellenállást megvilágítva ellenállása lecsökken és aktivizálja a digitális input interfész adott bitjét.

Liftszekrény helyzetének (emelet szint) érzékelése:

M7/DINP 20 bit

M7/DINP 21 bit

GND

GND

függőleges pályán mozgó

liftszekrény

reed relé, az előtte elhaladó permanens mágnes zárja a kontaktusait

Végállás érzékelés:

alsó végállás kapcsoló

felső végállás kapcsoló

Motor

a függőleges pályán haladó járószék mozgása során neki ütközik a felső (alsó) végállás kapcsolónak és ezzel aktivizálja a digitális input interfész megfelelő bitjét.

#### 1.1.2.	TechnoMir M10, digitális input, protoboard modul

GND

+5V

A

B

C

7   6   5   4   3   2  1   0

A Board tetején lévő 39 pólusú ún. DS csatlakozón keresztül kommunikál a modul a számítógéppel. Hasznos csatlakozó felülete a doboz tetején van, ezért több más modul használata esetén a protoboard a torony szerűen csatlakoztatott interfészek tetejére kerülhet. A protoboard felületén három elkülönülő csatlakozósor található. Ezek mindegyike három soros.

Prototípus áramköröket a modul tetején lévő érintkező felületen lehet forrasztás nélkül kialakítani az alkatrészek (diszkrét elemek, integrált áramkörök) dugaszolásával és vékony szigeteletlen merev huzalok felhasználásával. Ha a protoboard alatt elhelyezzük a 8 bites D/A és a 8 bites A/D konverter modulokat, akkor gerinc csatlakozón keresztül a zölddel jelölt érintkezőknél ezek szolgáltatásait is igénybe vehetjük.

A  protoboard három bájtot (A,B,C) kezel. A modul kontroll regisztere 65280+43 címen található, amennyiben ezt 155 értékkel feltöltjük, akkor mindhárom bájt inputként használható:

| out 65280+43,155 | port [65280+43]:=155; |
| --- | --- |

Az egyes bájtok lekérdezése:

| A | xa = inp(65280+40) | xa := port [65280+40]; |
| --- | --- | --- |
| B | xb = inp(65280+41) | xb := port [65280+41]; |
| C | xc = inp(65280+42) | xc := port [65280+42]; |
|  | 0 < = xa < = 255 0 < = xb < = 255 0 < = xc < = 255 | 0 < = xa < = 255 0 < = xb < = 255 0 < = xc < = 255 |

A bemeneteket H-, vagy L- szintre kell kapcsolni (ne hagyjuk szabadon).

Tesztelő programok:

| out 65280+43,155 c: for i=40 to 42 x= inp(65280+i) print i,x next i if inkey$=”” then goto c | program teszt; uses crt; var i,x: integer; begin repeat for i:=40 to 42 do begin x:= port [65280+i]; writeln(x); end; until keypressed; end. |
| --- | --- |

#### 1.1.3.	IBM PC Centronics, digitális input csatlakozó felület

A Centronics interfész nyomtatók, plotterek kiszolgálására készült. Az input bájtnak csak 5 bitje érhető el (busy, -acknowledge, P.end, select, -error). A laboratóriumban használt Centronics interfész beolvasó utasításai:

| a = inp(889) - 128 | a := port [889] - 128; |
| --- | --- |
| a = -128, 64, 32, 16, 8 ha csak egy bemenet aktív |  |

Tesztelő program:

| c: a = inp(889) - 128 print a, if inkey$=”” then goto c | program teszt; uses crt; var a: integer; begin repeat a := port [889] - 128; writeln (a); until keypressed; end. |
| --- | --- |

- Digitális output interfészek

1.2.1. TechnoMir M8, digitális output, DOUT modul

Egy bájtot kezel, alsó négy bitje (20, 21, 22, 23) programozható kapcsoló, a kapcsolt áram maximális értéke 50 mA. Ezzel bármilyen két pontot össze lehet kötni, pl. föld független kapcsolatok létesítésénél használjuk. A bitek logikai 1 értéke jelenti a kapcsoló zárását, 0 a szakadást. A modul felső négy bitje (24, 25, 26, 27) kisebb 5V-os fogyasztók programozott működtetését teszik lehetővé, egy - egy csatorna terhelhetősége 50 mA. A bekapcsolt fogyasztók a számítógép tápegységét terhelik. Ezen kimenetek pozitív pólusa a jack dugó csúcsa.

27       26       25       24       23       22       21       20

M8/DOUT modul

Gerinc

csatlakozó

Szalag

kábel

A modul programozása:

| Qbasic | Turbo Pascal |
| --- | --- |
| out 65280 + 24 = x | port 65280 +24 := x; |
| 0 < = x < = 255 |  |

Ha egyik bemenet sem aktivizált, akkor x = 0, csak egy bemenet aktivizálása kettő egész kitevőjű hatványával lehetséges:

##### 27       26       25       24       23       22       21       20  .

Amennyiben mind a nyolc bemenet aktív, akkor a = 255.

Négy LED-es futófény kapcsolása és programja:

| c: for i = 4 to 7 out 65280 + 24,2 ^ i sound 300*i,2 next i if inkey$ = ”” then goto c | program fut; uses crt; var a,i:integer; begin repeat a := 16; for i := 1 to 4 do begin port[[65280 + 24] := a; delay(300); a := a*2; end; until keypressed; end |
| --- | --- |

Telepes készülék bekapcsolása, időzítés után kikapcsolása:

Telepes

készülék

Érintésvédelmi okok miatt a készülék csak törpefeszültségről táplált, maximum 50 mA áram felvételű lehet. Az alábbi programban lekérdezzük a számítógép rendszer idejét és a felhasználó által megadott időpontban a készüléket bekapcsolja.

print time$

input “bekapcsolasi ido (ora:perc:szazadmasodperc)”;a$

input “kikapcsolasi  ido (ora:perc:szazadmasodperc)”;b$

c:

print time$

if time$ = a$ then out 65280 + 24,8

if time$ = b$ then out 65280 + 24,0: end

goto c

1.2.2.	TechnoMir M10, digitális output, protoboard modul

A kontroll regisztert megfelelõ értékkel feltöltve a  három bájtos felület (A,B, C) outputban használható.

GND

+5V

A

B

C

7   6   5   4   3   2  1   0

A kontroll regiszter beállítsa Qbasicben és Turbo Pascalban:

| out 65280+43,128 | port [65280+43]:=128; |
| --- | --- |

Az egyes bájtok programozása:

| A | out 65280+40 = xa | port [65280+40] := xa; |
| --- | --- | --- |
| B | out 65280+41 = xb | port [65280+41] := xb; |
| C | out 65280+42 = xc | port [65280+42] := xc; |
|  | 0 < = xa < = 255 0 < = xb < = 255 0 < = xc < = 255 | 0 < = xa < = 255 0 < = xb < = 255 0 < = xc < = 255 |

Kapcsoljunk az  A bajthoz 8 db. 3,5 mm-es LED-et:

GND

+5V

A

B

C

Fénysáv programja:

out 65280 +43,128

c:

s = 0

for i = 0 to 7

s = s + 2^i

out 65280 + 40,s

sound 500,3

next i

out 65280 + 40,0

sound 600,4

if inkey$ = ”” then goto c

1.2.3. Centronics digitális output csatlakozási felület

Egy bájt áll rendelkezésre (D0, D1, ... , D7). A TTL szabványú kimeneti jelek mellett szükség lehet nagyobb teljesítményű fogyasztók működtetése, ezért a laboratóriumban használt csatlakozó felület minden bitjéhez egy-egy 12 V-ról táplált erõsítõ is csatlakozik. Programozása:

| Qbasic | Turbo Pascal |
| --- | --- |
| out 888,x | port [888]:=x; |
| 0 < = x < = 255 |  |

Programozási példaként 12 V-os, 200 mA-es DC motor impulzus - szünet aránnyal állított fordulatszám szabályozását mutatjuk be:

program motor;

uses crt;

A motor erősítőn keresztül a D0 bithez csatlakozik. Kísérleti úton lett meghatározva a szabályozás periódus ideje, a 20 ms.

A bekapcsolási idő: delay(20-i).

Kikapcsolási idő:    delay(0  +i).

A programot futtatva megfigyelhető a fordulatszám csökkenése. Az i=17, i=18 értékadással a fordulatszám tovább csökken.

var i:=integer;

begin

i:=16;

repeat

port[888]:=1;

delay(20-i);

port[888]:=0;

delay(0+i);

until keypressed;

end.

1.2.4. TechnoMir PDC motorvezérlõ

A modul négy DC motor ki – be kapcsolására, forgásirány változtatására alkalmas. Az előlapon az alsó négy bitnek megfelelő 3,5 mm-es jack aljzatokhoz kötjük a motorokat, a felső négy bit kétszínű LED-el jelzi a bekapcsolt motor forgásirányát.

4 motor csatlakoztatható

Jelző LED-ek

A modul hátoldalán egy tápcsatlakozó található, ha ide nem kötünk semmit, akkor a motorok a számítógép 5 V-os tápegységét terhelik. A csatlakozón keresztül viszont maximum 25 V kapcsolható a motorokra. Ez a külső tápfeszültség a modul gerinc csatlakozóján a többi modulhoz is eljut. A motorvezérlő kimenetei 2 amperrel terhelhetők.

A modul programozása:

A modul portcíme: 65280 + 27.

A portcímre küldött bájt alsó négy bitje (b3, b2, b1, b0) kapcsolja a motorokat, a felső négy bit (b7, b6, b5, b4) pedig a motorok forgásirányát változtatja meg. Az alábbi ábra a 0. bithez kapcsolt motor vezérlő utasításait mutatja Qbasic-ben és Turbo Pascalban:

out 65280+27,1

out 65280+27,1+16

port[65280+27]:=1;

port[65280+27]:=1+16;

forgásirány

forgásirány

A további csatornák programozása:

|  | Qbasic |  | Turbo Pascal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. bit | out 65280+27,2 out 65280+27,2+32 |  | port[65280+27]:=2; port[65280+27]:=2+32; |  |
| 2. bit | out 65280+27,4 out 65280+27,4+64 |  | port[65280+27]:=4; port[65280+27]:=4+64; |  |
| 3. bit | out 65280+27,8 out 65280+27,8+128 |  | port[65280+27]:=8; port[65280+27]:=8+128; |  |

1.3. Analóg input interfészek

- TechnoMir AD8 8 csatornás, 8 bites analóg - digitál átalakító

A modul egy mérő egységet tartalmaz, ez multiplexer közbeiktatásával nyolc csatornán keresztül fogadja a külvilág analóg jeleit 0 ... +5V tartományban. Egyidőben csak egy csatornával tud foglalkozni, amit programmal ki lehet választani. Az egyes csatornák közös földpontúak, erre különösen kell ügyelni a mérések tervezésénél. A csatornák közül a 0., 1., 2., 3. normál bemenet, ide a mérendő feszültséget kell kapcsolni. A modul 4., 5., 6., 7. bemenete passzív érzékelőket is tud fogadni, ilyenkor a modulon belül, programozottan feszültség kapcsolódik a mérendő áramköri elemre, ezeket a bemeneteket táplált bemenetnek nevezzük. Kívánság szerint programozhatjuk, hogy a csatornák közül melyiket használjuk és az normál, vagy táplált bemenet legyen.

Normál bemenetek: 3., 2.,  1.,  0.

Táplált bemenetek: 7., 6., 5., 4.

A modul 0. és 1. bemenete ki van vezetve az áramköri panel gerinc csatlakozójára, ha az AD8 doboz felett van az M10 ProtoBoard modul, akkor azon két analóg bemenet rendelkezésre áll:

GND

+5V

A

B

C

7   6   5   4   3   2  1   0

AD8

0. bit

AD8

1. bit

A modul címe: 65280 + 8.

A port kétirányú, mivel ezzel választjuk ki a csatornaszámot, a táplált, nem táplált bemenetet és innen olvassuk be a mért értéket is.

A csatorna és nem táplált, táplált üzemmód kiválasztása programmal:

| Csatorna | Qbasic |  | Turbo Pascal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nem táplált | Táplált | Nem táplált | Táplált |
| 0. | out cím, 0 | - | port[cim]:=0; | - |
| 1. | out cím, 1 | - | port[cim]:=1; | - |
| 2. | out cím, 2 | - | port[cim]:=2; | - |
| 3. | out cím, 3 | - | port[cim]:=3; | - |
| 4. | out cím, 4 | out cím, 4 + 1 | port[cim]:=4; | port[cim]:=4+1; |
| 5. | out cím, 5 | out cím, 5 + 1 | port[cim]:=5; | port[cim]:=5+1; |
| 6. | out cím, 6 | out cím, 6 + 1 | port[cim]:=6; | port[cim]:=6+1; |
| 7. | out cím, 7 | out cím, 7 + 1 | port[cim]:=7; | port[cim]:=7+1; |

A mért érték beolvasása:

| a = inp(cím) | a : = port[cim]; |
| --- | --- |
| 0 < = a < = 255 | 0 < = a < = 255 a : integer |

Nem táplált bemenet esetén 5 V-os méréshatáron a mért feszültség:

(5/255)*a

- TechnoMir AD12 egy csatornás, 12 bites analóg - digitál átalakító

A modul a bemenetre kapcsolt 0 ... 2 V feszültséget alakítja át 0 ... 4095 számmá. Az előlapon található bemeneti csatlakozó egy BNC típusú aljzat és nem jack aljzat. Erre azért van szükség, mert a az A/D átalakító bemeneti ellenállása   körül van és a kis szivárgási áramot a BNC  csatlakozó szerkezete, felhasznált anyagai tudják biztosítani.

A mérő modul nagy bemeneti ellenállása lehetővé teszi kis feszültségek, nagy belső ellenállású érzékelők vizsgálatát is. Erre klasszikus példa az elektrokémiában használatos üvegelektródos PH-mérés. A modulhoz az elektródok közvetlenül csatlakoztathatók.

Uref

BNC bemenet

Az előlapon található Uref potenciométer a modul szervizelés utáni hitelesítésére szolgál.

A 12 bites átalakítás miatt 2 byte szükséges a mérési eredmény képzéséhez.

Portcímek	: 	65280 + 4

65280 + 5

A 4. címről beolvasott érték a 12 bit alsó fele (b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0), az 5. cím alsó négy bitje pedig a maradék négy bit (b11,b10,b9,b8).

65280 + 5  port

65280 + 4  port

b11, b10, b9, b8, b7, b6, b5, b4, b3, b2, b1, b0

mérési eredmény

Túlcsordulás

Előjel:  ha 0, akkor +

ha 1, akkor  -

A 65280 + 5 port 6. és 7. bitje nincs felhasználva a konverzióban, ezek értéke értelemszerűen nulla.  A mérési eredmény előjel, valamint felső négy (b11, b10, b9, b8) bitjének meghatározása:

| Qbasic: | Turbo Pascal: |
| --- | --- |
| a=inp(65280+5) | program bit; |
| for i=0 to 7 | uses crt; |
| b(i)=a mod 2 | var a,i:integer; |
| a=fix(a/2) | var b:array [0 .. 7] of integer; |
| next i | begin |
| for i=7 to 0 step -1 | a:=port[65280+5]; |
| print b(i);” ”; | for i:=0 to 7 do |
| next i | begin |
|  | b[i]:=a mod 2; |
|  | a:=a div 2; |
|  | end; |
|  | for i:=7 downto 0 do |
|  | write (b[i],’ ’); |
|  | writeln; |

| Mért érték decimálisan: | Mért érték decimálisan: (var c:integer) |
| --- | --- |
| c=inp(65280+4) + b(0)*256 + b(1)*512 + + b(2)*1024 + b(3)*2048 | c:=port [65280+4] +b[0]*256 + b[1]*512 + + b[2]*1024 + b[3]* 2048; |
| Mért feszültség: U=c*(2/4096) | Mért feszültség: (var U:real;) U:=c*(2/4096); |
| Előjel: if b(4)=1 then print ”Előjel: -” | Előjel: if b[[4]=1 then write (‘Elõjel: -‘); |

1.4.  Analóg output interfészek

Igény lehet egy adott tartományban változtatható kimeneti feszültség előállítása, azaz analóg kimeneti jel generálása programmal. A számítógépben digitális jelek vannak, ezeket kell digitál - analóg konverterrel analóg jellé alakítani.

1.4.1. TechnoMir DA8 - 8 bites, 4 csatornás digitál - analóg átalakító

A DA8 modulban belső tárolók biztosítják, hogy a kimenetek megtartsák beírt állapotukat. Ha áttérünk egy másik modul használatára, a DA8 modul kimenete akkor is megőrzi beprogramozott kimeneti feszültségét. A konverter elektronika elég gyors ahhoz, hogy teljesítmény kimenetéhez kapcsolt hangszóróban zenét, beszédet keltsünk (gépi kódú programmal).

1       2         3        4

Teljesítmény kim.

1        2         3        4

Normál kimenetek

A normál kimenetek feszültsége 0 ... 2,5 V intervallumban 10 mV lépésekben állítható. Ezeket a kimeneteket csak nagy impedanciás fogyasztókkal terhelhetjük.

A teljesítmény kimenetek számozása azonos a normál kimenetek jelzésével, valamely csatornát programozva, ugyanaz a feszültség jelenik meg az azonos számú normál ill. teljesítmény kimeneten. A teljesítmény kimenetek egyenként kb. 800 mW teljesítmény leadására képesek. A teljesítmény kimenet 4. csatornájához csatlakoztatott sztereo jack dugó a 3. és 4. csatorna jelét is kivezeti. Mono jack dugót csatlakoztatva csak a 4. csatorna jele vehető le.

Port címek: 	1. csatorna	65280 + 4

- csatorna	65280 + 5

- csatorna	65280 + 6

- csatorna	65280 + 7

Példa program: Lassú 50 %-os kitöltési tényezőjű fűrészjel generálása az 1. csatornán.

1       2         3        4

Teljesítmény kim.

1        2         3        4

Normál kimenetek

Oszcilloszkóp

| Quick Basic: | Turbo Pascal |
| --- | --- |
| c: | program jelgeneralas; |
| for i=0 to 255 | uses crt; |
| out 65280+4,i | var i:integer; |
| next i | begin |
| for i=255 to 0 step -1 | repeat |
| out 65280+4,i | for i:=0 to 255 do |
| next i | port [65280+4]:=i; |
| if inkey$ =”” then goto c | for i:= 255 downto 0 do |
|  | port [65280+4]:=i; |
|  | until keypressed; |
|  | end. |

Példa program: DC motor “lágy” felpörgetése és leállítása:

1       2         3        4

Teljesítmény kim.

1        2         3        4

Normál kimenetek

DC motor

| Quick Basic: | Turbo Pascal |
| --- | --- |
| c: | program jelgeneralas; |
| for i=0 to 255 | uses crt; |
| out 65280+4,i sound 30*(i+1),5 | var i:integer; |
| next i | begin |
| for i=255 to 0 step -1 | repeat |
| out 65280+4,i sound 30*(i+1),5 | for i:=0 to 255 do begin |
| next i | port [65280+4]:=i; delay(50); end; |
| if inkey$ =”” then goto c | for i:= 255 downto 0 do begin |
|  | port [65280+4]:=i; delay(50); end; |
|  | until keypressed; |
|  | end. |

Amennyiben a digitál - analóg modul felett protoboard is van, akkor a gerinc csatlakozón keresztül a konvertált jel megjelenik a zölddel jelölt két baloldali érintkezőn is.

GND

+5V

A

B

C

7   6   5   4   3   2  1   0

DA8 normál kimenet 1., 2. csatorna

- Hálózati 230 V-os fogyasztó kapcsolása számítógéppel

A számítógép belsejében az elektronika a kapcsolóüzemű saját tápegységével előállított 5V, +12V, -12V feszültségről működik. Ennél nagyobb feszültség az áramkörök működésképtelenségét vonja maga után. A számítógép felhasználója rendeltetésszerűen érintheti a gép fém házát, a fenti törpefeszültségek közös föld (GND) pontját. Ilyenkor áram nem halad át az emberi testen, villamos baleset nem következhet be. Ha a számítógéppel on-line kapcsolatban 230 V-os berendezést akarunk vezérelni, akkor kettős feladatot kell megvalósítani:

- Ne károsodjon a számítógép.

- A gépkezelőt ne érhesse villamos baleset.

A TechnoMir modulok fejlesztő team-je mindkét problémára korrekt megoldást talált a szilárdtest relés egység létrehozásával.

- SSR nagyfeszültségű kapcsoló egység

A hálózati feszültséget szilárdtest relé kapcsolja a fogyasztóra. Ebben kapcsoló elem a félvezető triac, amely akkor kapcsol, ha gate elektródáját fény éri. A számítógép DOUT modulja egy LED-et helyez feszültség alá, az emittált fény vezetővé teszi a triacot, a fogyasztó megkapja a 230 V váltakozó feszültséget. Ha programmal a LED-et kikapcsoljuk, akkor a fogyasztó is feszültségmentes lesz. Összeállítás:

Szalag kábel

Szilárdtest

relé

230V be

230V ki

230 V; 40 W

lámpa

Számítógép

Vezérlés törpe feszültségen

Minta programként kérdezzük le a rendszer időt és 10 másodpercenként kapcsoljuk be a lámpát rövid időre:

| Qbasic | Turbo Pascal |
| --- | --- |
| c: | program lampa; |
| a$ = time$ | uses crt, dos; |
| s = val(mid$(a$,7,2) | var h,m,s:word; |
| x=s mod 10 | var x:integer; |
| if x=0 then out 65280+24,128:sound 400,2: sleep 1:out 65280+24,0 | begin repeat |
| if inkey$=”” then goto c | gettime(h,m,s,ss); |
|  | x:=s mod 10; |
|  | if x=0 then |
|  | begin |
|  | port[[65280+24]:=128; |
|  | sound(400); |
|  | delay(200); |
|  | nosound; |
|  | delay(1000); |
|  | end; |
|  | until keypressed; |
|  | end. |

- Mérések

Az on-line számítógépes mérésben fontos funkciója van a D/A konverter- és A/D konverter moduloknak. A hagyományos méréseknél gyakran szükség van feszültségosztó potenciométerre és voltmérőre, ampermérőre. Ezeket válthatjuk ki az automatizált mérésnél az alábbiak szerint:

U=2,5 V

0 ... 2,5 V

1       2         3        4

Teljesítmény kim.

1        2         3        4

Normál kimenetek

Potenciométer  helyett D/A konvertert használva a feszültség függvények

automatikusan bemérhetők.  A legkisebb programozható lépés 10 mV.

V

Normál bemenetek: 3., 2.,  1.,  0.

Uref

AD8

AD12

Voltmérőt a D/A (AD8, AD12) konverter helyettesíti.

Ha nagy belső ellenállásra van szükség, akkor az AD12- t használjuk.

2.1. Üresjárási feszültség mérése

Mérjük kénsavas vízbe merülő réz - cink elektródákból összeállított Volta-féle elem feszültségét.

Normál bemenetek: 3., 2.,  1.,  0.

Táplált bemenetek: 7., 6., 5., 4.

Réz

Cink

AD8

Az elem feszültsége 1,1 V

| Qbasic program | A program magyarázata |
| --- | --- |
| input ”mereshatar”;x | A modul gyárilag beállított méréshatára. |
| out 65280+8,3 | Mérésre kijelöljük a 3. csatornát. |
| a=inp(65280+8) | Mérési eredmény beolvasása. |
| u=(x/255)*a | A mért feszültség kiszámítása. |
| print u | A mért feszültség megjelenítése. |

- Kapocsfeszültség mérése

Kössünk 22 ohmos ellenállást az elem pólusaira és mérjük terhelt állapotban a feszültséget. A mérő program azonos a 2.1. pontban ismertetettel.

Normál bemenetek: 3., 2.,  1.,  0.

Táplált bemenetek: 7., 6., 5., 4.

Réz

Cink

AD8

- A kapocsfeszültség időbeli változása

Vegyük ki a lemez párokat az edényből és vízcsap alatt jól mossuk le, majd ismét állítsuk össze a kapcsolást a 2.2. fejezet rajza szerint. Végezzük el a következő mérést:

| Qbasic program | A program magyarázata |
| --- | --- |
| input ”meres hatar”;x | A modul gyárilag beállított méréshatára. |
| c: |  |
| out 65280+8,3 | Mérésre kijelöljük a 3. csatornát. |
| a=inp(65280+8) | Mérési eredmény beolvasása. |
| u=(x/255)*a | A mért feszültség kiszámítása. |
| print u | A mért feszültség megjelenítése. |
| sleep 5 | 5 másodpercenként mérünk. |
| if inkey$=”” then goto c |  |

A mért feszültségek csökkenő értéket mutatnak. Az elemben a működés során a réz elektródát hidrogén vonja be és csökken a kapocsfeszültség.

- Áramerősség mérése

Az A/D konverter csak feszültséget tud mérni. Iktassunk be a mérendő áramkörbe egy ismert ellenállást (R) és ezen mérjünk feszültséget (U). Az áramot (I) számítással kapjuk meg:

I=U/R.

Motoros vízszivattyút naptelep üzemeltet, a szállított víz pl. szökőkutat működtetve vissza áramlik a szivattyúhoz. A szállított víz mennyisége a motor áramától függ. Legyen a motor ellenállása 15 Ω (régebbi típusú, kis áramú gépkocsi ablakmosó), ekkor a mérő ellenállást 1 ... 2 Ω-ra választjuk. Mérjük a motorral sorba kapcsolt R ellenálláson eső feszültséget és számítsuk ki az áramot.

Normál bemenetek: 3., 2.,  1.,  0.

Táplált bemenetek: 7., 6., 5., 4.

AD8

Naptelep

12V

+        -

R

Yízszivattyú

| Qbasic program | A program magyarázata |
| --- | --- |
| input ”R=”;r | Mérő ellenállás értéke. |
| out 65280+8,0 | Mérésre kijelöljük az AD8 0. csatornáját. |
| input ”mereshatar=”;x | AD8 gyárilag beállított méréshatára |
| c: |  |
| A$=time$ | A mérést az idő függvényében végezzük. |
| perc=val(mid$(A$,5,1)) | Percek meghatározása. |
| B$=time$ |  |
| percuj=val(mid$(B$,5,1)) |  |
| if percuj=perc then sleep 5:beep:goto c | 5 másodpercenként hangjelzés. |
| a=inp(65280+8) | Mérés percenként. |
| U=(x/255)*a | Mért feszültség. |
| I=U/R | Mért áram. |
| print B$,I | Idő, áram megjelenítése. |
| if inkey$=”” then goto c |  |

3. Technikai rendszerek irányítása

A technikai rendszer funkciója meghatározott emberi célok szolgálata. A rendszer aktív kölcsönhatásban van környezetével. A környezetből érkező (ismert) hatásokat inputnak, míg a környezetbe irányulókat outputnak nevezzük .

Működési

cél

Működési

program

Input

Output

Technikai

rendszer

A rendszer funkciója

- az input - output átalakítás,

- az output előírt értékének biztosítása, bármilyen környezeti feltétel mellett,

- a rendszer - állapot előírt értékének biztosítása bármilyen környezeti feltétel mellett.

(Szücs Ervin: Technika és rendszer Tankönyvkiadó, 1981. 126. oldal.)

Az alábbiakban néhány technikai rendszer szerkezetéből és működési céljából kiindulva a működési programot fogalmazzuk meg.

3.1. Közúti kereszteződés lámpáinak vezérlése (irányítás IBM PC Centronics interfészen keresztül)

A járművek forgalmát a piros (jp), sárga (js), zöld (jz) lámpa irányítja, a megkülönböztetett jármű jelzését az úttestbe épített reed relé (modell szintű közelítés) fogadja. A gyalogos forgalmat a piros (gyp) és zöld (gyz) lámpa irányítja.

A Centronics interfész input, 889-es portjához csatlakozik az úttestbe épített érzékelő, az outputként használt 888-as portjához az öt lámpa. Az érzékelő egyik pontja GND-re van kapcsolva, a megkülönböztetett jelzésű jármű - modell szinten - permanens mágnest visz magával jeladóként.

Úttestbe épített

érzékelő

Csatlakozzon az érzékelő az input 23 bithez:

A lámpák bekötése:

Jeladó

Úttestbe épített

érzékelő

input

23

jp:output 20

js:output 21

jz:output 22

gyp:output 23

gyz:output 24

Irányító program Turbo Pascal nyelven:

- Konstansként adjuk meg a lámpák bekapcsolásához szükséges hatvány értékeket: jp=1;js=2;jz=4;gyp=8;gyz=16.

- Deklaráljuk az i,j,k,a,x egész típusú változókat.

- Alprogramként írjuk meg a megkülönböztetett jelzésű jármű áthaladását biztosító lámpa kombinációt: villogó sárga mellett ég a gyalogos piros és a jármű piros. Az alprogram neve: procedure sarga.

- Alprogramként írjuk meg az egyes lámpakombinációk időzítését (procedure ido). Az időzítés mértékét egy relatív x értékkel lehet megadni. Az időzítés alatt a számítógép kellő gyakorisággal beolvassa az úttestbe épített érzékelőt, megvizsgálja, hogy érkezett-e megkülönböztetett jelzésű jármű. Ha igen, akkor elindul a sarga nevű alprogram. Kötött a két alprogram sorrendje, mivel az idő procedure hivatkozik a sarga alprogramra, ezért sarga után következik az ido procedure.

program lampa;

uses crt;

const	jp    = 1;

js    = 2;

jz    = 4;

gyp = 8;

gyz  = 16;

var i,j,k,a,x: integer;

procedure sarga;

begin

for i:=1 to 20 do

begin

port[888]:=gyp+jp+js;

delay(400);

port[888]:=gyp+jp;

delay(300);

end;

end;

procedure ido;

begin

for j:=1 to x do

begin

a:=port[889] - 128;

if a=8 then sarga;

delay(200);

end;

end;

begin

repeat

port[888]:=jp+gyz;

x:=20;ido;

for k:=1 to 5 do

begin

port[888]:=jp;

x:=2;ido;

port[888]:=jp+gyz;

x:=1;ido;

end;

port[888]:=jp+js+gyp;

x:=5;ido;

port[888]:=jz+gyp;

x:=30:ido;

port[888]:=js+gyp;

x:=6;ido;

until keípressed;

end.

- Teherlift vezérlése (irányítás IBM PC Centronics interfészen keresztül)

A modell munkadarabot (golyó) szállít az 1. szintről a 2. szintre. A munkadarabok az 1. szinten lejtős pályán sorakoznak, elektromechanikus adagoló egyenként gurítja az alsó véghelyzetben lévő járószékbe. A járószék elindul felfelé, fent megáll és a járószék alsó lapja kinyílik, a munkadarab lejtős pályán a felső tárolóba gurul.

Érzékelők

Beavatkozók

IBM PC

Centronics

Járószék

Adagoló

Golyó

2. szint

1. szint

Az IBM PC Centronics interfész input oldalához csatlakozik az alsó és felső végállás kapcsoló, outputjához a járószéket mozgató DC motor és az adagoló elektromágnes. A DC motorhoz forgásirány-váltó elektronika is csatlakozik.

Az adagoló elektromágnes a laboratóriumban kétféle megoldásban is megtalálható, az alábbi ábrán villás szerkezet biztosítja a golyók egyenkénti adagolását, míg a másik változatnál a számítógépes program időzítésével oldható meg a kívánt működés.

Adagoló

output 27

1. szint

A járószék alsó lapját rugó zárja. A járószék a 2. szinten nekifut a végállás kapcsolónak, ez az input jel leállítja a motort. Ugyanekkor a járószék nekifeszül egy ütközőnek és ekkor kinyílik a járószék alsó lapja, a golyó kigurul.

Adagoló

Golyó

1. szint

2. szint

végállás kapcsoló

input 25

1. szint

végállás kapcsoló

input 26

Ütköző

Járószék

Motor

output: 20 fel

21 le

Turbo Pascal program:

|  | A program magyarázata |
| --- | --- |
| program teher; | A járószék fent van |
| uses crt; |  |
| var a:integer; |  |
| begin |  |
| port[888]:=1; | A járószék le |
| repeat |  |
| a:=port[889]-128; |  |
| until a=64; | Ráfut az alsó végállás kapcsolóra, ekkor a=64 |
| port[888]:=128; | Adagol |
| delay(800); | Adagoló tehetetlensége miatt szükséges |
| port[888]:=2; | A járószék fel |
| repeat |  |
| a:=port[888]:=2; |  |
| until a=32; | Ráfut a felső végállás kapcsolóra, ekkor a=32 |
| port[888]:=0; | Motor leáll |
| end. |  |

3.3. Személylift vezérlése (irányítás IBM PC Centronics interfészen keresztül)

GND

-128

64

32

16

8

Input

Output

x=0 állj

x=2  fel

x=3   le

IBM PC

Motor

Járószék végtelenített kötélhez rögzítve, fel - le mozog. A kötél tárcsát motor forgatja. Utasítás: out 888,x

A járószék permanens mágnest, mint jeladót visz magával.

Reed relés érzékelők emeletenként, a reléket a permanens mágnes kapcsolja. Beolvasás: a=inp(889)-128

Két emelet közt a beolvasott érték a=0, valamely emeleten a=

-128, 64, 32, 16, 8

A járószéket DC motor mozgatja fel, le a liftaknában. A forgásirány váltást két jelfogóból álló kapcsolás valósítja meg. Az egyik jelfogó a port 20 bitjéhez, a másik 21 bitjéhez van kötve. Ezen utóbbi jelfogó kapcsolja a tápfeszültséget a motorra, ezért a felfele menet esetén x=21, lefele iránynál x=20 + 21.

A vezérlés során rendszeresen szükség lesz az emelet érzékelők olvasására, célszerű ezt a program rész szubrutinként megírni:

Qbasic szubrutin:

olvas:

Beolvassuk az emeletenkénti reed reléket. Ha a=0, akkor a járószék még nem ért egyik emeletre sem, olvasunk tovább. Ha az a értéke nem nulla, b váltózóban vesszük a beolvasott érték abszolút értékét. Erre azért van szükség, mert a Centronics 889-es portján az egyik beolvasott jel negatív előjelű. Az emeletszámot ( c )úgy kapjuk meg, ha a hatvány kettes alapú logaritmusát képezzük és levonunk 3-at. Bármely emeletre érve a szubrutin véget ér.

a=inp(889)-128

if a=0 then goto olvas

b=abs(a)

c=log(b)/log(2)-3

print c

return

Legyen a járószék a pálya középső részén, nem szükséges, hogy valamely emeleten álljon. A program felfele menetben a legközelebbi emeletre vezérli a járószéket.

| Qbasic program | A program magyarázata. |
| --- | --- |
| out 888,2 | Járószék elindul fel. |
| gosub olvas | Pálya menti információk beolvasása és vizsgálata. Ha emeletre ér, vége a szubrutinnak és kiírja az emeletszámot. |
| out 888,0 | Járószék megáll. |
| cc: | Visszatérési címke. |
| input ”hova”;d | Megkérdezi a felhasználót, hogy melyik emeletre kíván menni. |
| if d>c then fel | Ha d nagyobb, mint ahol vagyunk, akkor felfele kell menni. Ez a programrész a fel címke alatt szerepel. |
| if d<c then le | Ha d kisebb, mint ahol vagyunk, akkor lefele mozgatjuk a liftet a le címke alatti programmal. |
| goto cc | Ha tévedésből d=c, akkor új emeletszámot kér. |
| fel: |  |
| out 888,2 | A járószék elindul felfele. |
| gosub olvas | Az olvas rutinban marad a program, míg emeletre nem ér. Kiírja az emelet számot. |
| if d=c then out 888,0:goto cc | Megvizsgálja, hogy a kívánt emeletre értünk-e már. Ha igen leállítja a motort és visszatér cc cimkére, azaz ismét fogadja a felhasználó igényét. |
| goto fel | A járószék valamely emeleten van, de még magasabbra kell menni. |
| le: |  |
| out 888,3 | A járószék elindul lefele. |
| gosub olvas | Az olvas rutinban marad a program, míg emeletre nem ér. Kiírja az emelet számot. |
| if d=c then out 888,0:goto cc | Megvizsgálja, hogy a kívánt emeletre értünk-e már. Ha igen leállítja a motort és visszatér cc cimkére, azaz ismét fogadja a felhasználó igényét. |
| goto le | A járószék valamely emeleten van, de még alacsonyabbra kell menni. |

A programból hiányzik az inputként behívott d vizsgálata. Értéke csak 0 (földszint), 1, 2, 3, 4 lehet. Kiegészítés az input ”hova”;d sor után: If d<0 or d>4 then goto cc.

| Turbo Pascal vezérlő program: | A program magyarázata: |
| --- | --- |
| program lift; |  |
| uses crt; |  |
| var a,b,c,d:integer; |  |
| var cc:real; |  |
| procedure olvas; | Olvas alprogram |
| begin |  |
| repeat |  |
| a:=port[889]-128 |  |
| until a<>0; |  |
| b:=abs(a); |  |
| cc:=ln(b)/ln(2); |  |
| c:=round(cc-3); |  |
| writeln( c ); | Emelet szám c változóban. |
| end; |  |
| procedure fel; | Felfele mozgás alprogramja. |
| begin |  |
| port[888]:=2; |  |
| repeat |  |
| olvas |  |
| until d=c; |  |
| port[888]:=0; |  |
| end; |  |
| procedure le; | Lefele mozgás alprogramja. |
| begin |  |
| port[888]:=3; |  |
| repeat |  |
| olvas; |  |
| until d=c; |  |
| port[888]:=0; |  |
| end; |  |
| begin | Főprogram. |
| port[888]:=2; | Pozícionálás. |
| olvas; |  |
| port[888]:=0; |  |
| repeat | A lift használata. |
| writeln(‘hova?’); |  |
| readln(d) |  |
| if d>c then fel; |  |
| if d<c then le; |  |
| until keypressed; |  |
| end. |  |

- Egy szabadsági fokú tűzoltó robot vezérlése (irányítás IBM PC Centronics interfészen keresztül)

A robot függőleges tengely körül alternáló forgást végez, ha infra keresőjével tüzet érzékel, vizet fecskendez rá mindaddig, míg el nem oltja.

Infra távcső

Szivattyú

tűz

Beavatkozók

DC motor:

output 20 : jobbra

output 21 : balra

Szivattyú:

output 27

Érzékelők

Opto kapu:

input  23 : 0o

input  24 : 270o

Infra távcső:

input  25

DC motor

0o opto kapu

270o opto kapu

Kódtárcsa

Az opto kapu szerkezete:

INFRA LED

INFRA  FOTO TRANZISZTOR

TENGELY

KÓDTÁRCSA

Oldalnézet

Infra vörös tartományban működik, hogy a környezet megvilágítás ne okozzon téves beolvasást. Az U alakú opto kapuban az infra LED fénysugarat bocsát ki (szemmel nem látható), amelyet a szemben lévő infra foto tranzisztor érzékel. A kódtárcsán egy furat van, ezen áthalad a fénysugár, de forgás közben takarás is bekövetkezik. Az egy szabadsági fokú tűzoltó roboton két opto kapu is van: ezek érzékelik a függőleges tengelyű forgózsámoly 0o-os és 270o-os helyzetét. Ilyenkor a meghajtó DC motor forgásirányát ellentétesre kell változtatni.

A forgózsámoly legyezőszerű mozgása elindul egyik irányban. A számítógép figyeli az inputként beolvasott a jelet. Ha a = 8 vagy 16, akkor forgásirányt kell változtatni, míg a = 32 esetében megkezdi a tűzoltást. Ekkor változó magasságú hangot szólaltat meg és ismét figyeli az input jelet. Ha a = 32, akkor tovább tart a víz szivattyúzása, amennyiben ezen vizsgálat eredménye hamis, akkor abbahagyja a tűzoltást és ismét alternáló (tűz kereső) mozgásba kezd.

| Qbasic program | A program magyarázata |
| --- | --- |
| out 888,2 | Forgózsámoly elindul. |
| c: |  |
| a = inp(889) - 128 | Olvas. |
| if a = 8 then out 888,1 | Ha 0o-nál van, forgásirányt vált. |
| if a = 16 then out 888,2 | Ha 270o-nál van, forgásirányt vált. |
| if a = 32 then goto tűz | Ha tűz van, kiugrik a tuz cimkére. |
| if inkey$ = ”” then goto c | Egyik reláció sem teljesült, folytatódik a forgózsámoly alternáló mozgása, vagy kilépés. |
| out 888,0 |  |
| end | Program vége. |
| tuz: |  |
| out 888,128 | Szivattyú bekapcsolása. |
| for i = 1 to 5 | Hang effektus. |
| sound 300*i,2:sound 600*i,2 |  |
| next i |  |
| cc: |  |
| a = inp(889) - 128 | Olvas. |
| if a = 32 then goto cc | Mindaddig, míg ki nem alszik a tűz. |
| out 888,2: goto c | Kialudt. |

| Turbo Pascal program | A program magyarázata |
| --- | --- |
| program tuzolto; |  |
| uses crt; |  |
| var a,b: integer; |  |
| begin |  |
| port[888]:=2; | Forgózsámoly forog egyik irányban. |
| repeat |  |
| a:=port[889]-128; case a of | Olvas. Ha az olvasott érték 8,16,32, egyik sem |
| 8: begin | 8: forgásirány vált. |
| port[888]:=1; b:=1; |  |
| end; |  |
| 16: begin | 16:forgásirány vált. |
| port[888]:=2; b:=2; |  |
| end; |  |
| 32: begin | 32:Olt és szirénázik. |
| port[888]:=128; |  |
| sound(200); delay(200); |  |
| sound(400); delay(200); |  |
| nosound; |  |
| end; |  |
| else port[888]:=b; | Egyik sem: folytatja a b változóban tárolt forgásirányt. |
| end; |  |
| until keypressed; | Billentyűnyomásra befejezi a programot. |
| port[888]:=0; |  |
| end. |  |

3.5. Tizenkét lámpás időjelző óra (irányítás IBM PC Centronics interfészen keresztül)

A 12 lámpa a számlap 1, 2, …, 12 számjegyeinél van elhelyezve:

out 888,1

out 888,2

out 888,4

out 888,8

out 888,16

out 888,32

out 888,64

out 888,128

out 890,3

out 890,15

out 890,9

out 890,10

Zöld lámpák törlése:

out 890,11

Kérdezzük le a rendszeridőt és 5 másodpercenként kapcsoljuk be a másodperc mutató állásának megfelelő lámpát.

| Qbasic program | A program magyarázata |
| --- | --- |
| c: |  |
| a$=time$ | Az a$ változó felveszi az idő értékét. |
| s=val(mid$(a$,7,2) | Másodpercek kiemelése az aktuális időből. |
| if s=5 then out 890,11:out 888,1 | Töröljük a 890-es port lámpáit és kigyújtjuk az 1-es számjegynél lévő lámpát. |
| if s=10 then out 888,2 | 2-es lámpa ég. |
| if s=15 then out 888,4 | 3-as lámpa ég. |
| if s=20 then out 888,8 | 4-es lámpa ég. |
| if s=25 then out 888,16 | 5-ös lámpa ég. |
| if s=30 then out 888,32 | 6-os lámpa ég. |
| if s=35 then out 888,64 | 7-es lámpa ég. |
| if s=40 then out 888,128 | 8-as lámpa ég. |
| if s=45 then out 888,0:out 890,10 | Töröljük a 888-as port lámpáit és kigyújtjuk a 9-es lámpát. |
| if s=50 then out 890,9 | 10-es lámpa ég. |
| if s=55 then out 890,15 | 11-es lámpa ég. |
| if s=0 then out 890,3 | 12-es lámpa ég. |
| if inkey$=”” then goto c |  |

- Négy digites kijelző alkalmazása ügyfélhívóként (irányítás IBM Centronics interfészen keresztül)

Egy - egy digit elektronikája élvezérelt számlálóból, hétszegmenses dekódolóból, távolról is jól látható nagy méretű hétszegmenses kijelzőből áll:

Reset 24

Számláló bemenet

Számláló

Dekódoló

Kijelző

LED1:26

LED2:25

Bit=23

Bit=22

Bit=21

Bit=20

Az adott digiten megjelenítendő számot impulzus számnak tekintjük és a számlálónak ezt az impulzus sorozatot programmal generáljuk. A számlálót H - L átmenet vezérli:

H

L

1          2          4          5

bit=8

x=5

for i=1 to x

out 888,bit

sound 600,0.1

out 888,0

sound 400,0.1

next i

Az 5-ös számjegy megjelenítése a 23 bit értékű digiten

out 888,bit

out 888,0

A program bekér egy négy karakteres számot, megvizsgálja, hogy a karakterek száma négy-e. A stringet karakterekre szabdalja, numerikus értékké konvertálja majd a megfelelő biten ezeket bepörgeti. A két LED jelen alkalmazásban nincs felhasználva.

| Qbasic program | A program magyarázata |
| --- | --- |
| c: |  |
| input ”Kerek egy negyjegyu szamot”;a$ | A bekért adat string változóba kerül. |
| y=len(a$) | A bekért adat karaktereinek száma. |
| if <>4 then goto c | Ha a karakterek száma nem 4, új adatot kér. |
| if a$=”vege” then end | Ha a bekért adat: vége, a programfutás leáll. |
| dig1=val(mid$(a$,1,1)) | A bekért adat 1. karaktere számmá alakítva. |
| dig2=val(mid$(a$,2,1)) | A bekért adat 2. karaktere számmá alakítva. |
| dig3=val(mid$(a$,3,1)) | A bekért adat 3. karaktere számmá alakítva. |
| dig4=val(mid$(a$,4,1)) | A bekért adat 4. karaktere számmá alakítva. |
| x=dig1:bit=8:gosub porget | A kijelző 1. számjegyének megjelenítése. |
| x=dig2:bit=4:gosub porget | A kijelző 2. számjegyének megjelenítése. |
| x=dig3:bit=2:gosub porget | A kijelző 3. számjegyének megjelenítése. |
| x=dig4:bit=1:gosub porget | A kijelző 4. számjegyének megjelenítése. |
| end |  |
| porget: |  |
| for i=1 to x |  |
| out 888,bit | H - szint. |
| sound 600,0.1 |  |
| out 888,0 | L - szint. |
| sound 400,0.1 |  |
| next i |  |
| return |  |

3.7. Rendszer idő megjelenítése (irányítás IBM PC Centronics interfészen keresztül)

A 3.6. szerinti négy digites kijelzőn jelenítsük meg a rendszer időt.

LED1:26

LED2:25

Bit=23

Bit=22

Bit=21

Bit=20

A rendszeridőt a time$ kulcs szóval kérdezhetjük le, alakja pl. 16 óra 57 perc 42 másodperc esetén:

16:57:42

A kijelzőn 4 digit adható meg, pl. az óra, perc adat:

|  |  | Változó neve | Példa | Time$-ban karakter pozíció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | bit: | ora1 | 1 | 1 16:57 |
| 22 | bit: | ora2 | 6 | 2 16:57 |
| 21 | bit: | perc1 | 5 | 4 16:57 |
| 20 | bit: | perc2 | 7 | 5 16:57 |

| Qbasic program | A program magyarázata |
| --- | --- |
| c: |  |
| a$=time$ | Rendszer idő lekérdezése. |
| ora1=val(mid$(a$,1,1)) | ora1 változó meghatározása. |
| ora2=val(mid$(a$,2,1)) | ora2 változó meghatározása. |
| perc1=val(mid$(a$,4,1)) | perc1 változó meghatározása. |
| perc2=val(mid$(a$,5,1)) | perc2 változó meghatározása. |
| bit=8:x=ora1:gosub porget | ora1 bepörgetése. |
| bit=4:x=ora2:gosub porget | ora2 bepörgetése. |
| bit=2:x=perc1:gosub porget | perc1 bepörgetése. |
| bit=1:x=perc2:gosub porget | perc2 bepörgetése. |
| cc: |  |
| b$=time$ | Rendszeridő ismételt lekérdezése. |
| perc2uj=val(mid$(a$,5,1)) | perc2uj változó meghatározása. |
| if perc2uj=perc2 then gosub sec:goto cc | Ha nem változott a legkisebb helyértékű digit, akkor az órát, percet elválasztó két LED villog. |
| if inkey$=”” then goto c | Billentyűnyomásra vége. |
| end |  |
| porget: |  |

| for i=1 to x |  |
| --- | --- |
| out 888,bit | H - szint. |
| sound 600,0.1 |  |
| out 888,0 | L - szint. |
| sound 400,0.1 |  |
| next i |  |
| return |  |
| sec: | LED villogtatás 2 másodpercenként. |
| out 888,32+64 |  |
| sleep 1 |  |
| out 888,0 |  |
| sleep 1 |  |
| return |  |

- Egy karakteres fényújság (irányítás IBM PC Centronics interfészen keresztül)

A számítógép alaplapjára illesztő kártya csatlakozik, amely egy adat bájtot hat bájtra terjeszt ki két 8255 típusú integrált áramkör segítségével, hasonlóan az M10 protoboard modulhoz, csak jelen alkalmazásban két 8255 áramkör működik a kártyán. A 8255 IC sokoldalúan programozható, fényújságként használva minden bitet outputra állítunk.

Számítógép

8255 IC

8255 IC

1 bájtos sín

A1 bájt

B1 bájt

C1 bájt

A2 bájt

B2 bájt

C2 bájt

A 8255 IC-k kontroll regisztere a 435 és 439 porton van, outputba 128 értékkel állítható. Qbasicben a kontroll szó és az egyes bájtokhoz kötött LED-ek programozása:

| Kontroll szó | out 435,128 out 439,128 | Ez egyben minden bitet L-szintre állít be, a LED-ek nem világítanak |
| --- | --- | --- |
| A1 bájt | out 432,x | 0 < = x < = 255 |
| B1 bájt | out 433,x | 0 < = x < = 255 |
| C1 bájt | out 434,x | 0 < = x < = 255 |
| A2 bájt | out 436,x | 0 < = x < = 255 |
| B2 bájt | out 437,x | 0 < = x < = 255 |
| C2 bájt | out 438,x | 0 < = x < = 255 |

A LED-ek bekötése:

20

21

22

23

24

25

26

27

438  437  436  434  433  432

Jelenítsünk meg a kijelzőn S karaktert:

20

21

22

23

24

25

26

27

68  138  146  162   68      0

Jelenítsük meg az S karaktert a kijelzőn:

| Qbasic program | A program magyarázata |
| --- | --- |
| out 435,128 | Kontroll szó. Egyben kioltja a LED-eket a 432, 433, 434 porton. |
| out 439,128 | Kontroll szó. Egyben kioltja a LED-eket a 436, 437, 438 porton. |
| out 433,68 | Az S karakter jobbról 1. oszlopa. |
| out 434,162 | Az S karakter jobbról 2. oszlopa. |
| out 436,146 | Az S karakter jobbról 3. oszlopa. |
| out 437,138 | Az S karakter jobbról 4. oszlopa. |
| out 438,68 | Az S karakter jobbról 5. oszlopa. |

Írjuk ki az SOS szöveget! A karakterek oszlop LED-jei jobbról balra “átúsznak” a kijelzőn:

| Qbasic program | A program magyarázata |
| --- | --- |
| dim x(10) | x indexes változó dimenzionálása. |
| c: |  |
| restore | Read - data műveletben a pointer visszaállítása. |
| out 435,128:out 439,128 | Kontroll szó. |
| for j=1 to 3 | SOS szövegben a karakterek száma 3. |
| for i=1 to 9:x(i)=0:next i | x(i) változók nullázása. |
| for i=5 to 9 | Karakter oszlopok megjelenítése. |
| read x(i) | Data listából egy adat olvasása. |
| out 433,x(i):gosub ido | 433 porton a karakter balról számított 1. oszlopa világít. |
| out 434,x(i-1):gosub ido | 434 porton a karakter balról számított 2. oszlopa világít. |
| out 436,x(i-2):gosub ido | 436 porton a karakter balról számított 3. oszlopa világít. |
| out 437,x(i-3):gosub ido | 437 porton a karakter balról számított 4. oszlopa világít. |
| out 438,x(i-4):gosub ido | 438 porton a karakter balról számított 5. oszlopa világít. |
| next i |  |
| gosub ido |  |
| next j |  |
| gosub ido if inkey$=”” then goto c |  |
| end |  |
| ido: |  |
| sound 200*(i/2),1 |  |
| return |  |
| data 68,138, 146,162,68 | S karakter oszlop adatai |
| data 124,130,130,130,124 | O karakter oszlop adatai |
| data 68,138, 146,162,68 | S karakter oszlop adatai |

- Folyadékszint szabályozás (irányítás IBM PC Centronics interfészen keresztül)

Az alsó tartályból vizet szivattyúzunk a felső tartályba. Ha megtelt, kikapcsoljuk a szivattyút. A felső tartály fogyasztását kézi szeleppel állítjuk be. Amennyiben csökken a felső tartályban a folyadék szintje, a szivattyú pótolja az elfogyott vizet. Írjunk olyan szabályozó programot, amely fogyasztás ellenére állandó értéken tartja a folyadék szintet.

Felső tartály

Kézi szelep

24

23

GND

2. szint

1. szint

Szivattyú

output 27

Alsó tartály

Folyadék szint

érzékelő elektródák

input

24, 23,GND

Qbasic program:

| Szabályozás az 1. szintre | Szabályozás a 2. szintre |
| --- | --- |
| c: | c: |
| a=inp(889)-128 | a=inp(889)-128 |
| if a=8 then out 888,0: goto c | if a=(8+16) then out 888,0: goto c |
| out 888,128 | out 888,128 |
| if inkey$=”” then goto c | if inkey$=”” then goto c |

A szivattyú a felső tartályt feltölti a 2. szintre, ezután leengedi az 1. szintre és ezen a szinten szabályoz.

out 888,128

a=inp(889)-128

if a=24 then out 888,0

c:

a=inp(889)-128

if a=8 then out 888,0: goto c

out 888,128

if inkey$=”” then goto c

A fenti programok működőképességének feltétele, hogy a kézi szeleppel beállított fogyasztás nem lehet nagyobb a szivattyú által szállított vízmennyiségnél.

4. Technikai rendszerek irányítása Interneten keresztül

DC és léptető motor irányítását mutatjuk be Interneten keresztül. A Windows grafikus környezethez viszonylag egyszerűen illeszthetők a Visual Basic programok, ezért előzetesen Qbasicben fogalmazzuk meg az irányító programot, majd áttérünk Visual Basicre és ehhez illesztjük a honlap programját.

4.1. DC motor forgatása

Csatlakoztassuk a DC motort a PDC TechnoMir motormeghajtó modulhoz.

Jelző LED-ek

DC motor

PDC modul

Visual Basic-ben megfogalmazott program:

Dim a As String

Private Sub Timer1_Timer()

q:

Open "c:\acdcmotor.txt" For Input As #1

On Error Resume Next

Input #1, a

Close 1

If a = "0" Then GoSub ki

If a = "1" Then GoSub jobbra

If a = "2" Then GoSub balra

jobbra:

For h = 1 To 8

Out &HFF1B, 1

For t = 1 To 5000

l = 1

Next t

Next h

GoTo q

balra:

For h = 1 To 8

Out &HFF1B, 17

For t = 1 To 5000

l = 1

Next t

Next h

GoTo q

ki:

For h = 1 To 8

Out &HFF1B, 0

For t = 1 To 5000

l = 1

Next t

Next h

GoTo q

End Sub

Az első sorban megadunk egy szöveges “a” változót. A változó értékét egy szöveges állományból olvassuk ki. A program megnyitja a fájlt, kiolvassa tartalmát, majd a –val teszi egyenlővé a kiolvasott adatokat.  Először (a könnyebb felhasználás céljából) rövidebb karakter sort adunk az elérésnek (#1). Ezek után a változó értékét megvizsgálva különböző utasításokat adunk. Minden utasításra igaz, hogy egy ciklusba ágyazott érték küldés a megadott portra, természetesen késleltetéssel. Az al részek végén itt is megtalálható a program elejére visszaküldő parancs.  A port címe hexadecimálisan van megadva, erre utal az &H karakter. Az FF1B decimális értéke 65280 + 27.

Honlapot is készíthetünk a távirányítás céljából:

<%@ Language=VBScript%>

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type"

content="text/html; charset=windows-1250">

<meta name="VI60_defaultClientScript" content="VBScript">

</head>

<body>

<%dim p,s,z

j=request("submit1")

b=request("submit2")

k=request("submit3")

set fs=CreateObject("Scripting.fileSystemObject")

set x=fs.CreateTextFile ("c:\motor.txt", 1, 0)

if j<>"" then x.WriteLine 1

if b<>"" then x.WriteLine 2

if k<>"" then x.WriteLine 0

'response.write j

'response.write b

'response.write k

%>

<P></P>

<form action="default.asp" method="post" name="form1" id="form1">

<p>

<input type="submit" name="submit1" value="Jobbra" id="submit3">

<input type="submit" name="submit2" value="Balra" id="submit4">

<input type="submit" name="submit3" value="Ki" id="submit5">

</p>

</form>

</body>

</html>

A Web oldalhoz létre kell hoznunk még egy motor.txt fájlt a c meghajtón (szabadon módosítható). Ebbe írják, és ugyan ebből olvassák ki az utasításokat a programok. Fontos, hogy a szerver program (esetünkben Personal Webserver) a saját gépünkön legyen (ne ingyen tárhelyet használjunk ehhez a programhoz), mert különben nem fogja megtalálni az adatokat, tartalmazó fájlt.

Ahhoz, hogy az oldal látogatója lássa a működő motort, beszúrhatunk egy képértelmező programot (Media Player) és a saját gépünkre feltelepíthetjük a Microsoft Media Encoder (élőképsugárzó) programot, vagy használhatunk más gyártó által készített broadcast képsugárzó szolgáltatást. Az Encoder egy szabad portra küldi ki a képet, amit ha megadunk a Media Playernek akkor már élő képpel is bővelkedik az oldal.

4.2. Léptető motor forgatása

A léptetőmotor olyan többfázisú, sokpólusú villamos motor, melynél a tekercseket adott sorrendben gerjesztve, a tengely kis szögelfordulást végez, és ott rögzítve megáll. Ezt nevezzük lépésnek. Ha a motort gyorsan léptetjük, szinte sima forgómozgást kapunk. Egy körfordulatot igen sok lépésre is oszthatunk. (Mi csak nyolc lépést használunk.)

Amikor a motor forgórésze a kívánt pozíciót eléri és a vezérlő impulzusok megszűnnek, a tengely megáll. Ebben a helyzetben nincs szükség a tengely rögzítésére, vagy fékre. Ha megállt, nagyon kicsi az elmozdulási lehetőség, a permanens mágnes megtartja utolsó helyzetében. Ezért terhelést bármely irányba el tudja mozdítani.

Tekintsük egy kétfázisú, kéttekercses léptetőmotor működését! A kétfázisú léptetőmotor legegyszerűbb típusa egy forgó permanens mágnest (forgórész) és a tekercseket hordozó pólusokat (állórész) tartalmazza. A tekercsekben kétirányú áramot alkalmazva az állórész vonzza, majd taszítja a forgórészt, a motor léptet. Gyakori vezérlési mód az ún. féllépéses  meghajtás. Az egyik állórész tekercs kivezetései: AB, a másiké CD. Az elrendezés vázlatos elrendezését és vezérlési algoritmusát az alábbi táblázat tartalmazza:

Kössünk be egy négy vezetékes léptető motort a TechnoMir PDC modulhoz. Két csatlakozási pontját kell használnunk az interfésznek. Forgassuk a motort először Qbasic -ben.

m(1) = 1

m(2) = 3

m(3) = 2

m(4) = 19

m(5) = 17

m(6) = 51

m(7) = 34

m(8) = 35

j = 1

q: a$ = inkey$

if a$ = "j" then gosub jobbra

if a$ = "b" then gosub balra

jobbra:

out 65280 + 27, m(j)

j = j + 1: if j = 9 then j = 1

return

balra:

out 65280 + 27, m(j)

j = j - 1: if j = 0 then j = 8

return

A j vagy a b gombok folyamatos lenyomásával a motor jobbra és balra forog. A lépésekhez különböző értékeket kell egymás után megadni. Ezeket az értékeket a program elején felvesszük. Az értékeket két irányból adhatjuk meg, így két irányban forog a motor.

Visual Basic -es változat:

Dim a As String

Dim j(8), g(8), l As Integer

Private Sub Form_Load()

j(1) = 1

j(2) = 3

j(3) = 2

j(4) = 19

j(5) = 17

j(6) = 51

j(7) = 34

j(8) = 35

g(1) = 35

g(2) = 34

g(3) = 51

g(4) = 17

g(5) = 19

g(6) = 2

g(7) = 3

g(8) = 1

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()

Open "c:\probaa.txt" For Input As #1

On Error Resume Next

Input #1, a

Close 1

If a = "0" Then GoTo ki

If a = "1" Then GoTo elore

If a = "2" Then GoTo hatra

elore:

For h = 1 To 8

Out &HFF1B, j(h)

For t = 1 To 5000

l = 1

Next t

Next h

GoTo q

hatra:

For h = 1 To 8

Out &HFF1B, g(h)

For t = 1 To 5000

l = 1

Next t

Next h

GoTo q

ki:

Out &HFF1B, 0

GoTo q

q:

End Sub

Ez a program hosszú de egyszerű megoldást tartalmaz. A program elején ugyanazon értékeket kétféle sorrendben adtuk meg. Ennek köszönhetően az alrészekben nem kellett képlettel megfordítani az első sorrendet.

Majd, mint az előző példánál most is készíthetünk ugyanúgy honlapot.

4.3. Két léptető motor forgatása

A következő lépés, hogy két motort vezéreljünk egyszerre. A program annyiban módosul, hogy nem három, hanem öt állapot lesz: hátra, előre, jobbra, balra, mindkét motor kikapcsolva.

Írjuk itt is meg először a Qbasic-es verziót

j(1) = 1

j(2) = 3

j(3) = 2

j(4) = 19

j(5) = 17

j(6) = 51

j(7) = 34

j(8) = 35

b(1) = 4

b(2) = 12

b(3) = 8

b(4) = 72

b(5) = 68

b(6) = 204

b(7) = 136

b(8) = 140

j = 1: b = 1

q: a$ = inkey$

if a$ = "h" then gosub elore

if a$ = "e" then gosub hatra

if a$ = "j" then gosub jobbra

if a$ = "b" then gosub balra

goto q

elore:

out 65280 + 27, j(j) + b(b)

j = j + 1: if j = 9 then j = 1

b = b + 1: if b = 9 then b = 1

return

hatra:

out 65280 + 27, j(j) + b(b)

j = j - 1: if j = 0 then j = 8

b = b - 1: if b = 0 then b = 8

return

jobbra:

out 65280 + 27, j(j) + b(b)

j = j + 1: if j = 9 then j = 1

b = b - 1: if b = 0 then b = 8

return

balra:

out 65280 + 27, j(j) + b(b)

j = j - 1: if j = 0 then j = 8

b = b + 1: if b = 9 then b = 1

return

Ha működik, akkor rátérhetünk, a Visual Basic-es verzióra :

Dim a As String

Dim b(8), j(8), g(8), i(8), l As Integer

Private Sub Form_Load()

j(1) = 1

j(2) = 3

j(3) = 2

j(4) = 19

j(5) = 17

j(6) = 51

j(7) = 34

j(8) = 35

b(1) = 4

b(2) = 12

b(3) = 8

b(4) = 72

b(5) = 68

b(6) = 204

b(7) = 136

b(8) = 140

g(1) = 35

g(2) = 34

g(3) = 51

g(4) = 17

g(5) = 19

g(6) = 2

g(7) = 3

g(8) = 1

i(1) = 140

i(2) = 136

i(3) = 204

i(4) = 68

i(5) = 72

i(6) = 8

i(7) = 12

i(8) = 4

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()

Open "c:\proba.txt" For Input As #1

On Error Resume Next

Input #1, a

Close 1

If a = "0" Then GoTo ki

If a = "1" Then GoTo Elore

If a = "2" Then GoTo hatra

If a = "3" Then GoTo jobbra

If a = "4" Then GoTo balra

GoTo q

Elore:

For h = 1 To 8

Out &HFF1B, j(h) + b(h)

For t = 1 To 10000

l = 1

Next t

Next h

GoTo q

hatra:

For h = 1 To 8

Out &HFF1B, g(h) + i(h)

For t = 1 To 10000

l = 1

Next t

Next h

GoTo q

jobbra:

For h = 1 To 8

Out &HFF1B, g(h) + b(h)

For t = 1 To 10000

l = 1

Next t

Next h

GoTo q

balra:

For h = 1 To 8

Out &HFF1B, j(h) + i(h)

For t = 1 To 10000

l = 1

Next t

Next h

GoTo q

ki:

Out &HFF1B, 0

GoTo q

q:

End Sub

Ehhez egy proba.txt nevű állományt hoztunk létre, amely tartalmazza az adatokat, az asp kiterjesztésű honlap küldve, hogy a Visual Basic be tudja olvasni.

Ehhez is hasonló honlap szerkeszthető, mint az előző példánál, csak a több funkció több gombot igényel. Az asp kiterjesztésű honlap a következő:

<%@ Language=VBScript%>

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type"

content="text/html; charset=windows-1250">

<meta name="VI60_defaultClientScript" content="VBScript">

</head>

<body>

<%dim p,s,z

e=request("submit1")

h=request("submit2")

j=request("submit3")

b=request("submit4")

k=request("submit5")

set fs=CreateObject("Scripting.fileSystemObject")

set x=fs.CreateTextFile ("c:\probaa.txt", 1, 0)

if e<>"" then x.WriteLine 1

if h<>"" then x.WriteLine 2

if j<>"" then x.WriteLine 3

if b<>"" then x.WriteLine 4

if k<>"" then x.WriteLine 0

'response.write e

'response.write h

'response.write j

'response.write b

'response.write k

%>

<P></P>

<form action="default.asp" method="post" name="form1" id="form1">

<p>

<input type="submit" name="submit1" value="Előre" id="submit1">

<input type="submit" name="submit2" value="Hátra" id="submit2">

<input type="submit" name="submit3" value="Jobbra" id="submit3">

<input type="submit" name="submit4" value="Balra" id="submit4">

<input type="submit" name="submit5" value="Ki" id="submit5">

</p>

</form>

</body>

</html>

Ebbe a honlapba is beilleszthető a webkamera képe. A motorokat egy kisautó vázra szereltük fel Ha rendelkezünk élőképsugárzással, akkor Internetről bárki hozzáférhet és irányíthatja. Nem árt szabályozni, hogy egyszerre csak egy felhasználó irányíthassa.

Tartalomjegyzék

Bevezetés

### 1. Interfészek

### 1.1.   Digitális input interfészek

### 1.1.1. TechnoMir M7, digitális input, DINP modul

### 1.1.2. TechnoMir M10, digitális input, protoboard modul

1.1.3.  IBM PC Centronics, digitális input csatlakozó felület

1.2.    Digitális output interfészek

1.2.1. TechnoMir M8, digitális output, DOUT modul

1.2.2. TechnoMir M10, digitális output, protoboard modul

1.2.3.  Centronics digitális output csatlakozási felület

- TechnoMir PDC motorvezérlõ

1.3.    Analóg input interfészek

1.3.1. TechnoMir AD8 - 8 csatornás, 8 bites analóg - digitál átalakító

1.3.2. TechnoMir AD12 - 1 csatornás, 12 bites analóg - digitál átalakító

- TechnoMir DA8 - 8 bites, 4 csatornás digitál - analóg átalakító

1.5.    SSR 230 V-os kapcsoló egység

- Mérések

- Üresjárási feszültség mérése

- Kapocsfeszültség mérése

- A kapocsfeszültség időbeli változása

- Áramerősség mérése

- Technikai rendszerek irányítása

- Közúti kereszteződés lámpáinak vezérlése

- Teher lift vezérlése

- Személy lift vezérlése

- Egy szabadsági fokú tűzoltó robot vezérlése

- 12 lámpás időjelző vezérlése

- Négy digites kijelző alkalmazása ügyfélhívóként

- Rendszer idő megjelenítése négy digiten

- Egy karakteres fényújság

- Folyadékszint szabályozás

- Technikai rendszerek irányítása Interneten keresztül

- DC motor forgatása

- Léptető motor forgatása

- Két léptető motor forgatása