- Mi a különbség az összeköttetésalapú és az összeköttetés nélküli kommunikáció között?

- Ha digitális jeleket szeretnénk továbbítani egy 40 dB jel-zaj viszonnyal rendelkező, 6 kHz határfrekvenciájú csatornán, akkor mekkora az elérhető maximális adatátviteli sebesség?

- Mi történik, ha az ábrán látható Ethernet hálózatba a jelzett módon beépítünk egy harmadik, „C” jelű transzparens bridge-et?

- Hasonlítsuk össze a TCP/IP és az OSI hivatkozási modellt! Mik a hasonlóságok és a különbségek?

- Miért nem terjedt el (jobban) Magyarországon az ISDN?

- Legyen egy üzenet 10 keret hosszúságú. Tegyük fel, hogy el nem vész keret, csak p valószínűséggel megsérül. Tegyük fel, hogy a nyugtakeretek nem sérülnek. Mekkora p érték fölött érdemes keretenként nyugtázni és mikor elég üzenetenként? (Az összes elküldött keret várható darabszámát kell minimalizálni.)

- Egy 30 routerből álló hálózatban a vonali késleltetéseket 8 bites adatként tárolják a routerek. A routing protokoll a késleltetési adatokat másodpercenként egyszer cseréli ki. A routerek mindegyike három full-duplex vonallal kapcsolódik a szomszédaihoz. Mekkora sávszélességet emészt fel ez a routing protokoll vonalanként?

- Ha bevezetik az IPv6-ot, meg kell-e változtatni az ARP protokollt?

- Milyen következménye lenne, ha az összeköttetés létesítését kétutas kézfogással valósítanánk meg?

- „A” nyilvános RSA kulcsa (7, 403). Mi lehet a titkos kulcsa?

- Mire szolgál a http „304 Not Modified” állapotkódja? Milyen MIME fejrész függ össze ezzel a szolgáltatással?

- A hang CD-n alkalmaznak tömörítést? Indokolja meg!