A magyarországi GNSS-infrastruktúra

( Global Navigation Satellite Systems)

Bevezetés

GNSS hálózatok

• Passzív hálózat – OGPSH (első generációs hálózat)

• Aktív hálózat (második generációs hálózat)

• Valós idejű GNSS hálózat (harmadik generációs hálózat)

Országos GPS Hálózat (első generációs hálózat)

Célja

• Referenciapontokat biztosítani relatív GNSS mérésekhez

• Kapcsolatot teremteni a hagyományos vízszintes alapponthálózat

(EOVA), annak vetülete – az Egységes Országos Vetület (EOV) – és a

GPS rendszer között

Követelményei

• azonos vonatkozási rendszer az IGS és EUREF hálózatok vonatkozási

rendszerével (közös pontok)

• Kapcsolatteremtés az EOVA és az ETRS89, valamint az ITRS

rendszerek között OGPSH pontok legyenek EOVA alappontok

• Legyen az ország legpontosabb vízszintes hálózata

• Geoid finomítás minél több pontnak legyen szintezett magassága

• Kitakarásmentes horizont, minimális multipath és zaj

• Jó megközelíthetőség, fennmaradás biztosíthatósága

Az Országos GPS Hálózat 1153 pontja

Aktív GNSS hálózat (második generációs hálózat)

Célja

• Referenciaállomásokat biztosítani relatív helymeghatározáshoz

felhasználóknak ne kelljen saját bázist üzemeltetni

• 1 referenciaállomás tetszőleges számú, új meghatározást végző vevőt

képes kiszolgálni

Követelményei

• Megfelelő állomássűrűség (fenntartási költség az állomások közötti

távolság csökkenésével négyzetesen nő) 12 állomás

• Ref. állomás vevők folyamatos (24 h) üzemelésének biztosítása

• Kontroll központ üzemeltetés (központi szerver, operátorok)

• Internet/Intranet kapcsolat az állomások és a központ között

• Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés, karbantartás

Hálózatépítés lépései

• PENC (1997), BUTE (2000), OROS (2001), NYIR (2002), SZFV (2003), KAPO, ZALA,

CSOR, KECS (2004), [SUME, GYOR, MONO, JASZ, … (2005)]

Aktív GNSS hálózat

A TAKARNET

• 117 Földhivatalt összekötő számítógépes Intranet hálózat

• Kataszteri adatok átvitelére tervezték

• Központja a FÖMI budapesti központjában van

• A KGO is csomópontja a TAKARNET hálózatnak

• Sávszélesség: 256-448/128 kbps

Valós idejű GNSS hálózat (harmadik generációs hálózat)

Célja

• Teljes pontosságskálájú valós idejű szolgáltatások biztosítása: a méter

alatti pontosságtól (DGNSS) a centiméteres pontosságig (RTK) az

egész ország területén

Követelményei

• Megfelelő állomássűrűség, szolgáltatástól függően 5 (DGNSS) –

25 – 30 (hálózati RTK) állomás

• Folyamatos (24 h) üzemelés biztosítása

• Kontroll központ üzemeltetés (központi valós idejű adatfeldolgozás,

Internetes RTCM szerver, operátorok)

• Monitoring rendszer minőségbiztosítás, minőségellenőrzés

• Karbantartás

Hálózatépítés lépései

• Valós idejű korrekciók az egyes állomásokról

• Valós idejű hálózati korrekciók

Szolgáltatások

• RTK korrekciók

(RTCM 2.1 Message Types 3, 20/21) 1-5 cm pontosság

• DGPS korrekciók

(RTCM 2.1 Message Types 1, 2, 3) méter alatti pontosság

• EGNOS ESTB VRS korrekciók

(RTCM 2.1 Message Types 1, 2, 3) csak tesztelésre

• RINEX adatok (órás és napi fájlok) utófeldolgozáshoz

• GPS vevő/antenna kalibrálás

• Felhasználók támogatása (szupport) normál munkaidőben

NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol)