Magyarországi vetületek

Varga Antal f.docens,  2008

Kettős vetítés

Magyarországon a kataszteri célokra alkalmazott vetítéseknél mindig kettős vetítéssel tértek át az ellipszoidról síkra vagy síkba fejthető felületre. A vetítés első lépésében az ellipszoidról a Gauss-féle minimális hossztorzulású szögtartó gömbi vetülettel (Gauss-féle gömbi vetület) tértek át az ellipszoid simulógömbjére (Gauss-gömb, közepes-sugarú gömb), majd a második lépésben a gömb valamelyik szögtartó síkvetületével a síkra (2. ábra).

2. ábra. A kettős vetítés alap- és képfelületei

Egy 600 km hosszú geodéziai vonal bizonytalansága kereken 1 km volt.

Az ábrázolásnál fellépő eltérések miatt kénytelenek voltak a Monarchia területén több koordináta-rendszert bevezetni. Területének nagyságától függetlenül mindegyik ország (tartomány) egy-egy koordináta-rendszert kapott.

A bevezetett tíz (ún. vetületnélküli) rendszer közül a Magyar Királyság területére három esett (1 .ábra):

1. ábra. Magyarországi vetületnélküli rendszerek

1. Budai rendszer. Kezdőpontja a volt gellérthegyi csillagda keleti pillére, amelynek a bécsi Szent István székesegyház tornyából levezetett alapfelületi koordinátái Marek szerint (Marek 1875) 145. old.

Φ = 47° 29' 15,97"

Λ = 36° 42' 51,57"     Ferrotól (ma:Hierro, Kanári-szigeteken)

2. Nagyszebeni rendszer. Kezdőpontja a Vízakna (Vízaknai-hegy) nevű háromszögelési pont, melynek alapfelületi koordinátáit a budai rendszer kezdőpontjából vezették le:

Φ= 45° 50' 25,13"

Λ = 41° 46' 32,71"    Ferrotól

3. Ivanic-i (továbbiakban: ivanicsi) rendszer. Kezdőpontja az Ivanics zárdatorony háromszögelési pont, melynek csillagászatilag meghatározott alapfelületi koordinátái:

Φ = 45° 44' 21,25"

Λ = 34° 05' 09,16"     Ferrotól.

A Budai rendszert a szorosan vett Magyarország területén, a Nagyszebeni rendszert Erdélyben, az Ivanicsi rendszert pedig Horvátország és a Szerémség területén alkalmazták. A Nagyszebeni rendszerben kataszteri felmérést nem végeztek, kimondottan erdőmérési célokra vezették be.

Mint látható a sztereografikus rendszerek bevezetésénél a Budapesti rendszer kezdőpontjaként elfogadták a Budai vetületnélküli rendszer kezdőpontját, Erdélyben viszont a Vízaknai-hegy helyett központibb fekvésű pontot (Kesztej-hegy) jelöltek ki új kezdőpontnak. A budapesti rendszert a szorosan vett Magyarország területén a marosvásárhelyi rendszert a Király-hágón túli területeken alkalmazták (4. ábra).

4. ábra. Sztereografikus vetületi rendszerek

Mindkét rendszerben a kezdőpont meridiánjának egyenesként ábrázolt képe a síkkoordináta-rendszer x tengelye, a kezdőpontban a meridiánra merőleges gömbi főkör (ortodroma) szintén egyenes képe pedig az y tengely. Az x tengelyek pozitív ága délre, az y tengelyeké nyugatra mutat (DNy-i tájékozású koordináta-rendszerek).

Az Állami Földmérés és 1937-ig a katonai topográfia is az előbbi koordináta-rendszerekben értelmezett yST  és xST  koordinátákat alkalmazta. 1937-től a negatív előjelű koordináták kiküszöbölése céljából a topográfiában az yST , xST  vetületi koordinátákat egy C állandóból kivonva nyerték az yKST , xKST katonai sztereografikus koordinátákat:

yKST = C - yST ,

xKST = C - xST .

Ilyen módon a katonai rendszerekben a koordináta-rendszer tájékozása is korszerűbbé, ÉK-ivé vált.

A C állandó értékei az egyes rendszerekben:

A Budapesti katonai sztereografikus rendszerben:

C = 500 000 m.

A Marosvásárhelyi katonai sztereografikus rendszerben:

C = 600 000 m.

Az Ivanicsi katonai rendszerben:

C = 400 000 m.

Itt az ivanicsi vetületnélküli koordinátákat vonták ki C-ből. Mivel a katonai koordinátákat az ivanicsi rendszerben hasonlóképpen számították mint a sztereografikus rendszerekben, azért terjedhetett el a szakirodalomban is az a nézet, hogy az ivanicsi rendszer is sztereografikus volt.

Magyarországot három ferdetengelyű érintő hengervetület fedi. A hengervetületi északi rendszer (HÉR) a  47° 55´ földrajzi szélességtől északra fekvő területekhez, a hengervetületi középső rendszer (HKR) a 46° 22´ és a 47° 55´ földrajzi szélességekkel határolt sávhoz, a hengervetületi déli rendszer (HDR) pedig a 46° 22´ földrajzi szélességtől délre levő területekhez tartozik (5. ábra).

5. ábra. Ferdetengelyű érintő hengervetületi rendszerek

Mindegyik sávnak külön síkkoordináta-rendszere van, melyeket az kapcsolja egybe, hogy y tengelyük az egyenlítő egyenesként jelentkező képével esik egybe. Az x tengelyek pedig a sáv középmeridiánjának ugyancsak egyenesként, és az egyenlítő képére merőlegesen jelentkező képei (8. ábra). Az y tengelyek pozitív ága K-re, az x tengelyeké É-ra mutat (ÉK-i tájékozás).

8. ábra. Gauss-Krüger vetületi sávok

9. ábra. Koordináta-rendszerek a Gauss-Krüger vetületen

Az x tengely irányában nem alkalmaztak eltolást

X = x,

A negatív előjelű koordináták kiküszöbölése céljából az Y számításánál mindkét sávban

Yo = 500 000 m

az eltolás mértéke. A sávok megkülönböztetése miatt a 33. sávban 3-as, a 34. sávban 4-es vezérszámot írnak a Y koordináta elé.

A Gauss-Krüger vetületben készült topográfiai térképek szelvényszámozásának alapja  az  1 : 1 000 000 méretarányú szelvény, melynek területét a 6°-os sávok szegélymeridiánjai és egymástól 4°-ra levő paralelkörök határolják. Magyarország területe az L-33, L-34, M-33, M-34 jelű lapokra esik (10. ábra).

10. ábra. A 6° x 4°-os ellipszoidi négyszögek Gauss-Krüger jelzései

Magyarországi alkalmazások

Az 1940-es évek elején a katonai hadvezetés a Gauss-Krüger vetület bevezetése mellett döntött. Ehhez háromszögelési hálózatunkat összhangba hozták a környező országok hálózataival. A hálózatot lényegében újból el kellett helyezni a Bessel-ellipszoidon.

Az elhelyezést olyan elsőrendű pontok felhasználásával végezték, amelyeknek a közép-európai elhelyezésű és a hazai elhelyezésű Bessel-ellipszoidi koordinátái ismertek voltak. A Gellért-hegy pontra az alábbi értékeket fogadták el (Homoródi 1952) :

Φ = 47° 29' 15,382"

Λ = 19° 02' 59,723" (Greenwichtől)

Λ = 36° 42' 45,743" (Ferrotól)

Az új elhelyezés szerinti földrajzi hosszúságokat a fiktív Ferro helyett a greenwichi kezdőmeridiánra vonatkoztatták. A katonai térképészet már a harmincas években áttért a greenwichi hosszúságok használatára, melyhez a

ΛF - ΛG = 17° 39' 46,020"

ún. Albrecht-féle állandót alkalmazták

A II. világháború előtt Gauss-Krüger vetületben és szelvényezésben csak német kiadású topográfiai térképek készültek (Timár 2004).

A II. világháború utáni alkalmazások

Új háromszögelési hálózatunk kialakítása 1948-ban kezdődött meg. A kiegyenlítési munka egyszerűsítésének kedvéért az országhatárok mentén körbefutó egy-, ill. kétsoros koszorúhálózatot fejlesztettek ki, melyet a Duna-Tisza közén egy É-D irányú egysoros láncolattal merevítettek ki. A koszorúrendszer a klasszikus eljárás elvei szerint készült el.

A koszorúhálózat két nagy területet zárt közre, egyiket a Dunántúlon, másikat a Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon. Ezeken a területeken a kitöltő hálózatokat az ún. domináns pontok módszerével fejlesztették ki (Hazay - Szalontai 1973).

A Varsói Szerződés vetületi rendszereként a Gauss-Krüger vetületet fogadták el Kraszovszkij-ellipszoid alapfelülettel:

12. ábra. Koordináta-rendszerek az EOV-n

Gyakorlati okokból a síkkoordináta-rendszer kezdőpontját az ország területén kívül eső, alkalmasan kiválasztott pontba helyezték át (12. ábra). Az eredeti (y, x) vetületi koordináták és a kezdőpont áthelyezése eredményeként nyert (Y, X) síkkoordináták közötti összefüggés:

X = x + Xo, 
                                (21) 
Y = y + Yo,

ahol

Xo = 200 000 m,

Yo = 650 000 m.

Így az X és Y koordináták mindig pozitív előjelűek, és teljesül az

X < 400 000 m < Y

feltétel. Tehát az eltolt koordináták abszolút értékéből egyértelműen megállapítható, hogy X vagy Y koordinátáról van-e szó.

UTM (Universal Transverse Mercator) vetület

Az Európához és a NATO-hoz való csatlakozás, valamint a GPS technika alkalmazása új egységes koordináta-rendszert kíván meg, amit Magyarországon a katonai topográfiában a WGS84 ellipszoidhoz mint alapfelülethez tartozó UTM vetület biztosít (Bácsatyai 1993, Varga 1987). A  nyugat-európai országokban általában a Hayford-féle ellipszoidot alkalmazzák alapfelületként. A sávszélesség 6° -os és a középmeridiánok ugyanazok mint a Gauss-Krüger vetületnél.

Az UTM vetület az ellipszoid egyenlítői elhelyezésű (transzverzális) redukált, szögtartó hengervetülete. A meridián-ellipszisnél kisebb keresztmetszetű egyenes henger a vetületi sáv középmeridiánjára szimmetrikusan elhelyezkedő két torzulásmentes vonalon (normálellipszisen) metszi az ellipszoidot (13. ábra).  A vetítés a Gauss-Krüger vetületnél megismert módon történik az ellipszoid felszínéről a hengerpalástra, majd annak kiterítésével a síkra.

13. ábra. Az ellipszoid egyenlítői elhelyezésű redukált hengervetülete

A torzulásmentes vonalak között a hosszak csökkennek, rajtuk kívül pedig nőnek. A torzulásmentes vonalak a sáv középmeridiánjától ΔΛo = 1° 37´ 15" -re levő pontokban metszik az egyenlítőt. A síkkoordináta-rendszerek is hasonlóképpen alakulnak, mint a Gauss-Krüger vetületnél. Az érintő elhelyezéshez tartozó síkkoordinátákat az

mo = cos ΔΛo = 0,9996

vetületi méretarány-tényezővel szorozva kapjuk az UTM koordinátákat.

Az UTM vetületi számításoknál a Gauss-Krüger vetület összefüggéseit használhatjuk, néhány jelölésbeli különbséggel (3. táblázat):

| Gauss - Krüger vetület | UTM vetület |
| --- | --- |
| mo = 1 | mo = 0,9996 |
| x | ΔN |
| y | ΔE |
| X | N |
| Y | E |
| Xo | FN (False Northing) |
| Yo | FE (False Easting) |

3. táblázat. Jelölésbeli különbségek a Gauss-Krüger és az UTM 
vetület között

14. ábra. Koordináta-rendszerek az UTM vetületi sávon

A Gauss-Krüger vetületnél az Xo = 0, az UTM FN eltolás értéke csak az egyenlítőtől északra 0 (így Magyarországon is), délre pedig 10 000 000 m. A Gauss-Krüger Yo eltolás értéke mindegyik sávban 500 000 m, ezért a sáv megkülönböztetése érdekében a Y koordináta elé az ún. vezérszámot (a 33. sávnál 3, a 34. sávnál 4) írjuk. Az UTM FE eltolás értéke is mindegyik sávban 500 000 m (14. ábra), így a sáv meghatározásához itt is szükségünk van még egy adatra, nevezetesen annak a 6° x 8° -os ellipszoidi négyszögnek a jelzésére, amelyikben a pontunk elhelyezkedik. Magyarország területén ezeknek a négyszögeknek az elhatároló vonalai ugyanazok, mint a Gauss-Krüger szelvényezésnél, csak másik ellipszoidon. Itt 33 T, 33 U, 34 T vagy 34 U jelzéseket írjuk a pont helyzetétől függően az E koordináta elé vagy mögé  (15.ábra).

15 ábra. A 6° x 8° -os ellipszodi négyszögek UTM jelzései

|  | l (lineármodulus) | cm/km |
| --- | --- | --- |
| 0o | 1,001 382 | +138 |
| 30o | 1,001 034 | +103 |
| 46o | 1,000 664 | +66 |
| 60o | 1,000 343 | +34 |
| 80o | 1,000 041 | +4 |

1.táblázat 
Hossznövekedés a 6o-os Gauss— Krüger sávok szegélymeridiánjain

|  | l (lineármodulus) | cm/km |
| --- | --- | --- |
| 0o | 1,000 981 | +98 |
| 30o | 1,000 634 | +63 |
| 46o | 1,000 263 | +26 |
| 60o | 0,999 943 | -6 |
| 80o | 0,999 641 | -36 |

2. táblázat 
Hossztorzulás a 6o-os UTM sávok szegélymeridiánjain

A NATO-ban a nálunk megszokott X, Y síkkordináta-pár helyett  az ún.

"MGRS keresőhálózati rendszert " (Military Grid Reference System)

alkalmazzák (Defense Mapping Agency, Technical Manual). Ennek előnye, hogy valamely pont helyzetét egyetlen azonosítóval lehet megadni, de hátránya, hogy a vetületi számításokhoz  ezt az azonosítót vissza kell alakítani sík- vagy földrajzi koordinátákká. Az MGRS azonosító három részből tevődik össze:

- a 6° x 8° -os ellipszoidi négyszög jelzése (pl. 34T)
- ezen belül egy 100 km x100 km-es hálózati mező azonosítója (pl.: DT, lásd 16. ábrán sötétítve)
- az előbbi mezőn belüli részkoordináták E és N sorrendben (pl.:5341527959, ami 53 415 m és 27 959 m-t jelent)

16. ábra. MGRS keresőhálózat Magyarország területén

Az azonosítás pontosságát a harmadik tag számjegyei határozzák meg. A meghatározás maximálisan méter élességgel (1 m2-es terület) történhet, ez tíz (5+5) számjegyet jelent.
Így a példa szerinti MGRS azonosító:

34TDT5341527959,

ami

34T E = 453 415 m, N = 5 227 959 m

UTM síkkoordinátáknak felel meg.

A GEOREF rendszer

A síkkoordináta-rendszer mellett létezik még a GEOREF (World Geographic Reference System) elnevezésű, földrajzi fokhálózatra épülő - vetületi rendszerektől független - rendszer is. A GEOREF azonosító is három részből áll (Defense Mapping Agency, Technical Manual):

1. A 15° x 15° -os mező azonosítója; oszlop és sor sorrendben (pl.: MK) (17. ábra). A tévedések elkerülése érdekében a betűk között nem szerepel az I és az O.

17. ábra. 15° x 15° -os ellipszoidi négyszögek

2. A  15° x 15° -os mezőn belül az 1° x 1° -os almező azonosítója, ismét oszlop és sor sorrendben (pl.: PG) (18. ábra). A betűk között itt sem szerepel az I és az O.

18. ábra.1° x 1° -os almező azonosítása

3. Az 1° x 1° -os almezőn belül a földrajzi hosszúság és szélesség percben kifejezve a bal alsó (DNy-i) sarokhoz viszonyítva (pl.: 12 04) (19. ábra). 10'-nél kisebb percértékek elé a 0-t ki kell írni. Lásd példánkban a 4'-et!

19. ábra. Az almezőn belüli azonosítás

Végeredményben a kérdéses 1' x 1' kiterjedésű terület GEOREF azonosítója:

MK PG 12 04

Ha a betűjelzések után hat, illetve nyolc számjegy áll, azt jelenti, hogy 0,1' x 0,1'-es vagy 0,01' x 0,01'-es négyzet azonosítóját adták meg. Ilyen kis területeknél már arra is ügyelni kell, hogy kölönböző ellipszoidok esetén a földi pontok földrajzi koordinátái általában több másodperccel különböznek egymástól, ami a terepen néhányszor 10 m-es eltérést is eredményezhet.
A részkoordinátákat - a földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül - mindig az almező DNy-i sarokpontjától kell megadni. A greenwichi meridiántól Ny-ra és az egyenlítőtől D-re a részkoordináták 1°-ra egészítik ki a tényleges földrajzi koordináta percértékét. Példánkban a hely Ny-i hosszúsága 1° 48', a részkoordináta pedig 12'. 
Magyarország földrajzi elhelyezkedése ilyen szempontból kedvező, mert a koordináták percértékei közvetlenül a részkoordinátákat adják.

Az átszámításokhoz ma már többnyire megfelelő átszámító programok állnak rendelkezésünkre.

Átszámítási lehetőségek a hazai alapfelületek és vetületi rendszerek között (Összefoglaló táblázat)

|  | VTN | BES | STG | KST | HER | HKR | HDR | BOV | IUG | EOV | KRA | GAK | WGS | XYZ | UTM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VTN | -- | x | x | x | x | x | x | (x) | x | x | x | x | x | x | x |
| BES | x | -- | + | + | + | + | + | x | x | x | x | x | x | x | x |
| STG | x | + | -- | + | + | + | + | x | x | x | x | x | x | x | x |
| KST | x | + | + | -- | + | + | + | x | x | x | x | x | x | x | x |
| HER | x | + | + | + | -- | + | (+) | (x) | x | x | x | x | x | x | x |
| HKR | x | + | + | + | + | -- | + | (x) | x | x | x | x | x | x | x |
| HDR | x | + | + | + | (+) | + | -- | (x) | x | x | x | x | x | x | x |
| BOV | (x) | x | x | x | (x) | (x) | (x) | -- | x | x | x | x | x | x | x |
| IUG | x | x | x | x | x | x | x | x | -- | + | x | x | x | x | x |
| EOV | x | x | x | x | x | x | x | x | + | -- | x | x | x | x | x |
| KRA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -- | + | x | x | x |
| GAK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | + | !+! | x | x | x |
| WGS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -- | + | + |
| XYZ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | + | -- | + |
| UTM | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | + | + | !+! |

Jelmagyarázat

VTN = Vetületnélküli rendszer 
BES = Bessel-ellipszoid 
STG = Budapesti sztereografikus vetület 
KST = Katonai sztereografikus rendszer (budapesti) 
HER = Hengervetület északi rendszer 
HKR = Hengervetület középső rendszer 
HDR = Hengervetület déli rendszer 
BOV = Budapesti önálló városi rendszer 
IUG = IUGG1967 ellipszoid 
EOV = Egységes országos vetületi rendszer 
KRA = Kraszovszkij-ellipszoid 
GAK = Gauss-Krüger vetület 
WGS = WGS1984 ellipszoid 
XYZ = Térbeli derékszögű koordináták (GPS) 
UTM = UTM vetület (Universal Transverse Mercator) 
+    = koordináta-módszer 
x    = azonos pontok alapján 
--   = nincs értelme (átszámítás önmagába) 
(+) = az átszámítás koordináta-módszerrel lehetséges, de gyakorlati célokból nem lehet rá szükség 
(x) = az átszámítás azonos pontok alapján lehetséges, de gyakorlati célokból nem lehet rá szükség 
!+! = átszámítás ugyanazon vetületi rendszer vetületi sávjai között

Irodalom

Ádám J.: Az egységes európai geodéziai alapok létrehozásával kapcsolatos időszerű feladatok. Geodézia és Kartográfia. Bp., 1996/6.

Bácsatyai L.: Magyarországi vetületek. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Bp., 1993.

Bácsatyai L.: Magyarországi vetületek. Nyugat - Magyarországi Egyetem. Sopron 2005.

http://geo.efe.hu/hun/onlinejegyzet/vetulet/vetuletek.pdf

http://geo.efe.hu/download/vetuletek.zip

Balla J. - Hrenkó P.: A magyar katonai térképészet története I. Térképész Szolgálat Főnökség. Bp., 1991.

Bod E.: A magyar asztrogeodézia rövid története 1730-tól napjainkig I., II. rész. Geodézia és Kartográfia. Bp., 1982.

Defense Mapping Agency,  Technical Manual, Datums, Ellipsoids, Grids, and Grid Reference Systems.

Fasching A.: A magyar országos háromszögelések és részletes felmérések új vetületi rendszerei. Magyar Királyi    Pénzügyminisztérium. Bp., 1909.

Földváry Sz-né: Alaphálózatok II. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Bp., 1989.

Hazay I. - Tárczy-Hornoch A.: A Gauss-Krüger koordináták számítása. Akadémiai Kiadó. Bp., 1951.

Hazay I.: Földi Vetületek. Akadémiai Kiadó. Bp., 1954.

Hazay I.: Vetülettan. Tankönyvkiadó. Bp., 1964.

Hazay I. - Szalontai L.: Országos felmérés és műszaki földrendezés. Tankönyvkiadó. Bp., 1973.

Homoródi L.: Vizsgálatok új háromszögelési hálózatunk elhelyezésére. Földméréstani Közlemények. Bp., 1952/1.

Homoródi L.: Régi háromszögelési hálózataink elhelyezése és tájékozása. Földméréstani Közlemények. Bp., 1953/1.

Jankó A.: Magyarország topográfiai térképművei 1869-1950 között. Doktori értekezés. Bp., 1990.

Krüger, L.: Konforme Abbildung des Erdellipsoids in der Ebene, B. G. Teubner , Leipzig, 1912.

Marek, J.: Technische Anleitung zur Ausführung der Trigonometrischen Operationen des Katasters. Pénzügyminisztérium. Bp., 1875.

Medvey A.: Magyarország topográfiai térképészete. Térképészeti Közlöny. Bp.,1932/1933.

Mihály Sz.: A magyarországi geodéziai vonatkozási és vetületi rendszerek leíró katalógusa. Geodézia és Kartográfia. Bp., 1994/4.

Plewako, M.: Enlargement of effecient application of L. Krüger' s algorithm for computation of rectangular coordinates in the Gauss-Krüger projection in a wide meridional zone. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanislawa Staszica. Nr. 1423. Geodezija z. 112. Kraków 1991.

Poronyi Z.: A sztereografikus és hengervetületi rendszerek összefüggése a vetületnélkülivel. Geodéziai Közlöny. Bp.,1935.

Rédey I.: A geodézia története. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Bp., 1966.

Soha G.: A magyar geodéziai alapok értékelése. Előterjesztés a Geodéziai Bizottság napirendi témájára. Kézirat. Bp., 1990.

Strenk T. - Varga J.: A vetületnélküli rendszer eredete (A Cassini-féle "vetületi rendszer" ). Bp., 1986. OFTH pályázat.

Timár G. - Lévai P. - Molnár G. - Varga J.: A második világháború német katonai térképeinek koordináta-rendszere. Geodézia és Kartográfia. Bp., 2004/6.

Utasítás az országos kataszteri felmérés végrehajtására. Magyar Királyi Pénzügyminisztérium. Bp., 1910.

Utasítás az országos felmérés végrehajtására. Bp., 1943.

Varga J.: Vetülettan. Egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó. Bp., 2003.

Varga J.: Volt-e Ivanicsi (Ivanic) Sztereografikus Vetületi Rendszer? Geodézia és Kartográfia 2005/4. 21 - 26. old.

Vetületi szabályzat az EOV alkalmazására (MÉM-OFTH), Bp., 1975.

Zimányi T.: Geodézia jegyzetek I. Vörösváry Sokszorosítóipar. Bp., 1936.