# Topográfiai felületek modellezése

Ebben a fejezetben röviden áttekintjük azokat a modellalkotási és elemzési funkciókat, amelyek topográfiai felületeken (domborzat), vagy topográfiai jellegű felületeken (csapadéktérkép, mélységvonalas térkép, általánosan izovonalakkal ábrázolható bármilyen paramétertérkép), mint folytonos  z=f(x,y) kétváltozós függvénnyel leírható felületeken értelmezhetők és végrehajthatók.

## Topográfiai felület megadása

A topográfiai jellegű felületek egy-egy pontjának a síkra való merőleges vetítésekor a vetítősugár csak egy helyen a vetített pontban metszi a felületet. Éppen ezért a topográfiai felület egy pontbeli z magasságértéke mint a pont x és y vízszintes vetületi koordinátáinak függvénye fejezhető ki:

Z = f (X,Y)

A függvénnyel leírt felület, szabálytalansága miatt analitikusan (képlettel) általában nem adható meg. Ha analitikailag kifejezhető is lenne, bonyolultsága miatt a gyakorlatban nem lehetne felhasználni.

Egy végesnek, egyértelműnek /egy t időpontban csak egy értéke van, / folytonosnak és simának /ugrásszerű változás nélkülinek / tekinthető topográfiai jellegű felületet a Z= f (X, Y) kétváltozós függvénnyel célszerűen úgy lehet leírni, ha a függő és független változó értékeit a felület jellemző pontjaiban számadatokkal adjuk meg.

## Topográfiai felületek ábrázolása

Műszaki célokra általában a legmegfelelőbb, az izovonalas /szintvonalas / ábrázolás.

Az izovonal az egyenlő magassággal bíró pontok geometriai helyei. A szintvonalak előállítását az 1. ábra mutatja.

Az ábrázolandó felületet az alapfelülettel párhuzamosan egymástól megadott távolságokban fekvő síkokkal elmetsszük, és a metszésvonalakat vízszintes vetületben megrajzoljuk. Ezzel előállítottuk a felület alakját, méreteit szemléltető szintvonalas térképet, azaz a felület rajzi modelljét.

A szintköz /dm / megválasztásához a dm =M S tg γ összefüggés ad támpontot, ahol M –a térkép méretarányának nevezője, S- az izovonaltávolság (általában 5-20 mm-nél kisebb nem lehet ),  γ  –a felület hajlásszöge.

A felületek rajzi modelljének szerkesztését, kiinduló adatokból, azok helyzetétől, az ábrázolni kívánt mutatók jellegétől és egyéb követelményektől függően többféle módszerrel lehet, elvégezni.

Közvetlen módszerek:

- idomvonalas

- metszetes

- négyzethálós

- sokszöges

- statisztikai

E módszerek közös jellemzője az, hogy a Z = f (X, Y) felület függő és független változó értékeit a felület jellemző pontjaiban számadatokkal adjuk meg.

Idomvonalakkal történő szerkesztéskor, terepfelszín esetén, a terepen készített, az idomvonalakat is feltüntető mérési vázlatot használjuk fel. A térképre vízszintvetületi adataikkal felrakjuk az egyes pontokat és melléírjuk magassági adatukat. A mérési vázlat alapján berajzoljuk az egyes pontokat összekötő idomvonalakat. Ha olyan felülettel van dolgunk amelynek idomvonalairól semmiféle előzetes információnk nincs, akkor a számszerű értékeket geometriailag elemezve, tájékoztatólag megrajzoljuk az ábrázolandó felület fő idomvonalait / völgy és hátvonal /.Az idomvonalak ismeretében a szerkesztés menete a következő/2. ábra /.

2. ábra. Izovonalak szerkesztése idomvonalak segítségével

Az  idomvonalakhoz viszonyítva a pontokat összekötő egyeneseken interpolációval megszerkesztjük a kerek értékű izovonalak helyét. A keresett felület izovonalait az azonos magasságú pontok összekötésével nyerjük. Ügyeljünk arra, hogy az izovonalak mindig merőlegesen haladnak át az idomvonalakon. Az interpolálás egyik módja a pauszpapírral  történő interpolálás. Interpoláláskor a pauszt úgy helyezzük el, hogy az A és B jelű pontok az értéküknek megfelelő egyenesekre essenek (3. ábra).

3. ábra. Interpolálás pauszcsíkkal

Ezután a kerekszámúegyenesek és az AB egyenes metszéspontjait (x-el jelzett) átszúrjuk a rajzlapra. Az interpolálással szerkesztett pontok nem köthetők össze egyenes vonalakkal, mert a szintvonalak folyamatos görbéknek kell lenniük.

Az izovonalak metszetekkel is szerkeszthetők.  Ennél a módszernél az izovonalas térkép szerkesztésére a kérdéses felület tetszőleges irányú függőleges metszeteit használjuk fel /4. ábra /.

4. ábra. Izovonal szerkesztése metszetekkel.

A térképen megrajzoljuk a függőleges metszetek /profilok/  vonalait. Ezután a függőleges metszeteken a szerkesztendő izovonalas térkép szintközének megfelelő magassági vonalakat szerkesztünk, majd a magassági vonalak és profilok metszéspontjait átvisszük a térképnek arra a vonalára amelyen keresztül a metszetet készítettük. Az egyforma magassági értékű pontokat összekötve az izovonalas térképet kapjuk.

E módszert akkor alkalmazzuk, ha a felületi pontok vonalas elrendezésűek, például vonalas jellegű létesítmények hossz- és keresztszelvényeiből.

A négyzethálós módszernél, a felület adott pontjai egy szabályos négyzetháló sarokpontjai /5. ábra /.

5. ábra. Izovonalak szerkesztése négyzethálózattal

A szerkesztés /interpolálás / a hálózati vonalak mentén mechanikusan végezhető. Éppen ezért e módszer az, amelynél legkönnyebben programozható, és így az automatizált izovonalas térképszerkesztés megvalósítható.

Az izovonalak sokszögmódszerrel való szerkesztése akkor használatos, ha a felületi pontokban ismeretesek a felület geometriai elemei a dőlésirány és dőlésszög /6. ábra /.

6. ábra. Izovonalak szerkesztése sokszög módszerrel

.A statisztikai módszer akkor használatos, ha a megfigyelési /mintavételi / pontok száma nagy, eloszlásuk többé-kevésbé egyenlőtlen és a kérdéses mutató egyenlőtlenül változik.

A statisztikai módszer tulajdonképpen a mutatók terület szerinti kiegyenlítésén alapszik. Ekkor a kérdéses területrészt négyzethálózattal borítjuk be. A hálózatba eső pontok értékeinek középértékét a hálózat középpontjába írva és az izovonalakat a négyzethálós módszerrel megszerkesztve, a mutató alapvető változékonysága már egyértelműen kifejezhető /7. ábra /.

7. ábra. Izovonalak szerkesztése statisztikai módszerrel

Közvetett módszer

A közvett módszerrel történő szerkesztés akkor használatos, amikor a keresett felület két, szintén izovonalakkal adott felület függvénye. A megoldás kétváltozós függvények rajzi modelljein végzett matematikai műveletekhez vezet.

Digitális magassági modell

A topográfiai felület előbb tárgyalt - hagyományosnak számító- rajzi modelljének előállítása mellett, a Z értékek digitális adatbázisba való gyűjtése, rendezése megnyitotta az utat a topográfiai felületek digitális modellezése felé.

A magasságokat tartalmazó adatbázis annak ellenére, hogy csak magassági információkat tartalmaz, megfelelő felhasználói gépi programok segítségével igen sokrétűen és gazdaságosan hasznosítható. Például:

Interpolálás,

A felület bármely pontjában a magasság kiszámítása.

Szintvonalak automatikus levezetése,

Ortofotók készítése,

Hossz- és keresztszelvények készítése, az út- és vízépítés számára,

Térfogatszámítás,

Centrál perspektivikus rajzok és térképek készítése. Lehetővé tenni különböző álláspontokból látható kép létrehozását,

Lejtő kategória-térkép ( lejtési fokok térképe) levezetése a hidrológia számára,

Vízgyűjtő területek lehatárolása,

Axonometrikus ábrázolás, amely lehetővé teszi  a felület 3D –s szemlélését,

Felületekkel matematikai műveletek végzése

Az izovonalakkal ábrázolt felületeket /kétváltozós függvényeket / rajzilag összeadhatjuk, kivonhatjuk, szorozatjuk, oszthatjuk, gyököt vonhatunk belőlük és hatványra emelhetjük. A felületek differenciálhatók és integrálhatók is. Általánosságban: konstruálhatunk a felület adott függvényének megfelelő másik felületet, a kapott felületet tetszőleges síkra, vagy másik felületre vetíthetjük.

A gépi reprezentációhoz alkalmazkodva a feladatok legegyszerűbben a következőképpen oldhatók meg: először ugyanabban a koordináta rendszerben és vetítési síkban transzformáljuk a felületeket, majd megfelelő sűrűségű hálóval borítjuk be azokat. A háló minden egyes sarokpontjában kiszámíthatjuk mindkét felülethez tartozó értékeket /magasságot, vízmélységet, sebességet, vagy egyéb kémiai és biológiai paramétert /. Elvégezzük ezekkel az értékpárokkal a kijelölt műveletet és az eredményt visszaírjuk a megfelelő sarokpontokhoz. Az eredő felület izovonalai interpolálással megszerkeszthetők.

8. ábra Digitális magasság modell funkciói

## Digitális magassági modellek fajtái

A térinformatikában a  digitális terepmodell építésének az alábbi három módja terjedt el:

- a vektoros (szintvonalas) szerkezet,

- a rácsalakú hálózat,

- és a háromszögesített szabálytalan hálózat (TIN)

A vektor vagy szintvonal alakú eljárásban a szintvonalakat x,y koordináta-párok sorozatával írnak le és tárolnak. A szintvonalpontok szigorúan összekötési sorrendben vannak tárolva.

A négyzet alakú rácsháló a legáltalánosabban használt adatstruktúra, mivel a számítógépes reprezentációban ez a legkönnyebb és viszonylag hatékony megoldás. Az adatok tárolása a rácspontokhoz rendelt Z koordináták soros tárolásával történik. Álljon itt egy példa arra, hogy egy raszteres DTM elegendő információt tartalmaz egy vízgyűjtő terület alapmintájának meghatározásához. Ehhez minden raszterpontot egy négyzetrács középpontjaként kell elképzelni. A cellából kifolyó víz irányát a környező cellák magasságai fogják meghatározni. A víz minden cellából a szomszédos cellák legalacsonyabbika felé folyik, ha egy szomszéd sem alacsonyabb, akkor a cella gödör és a 0 kódot kapja. Lefolyásra általában a 4 vagy 8 lehetséges irányt tételezünk fel. Az 9.ábra egy vízgyűjtőt lefedő pixelek lefolyási irányait mutatja .

9. ábra. Egy vízgyűjtőt lefedő cellák lefolyási irányai, 8 irányos rendszerben.

Egy vízválasztó megtalálásánál a leggyakrabban használt algoritmus elkezdi kijelölni egy adott cellánál (egy 3x3-as mozgó szűrőt használva) kijelöl minden cellát amely ebbe folyik bele, azután mindet amelyek ezekbe folynak bele, mindaddig, amíg a medence határait sikerül definiálni. A vízválasztó ekkor az a poligon, amelyet a megjelölt cellák alkotnak. A 10.  ábra egy vízgyűjtő vízhálózatának modelljét mutatja be.

10. ábra. Egy vízgyűjtő vízhálózatának modellje.

A háromszögesített szabálytalan hálózat (TIN) modell egy valóságos alternatívája a szabályos raszteres felületmodelleknek.

Egy TIN modellben a támpontok egyenesekkel vannak összekötve úgy, hogy háromszögek keletkezzenek. Minden háromszög belsejében a felületet általában egy síkkal állítjuk elő. Azáltal, hogy háromszögeket használunk, biztosítjuk, hogy a mozaikszerű felület minden darabja illeszkedni fog a szomszédos darabokhoz . Így egy hézag és szakadásmentes folytonos felületet kapunk ( 11.ábra).

11. ábra. Egy TIN modell

A sarokpontok x,y és z koordinátáit mindig együtt tárolják a hálózat szomszédos pontjaival.

A rácshálók mellett a TIN-modellek is alkalmazhatóak vízgyűjtő hálózatok meghatározására. A 12. ábra egy vízgyűjtő hálózatot  egy  TIN modellen mutat be.

12. ábra. Egy vízgyűjtő hálózat TIN modellen.