# Elemzések a térinformatikában

A térbeli analízis a helyhez kapcsolódó kérdések megválaszolását teszi lehetővé. Az alapvető kérdések az alábbiak lehetnek:

A kérdés jellege					A kérdés

- Helyre vonatkozó					Mi található azon a helyen?

- Körülményekre vonatkozó			Hol van az a körülmény?

- Trendre vonatkozó				Mi változott meg?

- Útvonalra vonatkozó				Melyik a legkedvezőbb út?

- Jelenségre vonatkozó				Mi a jelenség?

- Modellezéssel kapcsolatos			Mi történik, ha…?

## A következőkben a felsorolt kérdések megválaszolási módjaival, a térbeli analízis eszköztárával és a megvalósítás lehetőségeivel fogunk foglalkozni. Minden térinformációs rendszerben az adatelemzés, lényegében két lépésből tevődik össze:

- az adat kiválasztása és a

- megfelelő művelet elvégzése.

Az adatok kiválasztása történhet:

- az objektumok geometriai helyzete vagy az

- objektumok attribútumai alapján.

Térinformatikai rendszerekben az adatbázisnak fedvényekbe vagy rétegekbe történő szervezete, nem csupán az adatmodell könnyebb áttekinthetőségét szolgálja, hanem sokkal inkább az adatok elérésének meggyorsítását a földrajzi elemzésben. Akár raszter-, akár vektorrendszereket veszünk figyelembe az elemzések eszközeit az alábbi négy főcsoportba sorolhatjuk:

- adatbázis lekérdezése

- térképi algebra

- távolsági műveletek

- szomszédsági műveletek.

- Adatbázis lekérdezése

Az egyik legfontosabb alapeszköz, amelyet a térinformatika alkalmaz, az adatbázis lekérdező rendszer. Az adatbázis lekérdezése során azokra az adatokra kérdezünk rá, amelyet a rendszerben már tároltunk. Néhány esetben ezek a kérdések az adott helyre vonatkoznak. Például, milyen a talajhasználat típusa egy adott helyen. Más esetekben a kérdések az adott szakadatra vonatkoznak. Például, mennyi a talajvíz szintje az adott helyen. Más esetekben komplex kérdéseket is feltehetünk. Például, mutassa meg a rendszer az 1ha-nál nagyobb, nedves területeket vagy mutassa meg a háztartási hulladéklerakásra alkalmas területeket. A legtöbb térinformatikai rendszer ezeket a lekérdező komplex műveleteket két lépésben végzi el. Az első lépésben, amelyet újraosztályozásnak hívunk, egy olyan új térképi réteget kapunk eredményül, amely kielégíti a feltett kérdéssel kapcsolatos kritériumokat. Az újraosztályozás a logikai műveletek közül egy rendezési feladatnak felel meg, amely során a közismert egyenlő valamivel, valaminél kisebb, valaminél nagyobb, nagyobb egyenlő, kisebb egyenlő. (=, >, <, ,  ) logikai műveleteket hajtunk végre.

A rendszernek számos gyakorlati alkalmazása fordul elő. Ezzel a módszerrel találhatók meg bizonyos attribútumok szélső értékei ( maximumai vagy minimumai ). Példaként vizsgáljuk a talajvíz térképet. Ha a talajvíz térszín alatti mélységét attribútumnak tekintjük, rendezéssel találhatók meg a vizsgálandó területen a magas (pl. 1m fölötti ) talajvizű területek. Vagy egy talajhasználati térképről, amely tartalmazza a különböző művelési ágakat: szántó, legelő, erdő, út,…stb. Válasszuk ki csak az erdővel borított területeket. Ha a fenti két esetben a rendezést ( újraosztályozást ) elvégezzük, olyan két réteget fogunk kapni, ahol az általunk fontosnak tartott területek 1-es értéket és minden ezen kívül eső terület 0-ás értéket vesz fel. Az ilyen típusú réteget logikai rétegnek nevezzük. A 0 hamis, míg az 1-es igaz állításokat tartalmaz, ezért a bináris réteg elnevezés is elterjedt.

Miután az újraosztályozással ( rendezéssel ) leválogattuk azokat a területeket, amelyek erdőterületek, illetve a magas vizű területek lesznek, egy újabb térbeli művelettel előállítjuk azt a térképet, ahol magas a talajvíz és csak erdő van. Ezt a második lépésben végrehajtott műveletet térbeli átfedésnek ( overlay ) nevezzük. A térbeli átfedési művelet eredménye egy olyan új térképi réteg, amelyet valamilyen logikai kombinációk során kapunk kettő vagy több input rétegből.

1. ábra

Ebben az esetben a helyes logikai műveletet az És (AND ) művelet fogja adni a két kiinduló bináris réteg között. Ennek eredményeként egy olyan output réteget kapunk, amely mindkét feltételt tehát a magas talajvizű területek, illetve az erdőterületek feltételeit is kielégíti. A Bool-algebrai műveletek mindegyike jól hasznosítható a térinformációs rendszerekben. Leggyakrabban az AND, OR, NOR műveletet használjuk.

AND ( És )

| 1 AND | 2 = | Eredmény |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

OR ( Vagy )

| 1 OR | 2 = | Eredmény |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

NOR ( Kizáró Vagy )

| 1 NOR | 2 = | Eredmény |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

2. Térképi algebra

A következő igen fontos térinformatikai eszköz a térképi rétegek matematikai kombinációja. A modellezés különösen megkívánja azt, hogy a modell egyes rétegeit megfelelő kombinációk alapján tudjuk felhasználni. Például nézzük meg az alábbi egyenletet, amely az erdőterületeken a hóolvadás mértékét írja le.

M=0,19t+0,17d, ahol

M-a hóolvadás mértéke (cm/nap )

t-a levegő hőmérséklete

d-a harmatpont

Adott két réteg, az egyik a hőmérsékletre vonatkozik, a másik pedig a harmatpont értékeit mutatja a vizsgált területen. Ebből a fenti képlet alapján meg tudjuk határozni a hóolvadás mértékének térképét mégpedig úgy, hogy a hőmérséklet réteget megszorozzuk 0,19-cel, ez egy skalár művelet, a harmatpont réteget 0,17-tel, ez szintén egy skalár művelet és a két térképi réteget egy térképi átfedés során matematikailag összeadjuk. A folyamat eredményeképpen kapunk egy olyan térképet, amely a hóolvadás területi eloszlását fogja mutatni.

A térképi algebra művelettípusait az alábbiakban foglaljuk össze:

- konstanssal végzett számtani műveletek

- függvények: hatványozás, gyökvonás, szögfüggvények, logaritmus függvények

- matematikai műveletek: összeadás, kivonás, szorzás, osztás.

Folytonos izovonalakkal ábrázolt területek differenciálhatók és integrálhatók is. Izovonalakkal ábrázolt területek rajzi kivonására példa, az egymást követő mederfelvételekből a mederalakulás folyamatát jól bemutató, a meder megváltozását rögzítő un. kimélyülési, feltöltődési térkép megszerkesztése.

2. ábra

A gépi reprezentációkhoz alkalmazkodva az ilyen típusú feladatok a legegyszerűbben a következőképpen oldhatók meg. Először ugyanabba a koordináta rendszerbe és vetítési síkba transzformáljuk a felületeket, majd megfelelő sűrűségű hálóval borítjuk be azokat. A háló minden egyes sarokpontjában kiszámítjuk mindkét vagy több felülethez tartozó értékeket ( geodéziai magasság, vízmélység, sebesség, kémiai vagy biológiai paraméter ). Az összes helyhez tartozó értékekkel elvégezzük a kijelölt műveleteket és az eredményeket visszaírjuk a megfelelő sarokpontokba. Folytonos felület esetén az eredő felület izovonalai már a szokásos módon megszerkeszthetők.

Felületek rajzi összeszorzásának jelentősége lehet, például a vízfolyások lebegő hordalék, szennyező anyag vagy egyéb kémiai és biológiai paraméterek hozamának meghatározásánál. Az ilyen jellegű feladat tulajdonképpen a keresztszelvényben értelmezett vízsebesség ábra és a vizsgált paraméter szelvénybeli töménység ábra összeszorzásával kapott új (eredő ) felület, T tartományban vett integráltja.

Q=f(x,y), ahol TQ-a paraméterhozam

T-a nedvesített szelvényterület

F(x,y)-az eredő felület

3. ábra

Izovonalakkal ábrázolt felületek rajzi osztásának szerepe lehet, például az állóvizek elöregedésének vizsgálatánál, tározók, halastavak kotrási munkáinak tervezésénél. Az ilyen jellegű feladatok az állóvizekről készített mélységvonalas térkép és az iszapvastagságot ábrázoló térkép rajzi osztásával nyert un. elöregedési térkép alapján sikeresen megoldhatók.

4. ábra

3. Távolsági műveletek

Ennél a csoportnál azok a műveletek, elemzési lehetőségek játszanak meghatározó szerepet, amelyekben a távolságnak valamilyen feladata van. A legáltalánosabb feladatok közé tartozik, amikor egy kiválasztott pont, vonal vagy felület köré, meghatározott távolsággal egy pufferzónát, védőterületet kell kialakítani.

5. ábra

Másik szintén eléggé gyakori feladat, hogy a kiválasztott hely ( pont, vonal, felület ) körül valamilyen terjedési modellt kell felállítanunk vagy valamilyen ellenállási modellben a terjedési távolságot kell számolnunk. Ez lehet két kiválasztott tulajdonság közötti legrövidebb távolságnak a meghatározása is valamilyen ellenállási felületen. Az ellenállási felület értékei mindig relatív értékeket jelentenek, azaz az adott helyen hányszor nehezebb az áthaladás egy előre megválasztott alapértékhez képest. Gondoljunk például arra, hogy mennyivel nehezebb gyalogolni mély hóban, mint hómentes úton. Így a hóval borított felületeken nagyobb az ellenállás mértéke. Amikor az ellenállási hatásokról vagy felületekről beszélünk, nagyon sokszor kötség-távolságra (cost-distance) gondolunk. A név eredete onnan származik, hogy a távolság egyben bizonyos szállítási, utazási költséget is jelent. Ilyen esetben az ellenállási felület gyakorlatilag egy költség-felületnek (cost-surface) felel meg. Itt általában a fő szempont a legalacsonyabb költségszint elérése, azaz két objektum között a legkisebb költségigényű szállítási útvonalat kell megtalálni.

A költség-távolságok további elemzési lehetőségét jelentik az allokációs vizsgálatok (allocation). Az allokációs vizsgálatok során feltételezzük, hogy a kijelölt tulajdonsághoz legközelebb eső helyeket tudjuk megkeresni. Például kíváncsiak vagyunk, hogy egy lakott területen belül a lakosságot hogyan tudjuk szétosztani a legközelebbi orvosi rendelők körzetében. Ebben az esetben a legközelebbi alatt, a legközelebbi lineáris távolságot vagy a legrövidebb utazási időt értjük.

4. Szomszédsági műveletek

Egy pont hovatartozásának az eldöntése egy tipikus szomszédsági művelet, hiszen csak környezetvizsgálat alapján lehet megmondani, hogy a pont egy területen belül vagy kívül helyezkedik-e el. Egy másik szomszédsági művelet lejtőtérképek készítése digitális terepmodellből. Ebben az esetben két szomszédos pont magasságkülönbsége a számítás alapja. Egy másik hasonlóan gyakori vizsgálat a különböző aspektusok elemzése egy digitális terepmodellen.

A térinformatika nyújtotta elemzési lehetőségek gyakorlati alkalmazására még az évközi gyakorlatok során többször visszatérünk, egy-egy konkrét feladat megoldásával.