# Távérzékelés

1. A távérzékelés és a térinformatika kapcsolata

A földrajzi információs rendszerek (FIR) számára szükséges adatok beszerzése, mérése számos módszerrel lehetséges. Ezek közül talán az egyik legfontosabb a távérzékelés. Mind a légifelvételeket, mind űrfelvételeket széles körben használják a tervezési térképek, a domborzatmodellek és a tematikus térképek előállítására, valamint az időbeni változások nyomon követésére.

A távérzékelt adatok felhasználásának különös előnyt adott, hogy a képeket digitális formában csekély előkészítés után közvetlenül alkalmazhatjuk a földrajzi információs rendszerekben. Robbanásszerű elterjedésének a digitális felvételi technika fejlődése és elterjedése, valamint a számítógéppel segített képelemzés volt az előnye.

A raszter alapú térinformatikai rendszerek többsége tartalmaz alapvető képfeldolgozási eljárásokat, amelyek megismerése miatt, valamint a távérzékelt adatok FIR adat feltöltésben elfoglalt kiemelt szerepe miatt, fontosnak tartjuk a távérzékeléssel közelebbről való megismerkedést.

2. A távérzékelés lényege

A távérzékelés a tárgyakról, a területről (felületről), a jelenségekről, vagy folyamatokról nyerhető adat és információ szerzés tudománya.

1. ábra:

Általában a távérzékelés formája és módszere az elektromágneses sugárzás egy-egy szakaszának érzékelésén, rögzítésén, majd a jelek értelmezésén és feldolgozásán alapszik. Általános értelemben az áramló energia észleléséről van szó.

A távérzékelés mindig két fő folyamatból tevődik össze: adatszerzés és adatelemzés.

(Emlékszünk a geodéziára, amelyben a terepi mérés és az irodai feldolgozás a távérzékeléssel teljesen analóg folyamat.)

Az adatszerzési folyamat elemei a következők:

energiaforrások (a), az energia terjedése az atmoszférán keresztül (b), az energia kölcsönhatása  a földfelszín jellemzőivel (c), földi, légi, űrbeli érzékelők és hordozóeszközök (d), az érzékelő adataiból előállítható képi, vagy numerikus forma.

Az adatelemzési és feldolgozási folyamat magában foglalja a képfeldolgozáshoz használható különféle fotogrammetriai műszereket, valamint az interpretációs szerkezeteket, illetve azok használatát. Ha numerikus szenzoradatok vannak a birtokában, akkor számítógéppel megy végbe a folyamat.

A referencia adatok segítségével, az elemző viszonyító információkat nyer azokról a dolgokról, amelyekről a szenzoradatokat gyűjtötték. A referenciaadatokkal hitelesítik a távérzékelt adatokat. Az interpretációban, a tónusok elkülönítése során relatív értékelést (osztályba sorolás) végzünk, de azt, hogy a relatív adatok a valóságban mit jelentenek, azt csak a referenciaadatokra való transzformálásuk után lehet hiteles információkat elfogadni.

A hiteles adatokból kiolvasott és összeállított információt kapja meg a felhasználó (g), általában fedvényes fényképek, tematikus térképek, táblázatok, műszaki leírások, tanulmányok, dolgozatok, beszámolók, jelentések formájában. Ilyenek például a földhasználati térképek vagy a termésterületek statisztikai adatai.

Végső soron e hiteles információk épülnek be a végfeltároló döntéshozatal rendszerében (h).

3. A távérzékelés fizikai alapjai

Ebben a fejezetben vázlatosan áttekintjük a távérzékelés természettudományi alapelveit.

A távérzékelésben az információhordozó az elektromágneses sugárzás (energia). Az elektromágneses sugárzás valamiféle energiaforrásból származik. Az energiaforrás lehet természetes (Nap, Föld), vagy mesterséges (izzólámpa, lézer). A fény az elektromágneses sugárzás különleges fajtája, amelyet az ember lát, vagy érzékel. Az elektromágneses hullám két egymásra merőleges komponensből tevődik össze. Egyik része egy szinuszos elektromos hullám, a másik egy szinuszos mágneses hullám és mindkettő merőleges a terjedés irányára.

Ezeket a hullámokat a hullámtartományba három adattal szokták jellemezni.

- c  a hullámsebesség, fénysebesség ~ 300000 km/sec

- λ  a hullámhossz, látható fény 0,35-0,7µm

- hullámfrekvencia, f = c/λ Az elektromágneses sugárzás folytonos, de a könnyebb érthetőség kedvéért szakaszokra szokták bontani. Ezek a hullámsávok: a röntgen, az ultraibolya, a látható fény, a közeli infravörös, a közép és a távoli infravörös, a mikrohullámok és a rádióhullámok.

2. ábra:

A távérzékelés szempontjából a Nap a legnyilvánvalóbb forrása az elektromágneses energiának. A Föld a felszínéra jutó sugárzás jelentős részét elnyeli. A Föld a saját geotermikus energiájából és az elnyelt napsugárzásból jelentős mennyiségű energiát sugároz ki a légkörbe.

A föld légköre önmagában egy jelentős elnyelő és visszaverő közeg, amely a napból érkező elektromágneses energiát csak egy ún. atmoszférikus ablakon engedi át.

Az első ilyen jelentős ablak a látható fény tartományában esik. A kék fénynél alacsonyabb hullámhosszú sugárzást az atmoszféra visszaveri, de a zöld, a vörös és a közeli infravörös hullámok jó lehetőséget biztosítanak a földfelszín megfigyelésére. E tartomány jelentőségét növeli a növényzet klorofil tartalmának erős visszaverő tulajdonsága vörös és közeli infravörös hullámhosszon. További atmoszférikus ablakok léteznek, a közepes infravörös, a hő infra, valamint a mikrohullámú tartományokban.

Az elektromágneses energiát, csak akkor lehet észlelni vagy érzékelni, ha valamivel kölcsönhatásba lép. Ha az elektromágneses hullám kölcsönhatásba kerül egy tárggyal, akkor három lehetséges módon viselkedik. Visszaverődik, elnyelődik vagy áthalad, miközben jellemzői megváltoznak. Az elektromágneses energia kölcsönhatásának mértéke és módja egy adott tárggyal, az illető tárgy kémiai és fizikai tulajdonságától függ.

Általános vizsgálódásra legalkalmasabbak a Föld felszínéről, az ott lévő dolgokról visszaverődő hullámuk. Ha megvizsgáljuk, hogy egy adott tárgy felszínéről a beeső sugárzás hány százaléka verődik vissza, akkor megkapjuk az adott tárgyra jellemző sugárzás visszaverődés mértékét az un. albedóját.  Ha egy tárgy albedóját a hullámhossz folytonos változtatása mellett ábrázoljuk, akkor az adott tárgy un. reflektancia görbéjét kapjuk. Ezzel a görbével az egyes anyagok sajátosan jellemezhetők (3. ábra)

3. ábra

A tereptárgyak reflexiós tulajdonsága változatosak, a teljes sugárzásból pl. a hó 80 % ot, az aszfalt 2 %-ot, a beton 36 %- ot, az erdő 3 %- ot ver vissza. Ha az eltérés nagy, akkor könnyű a felismerés, illetve a megkülönböztetés.

4. Érzékelők (szenzorok), felvevőberendezések és hordozóeszközök

Az alkalmazott elektromágneses sugárzás hullámhossza szerint beszélhetünk a látható fény, infravörös vagy mikrohullámú szenzorokról.

Vannak aktív és passzív szenzorok. Ha a szenzor a természetes sugárzást érzékeli, akkor passzív vevőről van szó. Ha a saját energiaforrásai segítségével előállított elektromágneses sugárzást, akkor aktív az eszköz.

Beszélhetünk analóg és digitális felvételekről. A felvevő berendezések (fényképezőképek) eleinte filmeket használtak, ahol a film fényérzékeny emulziójára jutó fény hatására a szemcsék megváltoztatják színűket és így készítenek képet a visszaverő felületről. A fényérzékeny részecskék színváltozása arányban áll a beeső fény mennyiségével, ezért a nem homogén felületekről tónusos képet kapunk a fényképezés során készített felvételeket analóg felvételeknek hívjuk. A számítógépes feldolgozás számára ezek a felvételek közvetlenül nem alkalmasak, előzetesen digitalizálni kell őket, ami rendszerint szkenneléssel történik. Az elkészült felvételek az információt a felvételi tárgyról visszaverődő fénysugarak  intenzitás -különbségei alapján tónus különbségekké alakítja. Ha a felvételt csak egyetlen hullámhosszra érzékeny felvevő berendezéssel készítjük, akkor un. pánkromatikus felvételt kapunk, ahol a képen sötétebb és világosabb foltok váltakoznak. Ezért az ilyen képeket fekete-fehérnek nevezzük. A felvételi tárgyról több információt nyerhetünk, ha arról színes képeket készítünk. Az analóg filmek esetében három különböző hullámhosszra érzékeny réteget visznek fel a filmre. Ezek külön-külön olyan fényérzékeny rétegek, amelyek az adott hullámhosszú fény hatására megfelelő mértékben elsötétednek. Az első hullámhosszra érzékeny réteg piros színezetet kap, a második zöldet, a harmadik kéket. E három alapszín keverékéből kapjuk a teljes színpalettával rendelkező képet.

A képalkotás másik módszere, amikor a visszavert jelek egy elektronikus érzékelőbe jutnak, ahol az elektromos impulzusokat indukál. Az előállított elektromos jel nagysága szintén egyenes arányban áll a beérkező energia nagyságával, de az csak előre meghatározott értékeket vehet fel, pl. 0-255 közötti értéket. Ezeket az elektronikus képeket közvetlenül szemlélni nem tudjuk, a láthatóság érdekében az emberi szem számára alkalmas jelekké kell transzformálni. A jeleket a későbbi feldolgozás számára mágneses adathordozón rögzítik. Ezt a felvételi eljárást digitális képalkotásnak nevezzük, a képeket előállító felvevő berendezéseket pedig letapogatóknak vagy szkennereknek.

A digitális technikában a beérkező fénysugár útjába különböző szűrőket helyeznek el. Ezzel biztosítják a megfelelő hullámhosszú alkotók szétválasztását. Az ilyen több hullámhosszon (csatornán) párhuzamosan készített felvételeket, multispektrális felvételeknek hívjuk. A színes kép előállítása ezek után már csak tetszőleges három csatorna kiválasztásával és az alapszínek (piros, kék, zöld) hozzárendelésével készül.

A távérzékelt képeket általában valamilyen repülő szerkezetre erősített felvevő berendezéssel készítik. A felvételeket tovább csoportosíthatjuk a hordozó eszköz repülési magassága alapján, így megkülönböztetünk űr- ill. légifényképeket.

A légifelvételek többségénél a hordozó eszköz repülőgép, de hordozó lehet hőlégballon, sárkányrepülő, vagy modellrepülő is.

A légifelvételeket elsősorban térképészeti célokra készítik, ahol nem csak a terep síkrajzi elemeit térképezik, hanem fénykép-pár esetén a domborzat magassági adatait is kiértékelik. Az alkalmazott filmek a látható fényre érzékenyek fekete-fehér vagy színes negatívok. Térképkészítés céljára csak speciális, un. mérőkamarával készített mérőképek valók. Mérőkamarával multispektrális felvételek is készíthetők. Ebben az esetben több (4-9) kamarát kapcsolnak össze úgy, hogy optikai tengelye párhuzamos legyen. Kézi kamerákkal készített felvételek geometriai kiértékelésre korlátozottan alkalmasak, azonban fotointerpetációs célokra kitűnően megfelelnek.

Az ortofotó készítése a fényképfeldolgozás egy speciális területe. A légifelvételek geometriai torzulásokkal terheltek. Ezek részben a repülőgép billegéséből, részben a domborzati viszonyokból adódnak. Az ortofotó olyan „légifénykép”, amelyen ilyen torzulások már nincsenek, kerek méretaránya van, információ tartalmában pedig teljesen megegyezik az eredeti felvétellel, tehát olyan, mintha ortogonális vetítésű fényképezéssel állították volna elő.

Űrfelvételek készítésére leginkább elektronikus letapogatókkal felszerelt műholdakat alkalmaznak. Csak speciális katonai célokra készítenek még hagyományos analóg fényképeket, mert az ilyen felvételek felbontása jobb.

Az optikai-mechanikai letapogatással készülő felvételeket az alábbi ábra szemlélteti.

A felvevőegységben egy gyorsan lengő vagy forgó tükör, ill. prizmarendszer tapogatja le a terepet Y irányban, miközben a műhold X irányba halad. A tükörről a sugárzás a detektorra jut. A detektor az elektromágneses sugárzás legkülönbözőbb hullámhosszaira érzékeny. Az elektromos egység a detektorra jutott energiát alakítja át elektromos energiává és vezérli a képrögzítő egységet ill. tárolja az adatokat. Az elektronikus egység képrögzítés nélkül közvetlenül egy számítógépnek is továbbítja az adatokat, ekkor az érzékelés képesítése a számítógépen hajtható végre.

A műholdakon elhelyezett szkennerek általában multispektrális letapogatók. A felvételek terepi felbontása 10-80 méter. Ezért a felvételek készítésének célja – figyelembe véve a kevésbé pontos geometriai leképezést – fizikai és tartalmi információk gyűjtése. A legfontosabb cél a természeti erőforrások térképezése, állapotfelmérése és időbeni változásuk megfigyelése.

Ma már a Föld körül számos műhold gyűjti az adatokat. A működő rendszerek közül a legjelentősebbek az amerikai LANDSAT és a francia SPOT rendszerek.

A LANDSAT MSS (MultiSprectral Scanner) latapogatója mindegy 80 cm-s terepi felbontású. Négy hullámsávban működik.

- 0,5-0,6 m

- 0,6-0,7 m

- 0,7-0,8 m

- 0,8-1,1 m

A LANDSAT TM (Thematic Mapper) 7 sávban érzékel, terepi felbontása 30 m.

- 0,45-0,55 m

- 0,52-0,60 m

- 0,63-0,69 m

- 0,76-0,90 m

- 1,55-1,75 m

- 2,08-2,35 m

- 10,4-12,5 m

A SPOT műhold kétféle üzemmódban működik.

Multispekrálisban három sávban:	1.	0,5-0,59 m

- 0,61-0,68 m

- 0,79-0,89 m

SPOT4. 1,58-1,75 m  (1998)

ahol, a terepi felbontása 20 m.

Pankromatikusban 0,51-0,73 m sávban, terepi felbontása 10 m.

(0,61-0,68) SPOT4

SPOT4 új felvevőberendezése a VEGETATION, amelyek sávjai

kék 0,43-0,47

vörös 0,61-0,68

közeli infravörös 0,78-0,89

rövidhullámú infravörös 1,58-1,75

felbontása 1 km.

A VEGETATION a globális növényzetfedettségi vizsgálattal szolgáltat geokódolt adatokat, 24 órás és 10 napos intervallumon vegetációs indexet számítanak.

Az automatikus műholdak pályái ismertek, így kiszámítható az egyes területeken a felvételezés időpontja, ezért egyidejű referencia mérések végezhetők. Magyarországon az űrfelvételek beszerzését és a felhasználók számára történő szolgáltatását a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) Távérzékelési Főosztálya végzi.

5. A távérzékeléssel gyűjtött adatok feldolgozása

Az előző fejezetben leírtak szerint a felvevő berendezések a felvétel tárgyától egy tónusos különbségekkel bíró képet állítanak elő. A tónuskülönbségek alapján azonban különböző jellegű információkat tudunk leolvasni.

A tónuskülönbségek rajzolatának elemzésével a tárgypontok egymáshoz viszonyított elhelyezkedését tudjuk nyomon követni. A képek ilyen jellegű kiértékelésével a fotogrammetria foglalkozik, ahol a felszín geometriai viszonyait elemezzük.

Ha a felvételen a tónuskülönbségek értékeit mérjük, akkor a tárgy fizikai jellemzőit tudjuk meghatározni. A denzitometria tudományág a felvétel denzitás különbségei és a fizikai jellemzők különbségei között keresi a kapcsolatot. Jellegzetes példa erre a termális felvételek alkalmazása, ahol az egyre világosabb foltok a magasabb hőmérsékletű helyeket jelzi.

Amikor az egyes színfoltok jelentéstartalmát próbáljuk meghatározni pl. a kék folt folyót jelzi, a zöld a füvet, a piros a háztetőt, stb., akkor a felvétel tartalmi elemzését un. iterpretációját végezzük el.

Hangsúlyozzuk, hogy a távérzékelés során függetlenül az információ jellegétől, tehát függetlenül attól, hogy geometriai, fizikai vagy tartalmi értékelést végzünk, a denzitás (feketedés) értékeket mindig csak egy felvételen hasonlíthatjuk össze.