# Az IDRISI rendszer használata

Varga Antal f.docens (2008)

A gyakorlatok összeállítása során célul tűzzük ki, hogy rajtuk keresztül megismerhessük az IDRISI térinformatikai szoftver, jellemző funkcióit, amelyek egyben hozzásegítenek bennünket a GIS technológia megértéséhez is.

Nem volt szándékunkban az IDRISI összes funkciójának bemutatása, mert egyrészt ez a néhány gyakorlati óra ehhez túl kevés lenne, másrészt, értelmes, tartalmas példákhoz több-kevesebb szakismeret szükséges, amelyet a szaktanszékek magasabb évfolyamokon fognak nyújtani.

A térinformatika tanulásához szükséges, előkészített adatállományokat a Főiskola FTM szerverén az EJMMF/Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék/ geoinfó3/ könyvtárban helyeztük el. A könyvtár szerkezete:

/elmélet/	Itt megtalálhatóak a térinformatikai előadások szerkesztett változatai.

/gyakorlat/	A számítógépes gyakorlatok leírásait itt találhatjuk meg.

/idrisi/	Ebben a könyvtárban megtalálhatók a gépi gyakorlatokhoz szükséges un. gyakorlófájlok.

/évközik/	Ide lettek telepítve az évközi feladatokhoz szükséges állományok.

A gyakorlatok megkezdése előtt, első lépésként az FTP szerverről másoljuk át a geoinfó3 állományait az E:\IDRISI_MUNKA elnevezésű könyvtárba.

## Az IDRISI környezet, megjelenítés, adat- és fájl- típusok

Eben a fejezetben megismerkedünk az IDRISI program szerkezetével, a működés során rendszeresen használt alapfunkciókkal, az IDRIS adatok és állományok típusaival, azok értelmezésével és megjelenítésével.

Kezdjünk hozzá! Indítsuk el az IDRISI térinformatikai programot:

A kezdőkép fölső szegélyén a fő programmodulok láthatók, rákattintva, mindegyike egy-egy legördülő menüt rejt magában. Alattuk a gyakran használt funkciók ikonsora látható. Középen a térképasztal helyezkedik el. Jobboldalt kapott helyet az opcionális fájlkezelő rendszer, alul pedig az állapotsor.

## Főmenü

1.	2.	3.		4.	5.		6.		7.	8.		9.

## Fájl   Képernyő Elemzés   Modellezés  Képfeldolgozás    Átalakítás   Adatbevitel  Ablakkezelés  Segítség

## Fő ikonsor

1.    2.   3.  4.  5.     6.   7.   8.   9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.  19.  20.  21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.            28.          29.

| 1. Adat és fájl kezelés | 9. Eredeti ablak visszaállítása | 17. Grafikus elem törlése | 25. Térképalgebra |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.Képernyő | 10. Kapcsolt nagyítás | 18. Digitalizálás tárolása | 26. Makró modellező |
| 3. Szimbólumkezelő | 11. Nagyítási beállítások | 19. GPS | 27. Újraosztályozás |
| 4. Képjavító | 12. Helyre történő lekérdezés kurzorral | 20. Hisztogram | 28. Parancsablak |
| 5. Színkompozit | 13. Objektum tulajdonság | 21. Látványkép | 29. Parancsvégrehajtás |
| 6. Térkép illesztése ablakban | 14. Távolságmérés | 22. Madár látvány |  |
| 7. Keretmaximálás | 15. Hatástávolság és területmérés | 23. Fájlszerkesztő |  |
| 8. Nagyítás ablakban | 16. Képernyő digitalizálás | 24. Adatbázis kezelő |  |

Bővebben az IDRISI fájl és menü szerkezetről, az IDRISI Andes Menü fejezetben olvashatunk.

Az IDRISI belső programjainak indítása kétféleképpen is kezdeményezhető. Az egyik módszer, amikor a tematikus menüben történő barangolás eredményeként kiválasztjuk az indításra szánt programot. A másik megoldás, hogy futtatni kívánt programot beírjuk, vagy kiválasztjuk a parancsablakba és a mellette lévő nyílgomb megnyomásával elindítjuk azt.

## IDRISI Fájlkezelő

Elsőként a munkakönyvtár útvonalát kell megadni. A Fájl menüre klikkelve, a legördülő menüből válasszuk az IDRISI Explorer (fájlkezelőt). Az IDRISI Explorer két ablakra van felosztva. A fölső részben helyezkednek el a Projects (témacsoportok),  a Files(fájlok) és a Filters(szűrők) almenük. Az alsóban pedig mindig az aktuális (kiválasztott)  fájl tartalmi leírása (dokumentációja) lálható. Egér jobbal klikkeljünk egyet a Project ablakba, majd válasszuk a New Project Ins menüpontot és állítsuk be az  e:\IDRISI_MUNKA\idrisi\ kezdő munkakönyvtárat.

Ezután váltsunk a Files ablakra. Itt a munkakönyvtárban szereplő összes állomány kijelzésre kerül, feltéve, ha a  Filters ablakban az összes fájlbővítmény be van kapcsolva. A bekapcsolt bővítmények egyébkén a Project ablak utolsó sorában fel vannak sorolva. Itt kell elmondani, hogy az IDRISI rendszer együtt képes kezelni a raszteres (*.rst), a vektoros (*.vct) és az érték (*.avl) , és még sok egyéb más típusú állományokat, tehát egy un. hibrid rendszerű szoftverrel dolgozunk.

## Dokumentációs fájl

Az IDRISI rendszerben minden raszter térképhez két állomány tartozik, a fő *.rst kiterjesztésű adatfájl és egy pici dokumentum fájl, amelynek kiterjesztése: *.rdc.

Az aktuális alsó ablakban, éppen ennek a leíró állánynak a tartalmát láthatjuk:

Name				:	USA

File format			:	IDRISI Raszter A1

File title			:	USA KELET MASSACHUSETTS területe

Data type			:	byte

File type			:	binary

Colums			:	579

Rows				:	350

Ref. system			:	lat/long

Ref. units			:	deg

Unit dist.			:	1.0000000

Min. X			:	-71.9895020

Max. X			:	-70.3013000

Min. Y			:	42.0542984

Max. Y			:	42.7024994

Pos’n error			:	unknown

Y Resolution		:	0.0018520029

X Resolution		:	0.0029157202

Min. value			:	0

Max. value			:	15

Display min			:	0

Display max			:	15

Value units			:	classes

Value error			:	uknown

Flag value			:     none

Flag def’n			:	none

Legend cats			:	16

Categoris	  		:	0=Tengeröböl, 1=...

Fussunk át a dokumentum fájl tartalmi elemzésén. A paraméterek három logikai csoportba sorolhatók:

- Általános adatok

- Raszter térkép állandói

- Szakadatokkal kapcsolatos állandók

- Általános adatok

A dokumentum fájl első sorában a Name= fájlnév, utána a File Format= fájlformátum, majd a File title = állomány megnevezés található. Általában ezt az egysoros megnevezést használjuk az állományok rövid tartalmú leírása. Ez a megjelenítéskor mindig kiíródik.

A Data type = adattípus és File type = fájltípus, később fogjuk részletesen megtárgyalni.

- Raszter térképpel kapcsolatos állandók

A columm = oszlop és row = sor, a rasztertérkép oszlopainak és sorainak számát adja meg.

A reference system = vonatkozási rendszer, a rasztertérkép koordináta rendszere.

A reference units = mértékegység, a koordináták természetes mértékegysége: fok, m, km, öl, stb.

A unit distance = nyújtás, ezzel az értékkel minden koordináta fölszorzódik. Értéke általában 1.0, de például, ha a mért ill. adott pontok koordinátái m-ben vannak megadva, a mértékegység pedig km-ben, akkor ennek a szorzónak 1/1000 = 0.001 értéket adunk.

A minimum x, maximum x, minimum y és maximum y értelmezését az alábbi ábrán tüntettük föl.

A positon error = helyzet hiba, ez egy minőségi mutató, amely lényegét tekintve egy hossztorzulási tényező. Megmutatja a raszter elméleti és valóságos hosszának méretarányát.

A resolution = felbontás, a cella mérete természetes mértékegységben kifejezve.

- Szakadatokkal kapcsolatos állandók:

A raszter adatstruktúrában minden cella tartalma egy valós szám.

A min. value = minimális érték és a max. value = maximális érték, a rasztertérkép celláinak értékkészletét jelöli ki, míg a Dislay min és Display max a képernyőét.

A value units = szakadat mértékegység megmutatja, hogy a tárolt szakadatok milyen mértékegységben értendők.

A value error = szakadat hiba, megmutatja a szakadat megbízhatóságát, minőségét. Például egy korreláció számítás után  ez az érték, a korrelációs együttható.

A flag value és flag definition tételeket nem fogjuk használni.

A legend cats = jellemzők száma. Ez a tétel a szakadat – osztályok darabszámát mutatatja, amelyek a következő Categoris mezőben, osztályszám és megnevezés szerint részletezve vannak.

## Térképek megjelenítése

Most nézzük meg az USA raszter térképet!

A raszterkép képernyőn való megjelenítésére leggyorsabb módja: dupla klikk a fájlnévre. A képen egy jobb egér klikk segítségével beállíthatjuk a megjelenítési jellemzőket:

Set Specific RF= aktuális, illetve a kép kívánt méretaránya,

Map Properties= kiegészítő képelemek, amelyek az alábbiak letnek:

- Jelmagyarázat (Legend)

- Vonatkozási rendszer( GeoReferencing)

- Rács (Grid)

- Észak jel (North arrow)

- Lépték (Scale bar)

- Szöveges tájékoztató (Text inset)

- Tájékoztató kép (Graphic inset)

- Képcím (Title)

- Háttér (Background)

- Helymegjelölők ( PlaceMarks)

A fenti kiegészítő képelemek a Visible (látható) kapcsoló bekapcsolásával helyezhetők el, vagy kikapcsolásukkal vehetők le a képernyőről. Már elhelyezett képelemre duplán klikkelve, megváltoztathatjuk helyét és méretét is.

Térképek megjelenítését a tematikus menüben is kezdeményezhetjük a Display/ Dispay Launcher modullal.

Ezen a panelen rendre a következő megjelenítési jellemzőket lehet beállítani:

A fájl típusa ( File Type)

A fájl neve  ablakra duplán kattintunk, akkor egy listát kapunk, amelyből a megjeleníteni kívánt fájlt kiválaszthatjuk.

A Display Legende kapcsolóval a jelmagyarázatot, míg a Display Title kapcsolóval a kép címét, elnevezését tehetjük láthatóvá a képernyőn.

A Palette File a megjelenítés színpalettája  A gyakori színpalettát közvetlenül, egyedit pedig az ablakra történő dupla kattintással felajánlott listából választhatunk.

Az Advanced Palette/ Synbol Selection fülre kattintva az előzetes színpaletta és szimbólum fájlok jelölhetők ki.

A továbbiakban a képernyőn való megjelenítéshez kapcsolódó funkciókat fogjuk sorra kipróbálni.

## Nagyítás és kicsinyítés

Elsőként a nagyítás/kicsinyítés módozatait. A nagyítás/kicsinyítés végrehajtásának több módja is van. Az egyiket nevezhetjük közvetlen vagy direkt módszernek, míg a másikat interaktív eljárásnak.

A közvetlen nagyítás/kicsinyítés lehetőségéhez akkor jutunk, ha a képen egy jobb egér klikk után beállíthatjuk a Set Specific RF gobra kattintva, a kép kívánt méretarányát,

Az interaktív módszerhez több ikont is használhatunk. Az egyik az ablak ikon           , a másik a Composer panel alján található  nagyító/ kicsinyítő ikonok.

kicsinyít(Zoom Out)

nagyít(Zoom In)

Amikor a képernyőn van az USA raszterkép, nyomjuk meg ablakikon gombot. Ezzel egyidejűleg a képernyő közepén megjelenik egy célzókereszt. Ha az egeret mozgatjuk, akkor mozog a célzókereszt is. Mozgassuk a célzókeresztet a nagyítani kívánt terület bal felső pontjára és nyomjuk meg az egér bal gombot, tartsuk nyomva és így mozgassuk az egeret átlós irányban, egészen a tervezett új kép jobb alsó sarkáig, majd engedjük el. Ekkor a program a kijelölt új képet fogja megrajzolni.

Ha vissza akarjuk állítani az eredetit, akkor kattintsuk az ikonsorban található  Restore Original Widow ikonra.

Az is nagyítássa/ kicsinyitéssel jár, ha térképkeretet a Maximize Display of Layer

Frame     ikonra kattintással kitöltjük, vagy  a Fit Map Widow to Layer Frame	ikonnal

visszaállítjuk.

## Színezés

A színpalettákat is kétféle módon lehet beállítani. Az egyik mód az, amikor belépünk a Display Lancher programba és a felkínált menüből választunk. A palettaválasztás( inkább módosítás) másik módja, akkor működik, amikor egy térkép a képernyőn van. A Composer tábláról válasszuk a Layer Properties menüpontot, s kaptunk egy újabb táblát, ezen a  Display Parameters/ Paletta files ablakra történő  kattintással, a felkínált listából választhatunk egy új színpalettát, utána OK.

A változatosság kedvéért, ezt a feladatot az ARIKA elnevezésű állománnyal hajtsuk végre. Először  jelenítsük meg a az AFRIKA raszterképet. Ezután módosítsuk a színpalettát az Atlasz-ra.

Lehetőségünk van arra is, hogy a színeket saját magunk keverjük ki és egy

névvel ellátott palettán tároljuk.

Többek között erre való Symbol Workshop             részprogram.

## Térképi rétegek egymásra rakása

Egy rasztertérképre vektor alapú állományokat a V funkciógombbal, vagy a Comopser tábla Add layer menüpont használatával vihetünk föl. Az afrikai példánál maradva az AFRIKA nevű, a vegetációt bemutató raszter térképre fektessük rá az országhatárokat és a tengerpart vonalát. Az előbbi állomány neve : országhatár, míg az utóbbié: partvonal.

Először az AFRIKA állományt jelenítsük meg. Ezt kővetően nyomjuk meg a V gombot, vagy a Composer/ Add Layer gombját. A fájlnév ablakra történő kattintással kapott listából választhatunk. Elsőként az országhatár állományt válasszuk és figyeljünk a megfelelő színre is, legyen fekete. A képernyőn az afrikai országok határait láthatjuk.

Ismét nyomjuk meg a V gombot és most válasszuk a partvonal fájlt.  A színe legyen fehér, majd OK. Újabb rétegként a tengerpart vonala került föl a képernyőre.

## Helyre történő lekérdezés

A  Cursor Inquiry Mode lekérdező ikonra való kattintással, arra is van lehetőségünk, hogy megtekintsük, a raszter térkép egy pontjához tartozó szakadatot, a Z koordinátát.

Ha még a            Feature Properties  (elem tulajdonságai) funkciót is bekapcsoljuk,

akkor a ponthelyhez (elemhez) tartozó összes tulajdonság (attributumok) megjelenik, egy külön táblázatban.

A jelenítsük meg a MAGASSÁG állományt. Kapcsoljuk be mindkét gombot. Vegyük észre a képernyőn megjelenő célkeresztet és a tulajdonságtáblázatot. Az egérrel lehet a célzókeresztet a képernyőn mozgatni. Lent az állapotsor mutatja a célzókereszt raszterbeni és geodéziai rendszerbeni koordinátáit. Ha megnyomjuk az egérbal gombot, akkor megkapjuk a képen, a beirányzott pont szakadatát, az un. z koordinátát , valamint a táblázatban, a ponthelyhez tartozó összes tulajdonságot.

## Adat - és Fájltípusok

Az IDRISI programrendszerben a térképi állományok három féle:

Binary ,

ASCII

Packed típusuak lehetnek.

A  tárolt szakadatok, az un. Z koordináták pedig:

Byte

Integer

Real típusúak lehetnek.

A különböző adat és fájl típusok között a konverziót a Reformat/ CONVERT programmal lehet elvégezni. A CONVERT programmal, a Magasság rasztertérkép állományból hozzuk létre a következő állományokat:

### Adat típusa            Fájl típusa

| 0. | Magasság | Byte | Binary |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MAG_ IB | Integer | Binary |
| 2. | MAG_ RB | Real | Binary |
| 3. | MAG_ IA | Integer | ASCII |
| 4. | MAG_ BP | Byte | Packed |

Indítsuk el a CONVERT programot. Az Input file ablakra történő  kattintással, egy fájl listát kaptunk, válasszuk a Magasság nevű állományt. A választás után a gép kiírja az átalakítandó állomány adat- és fájl típusát a képernyőre, ami most Byte és Binary. Alatta, megjeleníti a többi lehetséges típust is. Adjunk egy  új, kimenő állomány nevet, például MAG_ IB és pontozzuk be az új adat- és fájl típust, utána OK.

A többi állományt is hasonlóképpen készítsük el!

Amikor már mind a négy állományt létrehoztuk, akkor nézzük meg,  mind az öt típusú állomány méretét. A számok tükrében válaszoljunk az alábbi kérdésekre:

Az 1. és 3. állomány adattípusa azonos, de fájltípusuk különböző. Melyik tárolási forma hatékonyabb?

A 0. , az 1. és 2. állományok azonos típusúak, csak adattípusuk különböző.

Mekkora a méretbeli különbségük? Melyik adattípus az előnyösebb tárolási forma?

A 0. és a 4. állomány adattípusa azonos, de a fájltípusuk különböző. Melyik állomány a kisebb?

Ehhez a kérdéskörhöz még két megjegyzést teszünk hozzá:

Fontos!

Műveleteket általában csak azonos típusú állományokkal lehet végezni és a Packed típusú állományok nem jeleníthetők meg.