# Digitális képfeldolgozás előkészítése

Varga Antal f.docens (2008)

Ebben a gyakorlatban az USA-beli Worchester környékéről készült LANDSAT TM felvételekkel fogunk dolgozni. Ezek a multispektrális felvételek 1987 Szept. 10-én, négy különböző, a kék, a zöld, a vörös és a közeli infravörös hullámtartományban készültek. A nevük rendre How87TM1, How87TM2, How87TM3, How87TM4.A „How” előtag a Howe Hill név rövidítéséből származik, ugyanis ez a környék neve.

A munkát a képek kontrasztfokozásával fogjuk kezdeni, majd néhány jellemző (erdő, víz, lakott terület) visszaverődési görbéjét készítjük el és végül, a hamisszínes képkompozitot fogjuk elkészíteni.

## 1.A képek fényesség és kontrasztfokozása

A munkaállomány (Project) betöltése, illetve kiválasztása után, néhány automatizmust állítsuk be: File/User Preferences System Settings tábláján jelöljük be az automatically display the output of analytical modules, majd a Diplay Settings táblán a Default Quantitative Palette: greyscale. Válasszuk az automatically show the title, de ne kapcsoljuk be a  ..the legend.

Jelenítsük meg a How87TM4-es képet, a Grayscale színpalettával, autoscaling (off) kikapcsolva, minden más opciót hagyjunk alapbeállításban.

Láthatjuk, hogy a megjelenített kép nagyon sötét és a részletek nagyon nehezen különböztethetők meg.

A Composer/ Layer Properties gombot, ha bekapcsoljuk, akkor az is látható, hogy a minimális érték 0, a maximális pedig 190. Azt is tudjuk, hogy a szürkeség teljes tartománya 0 (fekete) és 255 (fehér) között változhat. Ezen a képen nincsenek 190-255 színek, többek között ezért is olyan egyszínű.

Futtassuk le a Display menüből a HISTO nevű eljárást. Adjuk meg a How87TM4 képet kiindulási képnek. Állítsuk be az osztásközt (Class width) 1-nek, utána adjuk meg a megjelenítés alsó és felső határát 0-ra és 190-re és kérjük a grafikus eredményt.

.

A hisztogram vízszintes tengelyén a szürkeségi értékek vannak feltüntetve, amelyek 0-tól 190-ig változnak. A 0 jelenti a fekete színt, ahonnan nem verődik vissza semmi, a 255-ös érték pedig a fehér színt, a maximális visszaverődést. A függőleges tengelyen az egyes szürkeségi értékek előfordulási gyakoriságát láthatjuk, azaz a képen hány darab olyan értékű pixel van, például a 90-es szürkeségi érték 5610 szer fordul elő a képen.

A hisztogram értékei alapján a szürkeségi értékek többsége egy viszonylag szűk sávon belül helyezkedik el, ami a 60 és 100 között változik. Ebből következik, hogy a kép tónusa viszonylag sötét és az egyes szürkeségi értékek is közel esnek egymáshoz, ami a részletek közötti különbségtételt nehezíti.

A jobb szemlélhetőség kedvéért a képen fokoznunk kell a kontrasztkülönbségeket. Erre való a Display modul STRETCH (nyújtás) nevű eljárása. Ebben az eljárásban a hisztogram átalakítására három különböző módszer is létezik:

lineáris nyújtás (linear)

lineáris nyújtás telítéssel (linear with saturation)

hisztogram kiegyenlítés (histogram equalisation)

Hajtsuk végre valamennyi hisztogram transzformációját, a How87TM4 nevű képen és készítsük el az eredményképek hisztogramjait és hasonlítsuk össze azokat.

1.Lineáris nyújtás: eredménykép neve legyen TM4L, 256 szintre, a többi beállítást hagyjuk alapértéken.

2.Lineáris nyújtás telítéssel: eredménykép TM4L5, telítés foka 5%, 256 szintre.

3.Hisztogram kiegyenlítés: eredménykép TM4K, 256 szintre.

Láthatjuk, hogy a három módszer segítségével elkészített képek nagyon eltérnek egymástól. A hisztogram kiegyenlített kép több részletet tartalmaz, mint a lineáris transzformációval, vagy a lineáris transzformáció és 5% telítéssel készült kép. Azonban a sötétebb és nagyon világos területek esetében, a különbségek nagyon kicsik, ott nehezebben tudunk részleteket megkülönböztetni. Általában elmondhatjuk, hogy a lineáris transzformáció és 2. 5%-5% telítéssel szolgáltatja a legjobb eredményt.

A hisztogram transzformációs eljárásokkal úgy tűnik, hogy megnövelhetjük az eredménykép szürkeségi értékeinek számát, amiből arra a téves következtetésre juthatunk, hogy az eredményképen több lesz az információ, mint a kiindulási képen. Sajnos ez azonban nem így van. A hisztogram transzformációval azok az egyes szürkeségi osztályok közötti különbségeket tudjuk megnövelni, aminek következtében az emberi szem jobban különbséget tud tenni a képen előforduló foltok tónuskülönbségei között. A hisztogram átalakításakor, bármelyik eljárást is választjuk a három lehetőség közül, az egyes szürkeségi értékekhez tartozó pixelek számát nem áll módunkban megváltoztatni, csak a pixelek szürkeségi értékeit, azaz információs kódjait.

## 2. Visszaverődési (reflektancia) görbe

A vizsgált területen van három olyan földhasználati osztály, amelynek az azonosítása könnyű. Ezek a víz, az erdő és a település. Ebben a fejezetben azt szeretnénk megállapítani, hogy ezeknek a területeknek milyenek a visszaverő képességei, a rendelkezésre álló négy különböző hullámhosszat tartalmazó csatornán.

Előbb készítsünk egy raszter csoport fájlt (Raster Group File), hogy minden egyes képen elvégzendő azonos műveleteket, csoportosan tudjuk megcsinálni.

Zárjuk be a térképasztalon lévő összes állományt.

Hozzunk létre egy új csoportfájlt a  Files/ IDRISI Explorer modulban. Jelöljük meg a How87TM1, How87TM2, How87TM3, How87TM4  és a tm4l5 képeket (Ctrl+ egér bal).

Utána egy jobb klikk és válasszuk a Create/ Raster Group File modult. Ennek hatására listában megjelenik egy Raster Group. rgf fájl, egy jobb klikk után, a Rename(átnevez) funkcióval adjuk ezt a nevet: How87TM.rgf

Mivel a az összes eredeti kép nagyon sötét, ezért a vizsgálandó  objektumok kijelöléséhez a tm4l5 transzformált képet fogjuk használni.

Készítsünk először is egy grafikont a víz, az erdő és a lakott terület visszaverődéseinek feljegyzéséhez.

Visszaverődés

HowTM1	HowTM2	HowTM3	HowTM4

Hozzuk előtérbe a tm4l5 képet. Állítsuk át a kurzort lekérdező üzemmódba a Composer/ Feature Properties menüpont bekapcsolásával. Vegyük észre, hogy ezáltal a lekérdező funkció is bekapcsolódott. Mozgassuk a kurzort a tm4l5-ös képen és álljunk rá az egyes osztályok pontjaira: víz(c=170,r=430), erdő( c=165, r=435) és lakott terület (c=170, r=380), majd az egér bal gombjával kérdezzük le a ponthoz tartozó szürkeségi (z) értékeket. A attribútum táblázatban – köszönhetően a csoport állománynak- mindegyik képhez tartózó értéket megtaláljuk. Ezeket az értéket ábrázoljuk a fenti grafikonon, majd kössük össze az egyes osztályhoz tartozó pontokat.

Miután befejeztük a grafikon kitöltését, egy olyan görbesorozatot kapunk, amelynek a vizsgált földhasználati osztályok visszaverődési tulajdonságainak változását mutatják a hullámhossz függvényében. Tehát előállítottuk a vizsgált osztályok sugárzási, visszaverődési (reflektencia) görbéit.

Láthatjuk, hogy a különböző osztályok visszaverődése nagymértékben változik a hullámhossz függvényében. Ezt a jelenséget kihasználva később megismerkedünk a többcsatornás felvételek osztályozásával.

## 3. Hamisszínes képkompozit készítése

A vizuális elemzés számára a színes képek több információt szolgáltatnak, mint a fekete-fehér képek. A multisprektális felvételek csatornái külön-külön fekete-fehér képeket alkotnak, amelyeket nehézkes együttesen szemlélni. Ezt a problémát oldja meg a kompozit képek elkészítése, amikor a multisprektális felvételek egyes csatornáit a megjelenítő eszköz egy-egy szín csatornájához rendeljük. Az egyes színösszetevők intenziását a csatorna intenzitása határozza meg. Mivel az intenzitás csatornánként pontról-pontra változik az eredménykép egy színes kép lesz.

Futtassuk az Display modul COMPOSIT nevű eljárását. Kéknek (blue) adjuk meg a How87TM2 nevű képet, zöldnek (green) a HowTM3 képet és vörösnek (red) pedig a HowTM4 képet. Az eredménykép neve legyen TMFC. A hisztogram transzformációk közül válasszuk a lineáris nyújtást telítéssel (linear with saturation), továbbá válasszuk az eredmény típusának  a Create a 24-bit composite with the original values és ne kössük ki alsó határnak a 0-át. A telítés foka legyen 1%,. Az új képnek adjuk a „Hamisszínes képkompozit 234” megnevezést. Végül tanulmányozzuk a TMFC képet.

Erre a képre a következő gyakorlaton még szükségünk lesz.!