# Képek geodéziai rendszerbe illesztése

Varga Antal f.docens (2008)

A földi pontok helyzete valamilyen vonatkozási rendszerben adottak. A vonatkozási rendszer lehet a földrajzi fokhálózat ( hosszúsági és szélességi koordináták ), vagy lehet relatív, valamilyen helyi derékszögű síkkoordináta rendszer. Ilyen például az EOV. A műhold - és légi felvételeken lévő képpontok vonatkozási rendszere rendszerint egy képkoordináta rendszer. A képpontok geodéziai rendszerbe történő transzformálását geodéziai adatillesztésnek nevezzük. A geodéziai adatillesztés után ismerté válnak a kép pontjainak geodéziai koordinátái.

Abban az esetben, ha a kép már rendelkezik valamilyen vetületi rendszerrel és szeretnénk egy másik vetületi rendszerbe áttranszformálni, akkor a Reformat / Project (vetítés) nevű eljárást kell alkalmaznunk.

A geodéziai adatillesztésnek két alapvető oka lehet.

- Az első ok az adatok keletkezésével függ össze. Számtalan esetben a képek előállítása során, pl.: műholdfelvételek, légifelvételek, vagy akár egy földi kézikamarás felvétel esetében, a képalkotás folyamata kellően nem dokumentált, így nem lehetséges a vetítési egyenletek segítségével történő képbeillesztés.

- A második ok, hogy a vizsgálásra kijelölt térképi rétegek nincsenek egy azonos koordináta rendszerben.

A transzformációs eljárások közül leggyakrabban, az azonos pontokra épülő sík transzformációt az úgynevezett Helmert-féle transzformációt használjuk. Ezt az eljárást nevezzük még, gumilepedő ( rubber sheeting ) transzformációnak is. Ez a módszer az azonos pontokra legjobban illeszkedő eltolást, elforgatást és méretarány változást tesz lehetővé! (A matematikai képleteket lásd a Geodézia II.5.3.fejezetében ) A  képi- és földi koordináta rendszerben lévő azonos pontokat illesztő pontoknak nevezzük.

A geodéziai adatillesztés az alábbi lépésekből áll:

- A felhasználónak kellő számú azonos pontot kell találnia a régi (I.) és az új (II.) koordináta rendszerben.

Régi (I.)			Új(II.)

- Létre kell hozni egy un. megfeleltetési (correspondance) fájlt, a következő formában:

N

Xrégi Yrégi Xúj Yúj

Xrégi Yrégi Xúj Yúj

.

.

.

ahol N az illesztő pontok számát jelenti.

- Transzformációs együtthatók meghatározása, amelyek alkalmazásával az illesztő pontokon a legkisebb négyzetes hiba jelentkezik.

- Transzformáció végrehajtása a régiből az új koordináta rendszerbe.

Ebben a feladatban egy sárkányrepülőről készült légi felvételt fogunk az EOV geodéziai koordináta rendszerébe illeszteni.

A felvétel Kalocsán a volt szovjet katonai repülőtér üzemanyag tárolóit ábrázolja. A felvétel, a talaj kerozin-mentesítésének tanulmányozásához készült, 1992-ben. A légi felvétel digitalizálása fekete-fehér fotóként, 300 dpi felbontással és 256 szürkeségi fokozattal készült. Tárolása " BMP " típusú állományban történt.

A feladatot a fent ismertetett sorrendben fogjuk megoldani.

Először az illesztő pontok kiválasztásával és azonosításával fogunk foglalkozni. Fontos követelmény, hogy az illesztő pontok a képen: jól azonosíthatók legyenek, a kép felületén egyenletese oszoljanak el, és képenként legalább 4 db álljon rendelkezésre a repülési tervvel összhangban. E követelményt rendszerint az illesztő pontok előrejelölésével lehet jól megadni. Előrejelölés hiányában az illesztő pontok kiválasztása jóval nehezebb feladatot jelent. Szabatos képfeldolgozás esetén, az illesztő pontok geodéziai rendszerbeli koordinátáit mérési adatokból, valamilyen geodéziai pontmeghatározási módszerrel számítják ki. Kisebb ( nem geodéziai ) pontosságú felvételek, vagy képfeldolgozás esetén az illesztő pontok geodéziai rendszerbeli koordinátáit meghatározhatjuk más módon, például térképről, hogy már beillesztett képről is. Ezekben az esetekben azonban még arra is gondolni kell, hogy az illesztő pontok azonosíthatók legyenek a geodéziai rendszerbeli térképen, vagy képen is.

A pontok azonosítása közben célszerű a pontokat rangsorolni, az azonosíthatóságuk szerint jó, közepes, bizonytalan. Erre a transzformációs egyenlet együtthatóinak meghatározásakor lehet szükségünk. Ha néhány pont elhagyásával csökkenteni akarjuk a transzformáció hibáját. Ilyenkor a bizonytalan helyzetű pontokat érdemes kihagyni a transzformációból. Érdemes még egy úgynevezett pontvázlatot is készíteni, amelyen feltüntetjük az illesztő pontok elhelyezkedését és pontszámát.

A mi konkrét feladatunkban, az illesztő pontokat még repülés előtt elhelyeztük, azaz előre jelöltük, egy kb. 50 cm átmérőjű fehér koronggal és geodéziai mérési és számítási módszerrel meghatároztuk, azok koordinátái az EOV vetületi síkon. A pontok elhelyezkedésére vázlatot készítettünk  és EOV koordinátáit egy koordináta jegyzékbe írtuk.

MaxY=132150

MinY=131700

Y

°1007

X

°1008

7.kép

°1006

°1009

MinX=642050

°1005

°1011

MaxX=642500

°1012

Pontvázlat

| Pontszám | EOV( Y ) | EOV (X) |
| --- | --- | --- |
| 1005 | 642174.16 | 131835.04 |
| 1006 | 642225.17 | 131921.06 |
| 1007 | 642276.18 | 132007.07 |
| 1008 | 642319.19 | 131981.56 |
| 1009 | 642405.20 | 131930.55 |
| 1011 | 642354.19 | 131844.54 |
| 1012 | 642303.18 | 131758.53 |

Illesztő pontok geodéziai koordinátái

A következő lépés az illesztő pontok képkoordinátáik meghatározása. Állítsuk a kurzort lekérdező üzemmódba Megfigyelhetjük, hogy a kép semmiféle geodéziai koordinátával sem rendelkezik, erre utal, hogy az x és y koordináták nem haladják meg a kép oszlop ( c ) és sorszámát ( w ). Ha az illesztő pontok helyzete nehezen azonosítható, akkor használjuk az ablakolást, kinagyítva ezzel a pont környezetét. Hasonlítsuk össze a saját mérési eredményeinket az alábbi értékekkel!

| Pontszám | Képi (X) | Képi (Y) |
| --- | --- | --- |
| 1005 | 2263.8 | 2072.3 |
| 1006 | 1598.5 | 2103.9 |
| 1007 | 940.0 | 2137.0 |
| 1008 | 951.0 | 2471.1 |
| 1009 | 979.3 | 3134.6 |
| 1011 | 1648.5 | 3106.7 |
| 1012 | 2322.1 | 3078.6 |

Illesztő pontok képi koordinátái

A következő lépésben a Data Entry / EDIT programjával készítsük el az azonos pontokat tartalmazó úgynevezett megfeleltetési ( correspondece ) fájlt.  A szerkesztőmező legelső sorába írjuk be, hogy hány illesztő pontunk van, majd pontonként egy sorba írjuk a régi ( képi ) és új ( EOV ) koordináta értékeket egy-egy üres karakter leütésével elválasztva. Utána Save as..., fájlnév: illesztőpontok7, Fájl típusa: Correspondece file (*.cor).

Felhívjuk a figyelmet, hogy az EOV koordináta rendszer tájolása ( +Y kelet felé és a +X északnak mutat) eltér a megszokott matematikai koordináta rendszertől. A feladat megoldása során ezt a problémát feloldhatjuk, ha a koordinátákat nem a jelzésük szerint, hanem a sorrendjük szerint értelmezzük. Az EOV első koordinátája (Y) megfelel a matematikai rendszer első (X) koordinátájának. Ugyanígy az EOV (X) koordinátája megfelel a matematikai (Y) koordinátának.

Most már minden előkészítéssel végeztünk, így következhet a transzformációs egyenlet együtthatóinak meghatározása.

Indítsuk el a Reformat/  RESAMLE nevű eljárását. Induló képnek adjuk meg a Kép7_300dpi, eredményképnek pedig az Kép7_EOV nevet. A háttér ( Background Value ) értékének adjuk 0-t. Mindenképpen adjuk háttér értéket, mert a kép elfordulása miatt, keletkeznek üres képrészek is.

Új

Régi

háttér=0 ( üres képrész)

Még az új kép paramétereit is meg kell adni, nyomjuk meg az Output reference parameters... kapcsolót.

Az új kép sarokpontjainak koordinátái az illesztő pontok és a kép tanulmányozása alapján megbecsülhetők. A becslést legkönnyebben a pontvázlat alapján végezhetjük el.   Írjuk be a következő értékeket:

Min  X = 642050

Max X = 642500

Min  Y = 131700

Max Y = 132150

A következő paraméter az új kép mérete, oszlop és sor egységben kifejezve. Ezeket a következő képen számítjuk ki:

Oszlopszám ( c ) = (max X - min X) / felbontás

Sorszám ( w ) = ( max Y - min Y) / felbontás

Ha tudjuk a kép felbontását, lásd a dokumentációs fájl "resolution" értékét, akkor az új kép, felbontás veszteség nélküli oszlop és sorszáma kiszámítható.

Képek szkenneléssel történő digitalizálása esetén a felbontás a következőképpen számítható: A kép felbontása ( m ) = ( 0,025 / dpi ) * M

Ahol: 	dpi = a szkennelés felbontása, pl: 300 vonal/inch

M = a kép méretarányának vezetője, azaz terepi távolság ( mm ) / képi távolság ( mm ) A mi esetünkben ezek az értékek a következők:

M = 100000 ( mm ) / 56 ( mm ) = 1786

A kép felbontása  = ( 0,025 / 150 ) * 1786 = 0,15 m

C = W = 450 / 0,15 = 3000 db

A raszterkép méretének, tehát adjuk meg az 3000 * 3000 méretet, amely mintegy kilencmillió képpontnak felel meg.

Még ugyanezen a panelon, a következőket is meg kell adni:

Reference system: plane

Reference units: meters

Unit distance: 1.0

Térjünk át a középső Ground control poins (illesztő pontok) panelrészre.

Adjuk meg az Input reference képnek a Kép7_300dpi állományt és olvassuk be, a Retrieve GCP bekapcsolása után, az azonos pontokat (illesztőpontok7).

A transzformációs egyenlet felírása polinomok segítségével történik, Így lehetőségünk van a polinom fokszáma szerinti hasonlósági transzformációt végrehajtani, lehet lineáris ( linear ), négyzetes ( guadratic ), vagy köbös ( cubic ).  Esetünkben, mivel csak a kép elforgatása, eltolása és a méretarány megváltoztatása a feladat, elegendő a lineáris transzformáció végrehajtása. Ezért válaszuk ki a lineáris transzformációs függvényt (  linear ). Egyébként a választáskor azzal is tisztába kell lenni, hogy még a lineáris transzformációhoz minimum 3 illesztő pontra van szükség, addig a négyzeteshez 6 és köböshöz 10 kell.

Most már tanulmányozhatjuk is a háttérben végrehajtott transzformáció jóságát.

A program a transzformációs egyenlet együtthatóit számítja ki és a képernyőre írja az illesztő pontokra kiszámított helyzeti eltérést. Lásd a Residuál oszlop elemeit!

A középhiba ( RMS-root mean square ) megadja az illesztési pontatlanság átlagos értékét. Az RMS hiba mindig a kiinduló kép mértékegységében értendő, amely a mi esetünkben pixel volt. Mivel a korábbiakból ismert, hogy a képfelbontás 0,15 m, ezért az RMS = 4.23 mintegy +/- 0,63 m átlagos helyzeti pontatlanságot jelent. A tanszformáció akkor elfogadható, ha az RMS nem nagyobb mint 3. Kapcsoljuk ki a  3(1006) és 4(1007) illesztő pontokat az együtthatók meghatározásából, így az új RMS értéke 2.17 lesz, tehát drasztikusan csökkent, ami mintegy +/-0.33 m átlagos helyzeti hibát jelent.

Vegyük észre, hogy a változtatásokat az eredeti képen is nyomon követhetjük. Ha bekapcsoljuk a Magnify segédablakot, akkor a visszaszámított ponthelyet grafikusan is láthatjuk különböző nagyítás mellett.

Ebben az illesztési feladatban nem csak tisztán geometriai transzformációról van szó, mert az új kép elemei ( pixelek ) nem fedik pontosan a régi kép pontjait, tehát a képpontok szürkeségi értékei nem másolhatók át egy az egyben az új képre. Következésképpen szükség van az új kép szürkeségi értékeinek meghatározására. Az új kép szürkeségi értékeit két módszerrel számítjuk ki.

Az első esetben az új kép pixelje azt a szürkeségi értéket kapja, amelyik a visszafelé számított helyzethez a legközelebb esik. Ezt nevezzük a legközelebbi szomszéd (nearest neighbour) módszerének.

A másik eljárás során egy kettős lineáris interpolációval (bilinear), a visszafelé számított helyzet környezetéből vezetjük le a kérdéses szürkeségi értéket.

Itt most válaszuk a szürkeségi értékek transzformációjának típusának (Resamting type)  a legközelebbi szomszéd eljárást ( Nearest Neighborn )

A befejezéshez nyomjuk meg az OK gombot. Az elkészült, most már EOV rendszerbe transzformált légifelvétel, más EOV rendszerben lévő térképekkel együtt tanulmányozható. Ha szükséges az újkép színpalettáját cseréljük ki az eredetire. A RESAMPLE panelon, ha felvesszük az eredmény képet is, akkor a régi és az új együtt tanulmányozható, az illesztő pontokkal egyemben.