# Osztálybasorolás

Varga Antal f. docens, 2008

Ebben a feladatban a digitális képfeldolgozás legfontosabb eljárásaival fogunk megismerkedni. A gyakorlat első részében egy ún. ellenőrzött osztályba sorolást végzünk, egy területről készült multispektrális műholdképek (HOW87TM1 , HOW87TM2 , HOW87TM3 és HOW87TM4 ) felhasználásával, míg a második részben ugyanerről a területről egy un. nem ellenőrzött osztályba sorolást ( klaszterképet) készítünk .

Mielőtt hozzáfognánk ehhez a feladathoz, javasoljuk, a digitális képfeldolgozásról az előadáson elhangzottak idevonatkozó részeink áttanulmányozását.

# Ellenőrzött osztályba sorolás

Az ellenőrzött osztályba sorolás végrehajtása általában négy lépésből áll:

- A számunkra fontos földhasználati osztályokat reprezentáló mintaterületek képen történő megnevezése és lehatárolása. Ezeket nevezzük mintaterületeknek vagy tanító területeknek.

- A mintaterületek digitalizálása.

- A mintaterületekbe eső képpontok statisztikai vizsgálata, az osztályok sugárzási jellemzőinek összegyűjtése.

- A teljes kép osztályba sorolása. Minden pixelről azt kell eldönteni, hogy melyik földhasználati osztályba tartozik.

### Mintaterületek kiválasztása

A mintaterületek kiválasztása érdekében jelenítsük meg a How87Tm1 képet, GrayScale színpalettával és kapcsoljuk be az automatikus skálázást (Equal Intervals 256).

Tanulmányozzuk a képet és próbáljuk meg elkülöníteni az egyes fölhasználati osztályokat.

Láthatjuk, hogy a fekete-fehér kép alapján nagyon nehéz különbséget tenni az egyes földhasználati osztályok között. Ezért vegyük elő a múltórán elkészített hamisszínes képkompozíciót, a FCTM képet és a mintaterületeket kiválasztását ezen a hamisszínes képkompoziton fogjuk elvégezni.

A képen keressük meg a repülőteret, ettől kissé nyugatra próbáljuk beazonosítani és kinagyítani az alábbi ábrán lévő területet.

Lakott terület		Mg. terület

Fenyves

Mélyvíz			Sekélyvíz

Fenyves

Mélyvíz		Lombhullató erdő

A mintaterületek kiválasztásának két gyakorlati szempontja van:

-a kiválasztott terület minél nagyobb legyen és

- minél homogénebb.

Abban az esetben, ha a területen csak kicsiny homogén foltok találhatók, akkor egy-egy osztály számára több mintaterületet is lehatárolhatunk, ezzel is növelve a statisztikai minta kialakításában résztvevő pixelek számát.

Törekedjünk arra, hogy minden egyes osztály számára legalább 70 pixel szolgáltassa az adatokat.

Ebben a feladatban az alábbi hat földhasználati osztály elkülönítését fogjuk elvégezni:

| Azonosító száma (ID) | Tartalma |
| --- | --- |
| 1 | mélyvíz |
| 2 | seké1yvíz |
| 3 | lombos erdő |
| 4 | fenyő erdő |
| 5 | mg. terület |
| 6 | település |

## 2.	Mintaterületek digitalizálása

A mintaterületeken lévő képpontok statisztikai vizsgálatához szükségünk van a mintaterületek fizikai körülhatárolására, a tanító területek digitalizálására. A digitalizálást a képernyőn fogjuk elvégezni, amelyhez három új IDRISI funkciót fogunk használni. Ezek:

Digitalizálás		Törlés			Tárolás

A foltok digitalizálását a diditalizáló ikonra való rákattintással kezdjük. Az új vektor állomány neve (Name of layer to be created) legyen: Minták. A színpaletta (Symbol file for display) pedig legyen: qual. A digitalizálni kívánt objektum típusának (Layer Type) jelöljük be a Polygon-t, adattípusnak (Data Type) az Integer-t és Flood polygon ablakot hagyjuk üresen. Majd az ID  ablakba, írjuk be a digitalizálni kívánt objektum azonosítóját, OK.

Ezt követően az egérrel vigyük a célkeresztet a digitalizálni kívánt folt kezdő kerületi pontjára és nyomjuk egy egér bal gombot. Kezdjük meg a folt körülkerítését a töréspontokat mindig az egér bal gombjával rögzítsük. Befejezésül, hogy az idom teljesen zárt legyen, nyomjunk egy egér jobb gombot.

Folytassuk az elemek digitalizálását a digigomb ismételt megnyomásával. A megjelenő panelon jelöljük be az Add... funkciót, majd OK és adjuk meg az új digitalizálandó elem azonosítóját (ID), majd OK.

Ha már nincs több digitalizálni való folt, nyomjuk meg a tárolás ikont. Ennek hatására a mintaterület feljegyzésre kerül.

Ha a digitalizálás során hibáztunk, akkor kattintsunk a törlés ikonra és egy egér bal gobbal válasszuk ki a hibás elemet, majd nyomjuk meg a Delete gombot.

A törlés után akár megismételhetjük ennek a foltnak a digitalizálását.

A digitalizálás ellenőrzése érdekében jelenítsük meg a FCTM állományt és másoljuk rá a képterületre a Minták nevű vektorfájl tartalmát.

## 3.	Mintaterületek statisztikai vizsgálata

Indítsuk el az Image Processing/ Signature Development modul MAKESIG nevű eljárását. A vektorfájl neve, ahol a tanítóterületek vannak eltárolva, a Minták.

Klikkeljünk az Enter Signature File names gobra és adjunk neveket az egyes osztályok statisztikai jellemzőit tartalmazó fájloknak. Ezek az ún. signature (ismertető) fájlok lesznek. ( vegyük figyelembe az operációs rendszer fájlnevekre szóló előírásait). Használjuk a következő fájlneveket:

| Mintaterület azonosítója (ID) | Elnevezése | Fájlnév |
| --- | --- | --- |
| l | Mélyvíz | Mvíz |
| 2 | Sekélyvíz | Svíz |
| 3 | Lombos erdő | Lomb |
| 4 | Fenyőerdő | Fenyő |
| 5 | mg. terület | Mgter |
| 6 | Település | Lakter |

A feldolgozásba ( Bands to be processed) vonjuk be mind a négy sugárzási sávban elkészített képet, tehát a feldolgozandó képek száma 4, majd adjuk meg a négy csatornát tartalmazó képfájlok neveit: HOW87TM1, HOW87TM2 ,HOW87TM3, HOW87TM4. Majd OK.

A MAKESIG eljárás lefutása után a képernyőn nem jelenik meg semmi, de a háttérben azért megtörtént a statisztikai vizsgálat. Erről úgy is meggyőződhetünk, hogy  az IDRISI Explorer/ Filters fülre kapcsolva, bejelöljük a Signature Group (*.sgf), majd visszakapcsolunk  a Files fülre és megkeressük a Minták.sgf fájlt. Ráklikkelve láthatjuk az egyes ismertető fájlokat. Ez az eljárás ugyanis automatikusan készít egy csoport fájlt is, amelynek neve megegyezik a bemenő vektorfájl nevével.

Az osztályba sorolás eredményét jelentősen befolyásolja, hogy az egyes osztályok mennyire különülnek el egymástól. Előzetes becslést kaphatunk az eredmény jóságáról, ha összehasonlítjuk a statisztikai mintákat.

A vizsgálat eredményét egy grafikonon is megjeleníthetjük. Indítsuk el az Image Processing/ Signature Development/ SIGCOMP nevű eljárását. Válasszuk ki a Insert Signature Group..fájlok közül a Minták-at, a Display Type legyen: Mean, majd OK.

A képernyőn megjelenő grafikon  tanúsága szerint az egyes vizsgált osztályok egymástól legjobban az infravörös sávban készített felvételen különíthetők el (HOW87TM4).

Folytassuk a statisztikai minták elemzését, futassuk ismét a SIGCOMP eljárást, de most csak két jellemzővel, a Lakter és Fenyő fájlokkal. A képernyőre kérjük a minimum, maximum and mean értékeket. Vegyük észre, hogy a visszaverődési értékeknek elég nagy a szórása, különösen a lakott területeknek, ez azzal magyarázható, hogy itt elég sok eltérő tulajdonságú felszínborítottság összhatása érvényesül, ami kedvezőtlenül hathat az osztályba sorolásra.

A minták elemzésének egy másik módját is bemutatjuk, itt két sugárzási osztály szórásdiagramját készíthetjük el. Felrakva az egyiket az X tengelyre, míg a másikat az Y tengelyre .

Futtassuk a Image Processing/ Signature Development menü SCATTER modulját. Tegyük a HOW87TM3 (vörös) visszaverődési értékeket(0-255) az Y tengelyre, míg a HOW87TM4 (infravörös) értékeket az X tengelyre, a kimenő kép neve legyen: Szórás43, fogadjuk el a logaritmikus skálát, jelöljük be a create a signature plot file kapcsolót és válasszuk a listából a Minták.sgf nevű állományt, majd OK.

Nagyítsuk ki az ábrát, hogy jobban lássuk a mintákat. A világos részeken sok pixel van ugyanabban a kombinációban, míg a sötét részeken kevés képpont mutat azonos visszaverődési kombinációkat.

A minták ellipszisei mutatják, hogy hol vannak a mintához tartozó hasonló értékek.

Ha nem vagyunk elégedettek a statisztikai mintákkal, akkor ismét lássunk hozzá a tanító területek újbóli kijelöléséhez és statisztikai vizsgálatához.

4.	 A teljes kép osztályba sorolása.

Az osztálybasorolás végrehajtása nem más, mint azt eldönteni, hogy az ismeretlen képpont sugárzási tulajdonságai alapján melyik mintához tartozik vagy áll a legközelebb. A Digitális képfeldolgozás című előadási anyagban szereplő döntési algoritmusok, mindegyike alapján végezzük el a teljes terület osztályba sorolását és hasonlítsuk össze a mind a négy eljárással kapott eredményeket.

Az egyes osztályozási eljárásokat a Image Processing/ Hard Classifiers modulban találjuk meg, mégpedig a MINDIST (legkisebb távolság) , a PIPED (box), a MAXLIKE (legnagyobb valószínűségű) és a FISHER (Fiser-módszer) elemzések alatt.

Mielőtt hozzáfognánk a feladathoz, kapcsoljuk be a File/ User Preferences/ Display Settings panelon az Automatically show legend kapcsolót.

Elsőként futtassuk le a MINDIST eljárás szerinti osztályozást. A kétféle távolságszámítási módszer közül ( a nyers (Raw), normalizált (Normalized)), válasszuk a természetes távolságot (Normalized), mert ebben az esetben átfedő osztályoknál is nagyobb biztonsággal dönthető el, hogy a kérdéses pixel melyik osztályba tartozik.

Az osztályozás maximális hatótávolságát vegyük végtelenre (Infinite) és az Isert Signature Group gomb megnyomása után, a listából válasszuk a Minták.sgf állományt, Az osztályozott kép neve legyen OSZT1, majd OK.

Másodikként végezzük el az osztályozást a PIPED nevű eljárással. Legyen a Define parallelepiped by: Min/Max és az Isert Signature Group gomb megnyomása után, a listából válasszuk a Minták.sgf állományt, Az osztályozott kép neve legyen OSZT2, majd OK.

Készítsük el a harmadik (MAXLIKE), a legnagyobb valószínűségű osztályozást is. Válasszuk az use equal prior probabilities for each signature osztályozási módot és az Isert Signature Group gomb megnyomása után, a listából válasszuk a Minták.sgf állományt, Az osztályozott kép neve legyen OSZT3, majd OK.

Végül futtassuk le a FISHER algoritmus szerinti osztályozást. A signature Group File: Minták, az eredmény kép neve legyen: OSZT4 és megnevezése: Osztályozás Fisher-módszerrel, majd OK.

Végül hasonlítsuk össze mind a négy eljárás eredményeit és próbáljuk megindokolni az eltérések okait.

Az utófeldolgozás során már csak a térképhez tartozó saját színpalettát és egy teljes jelmagyarázatot kell összeállítani.

További munka céljára hagyjuk meg a MINDIST eljárással készített OSZT1 és a MAXLIKE eljárással készült OSZT3 térképet.

## Nem ellenőrzött osztályba sorolás (klaszterezés)

Először végezzünk néhány beállítást. A File/ User preferences/ Sistem Settings táblán, kapcsoljuk be a Automatically display... kapcsolót, ha még nem lenne bekapcsolva és a Display Settings táblán az Automatically show title és Automatically show legende kapcsolókat.

Ezután készítsük egy raszter csoportfájlt. Az IDRISI Explorer/File tábláján jelöljük ki mind a négy TM felvételt (How87TM1, How87TM2, How87TM3 és How87TM4), utána egy egér jobb és felbukkanó menüből válasszuk a Creal/ Raster Group feladatot. Ekkor a program automatikusan létrehoz egy Raster Group.rst állományt. Ezt nevezzük át How87-re.

Most indítsuk el az Image Processing/ Hard Classifiers modul CLUSTER nevű eljárását.

Az Isert layer group... gomb megnyomása után, a listából válasszuk a How87- et.  Az eredménykép neve legyen CLUS1. A Grey levels legyen 6, a Saturation percentage 5%. Elsőként válasszuk a széles (broad) osztályozási módot, a klaszter szabály (Clustering rule) Drop least significant clusters: Percent: 10%, majd OK. A program lefutása után tekintsük meg a CLUS1 nevű képet. Mivel az osztályozáshoz "széles" sugárzási sávot választottunk, így az elkülönített osztályok száma mindössze 6.

Most ismét indítsuk el a CLUSTER eljárást. De most a "keskeny " ( fine) osztályzási módot válasszuk. Az eredményképet nevezzük CLUS2-nek.

Ez az osztályozott kép már 20 különböző sugárzási osztályt tartalmaz.

A probléma azonban mindkét esetben ugyanaz: az egyes sugárzási osztályok milyen földhasználatnak felelnek meg?

Aki a területet jó1 ismeri, annak a feltett kérdés megválaszolása nagyon egyszerű. Könnyen tudja az egyes sugárzási osztályokat értelmezni.

Más esetben azonban, helyszíni referencia adatok gyűjtése szükséges.

Jó megoldást eredményezhetnek, a területről készített légifelvételek, vagy éppen kézikamerával készített fényképek ill. videofelvételek tanulmányozása is. Sok esetben az értelmezést megkönnyítik a területről korábban készített topográfiai ill. más tematikus térképek és már kiértékelt űr -ill. légifelvételek is.