# Költség-távolság és legalacsonyabb költségű útvonal keresése

Varga Antal f.docens (2008)

A most következő feladatban a távolságszámító eljárások egy másik csoportjával fogunk megismerkedni, amelyet ellenállási távolságnak nevezünk. Az ellenállási távolság fogalom definícióját, magyarázatát lásd a távolsági műveletek (elemzések a térinformatikában című előadás) fejezetben.

Az ellenállási távolság számításához szükségünk van egy kiindulási pontra, ill. egy kiindulási felületet tartalmazó képre és egy un. ellenállási (fiction) felületre, amely a vizsgált terület relatív ellenállását (költség, utazási idő stb..) tartalmazza. Ez a relatív ellenállás azt jelenti, hogy mekkora költséget, ill. utazási időt jelentene, ha az adott pixelen át kellene haladni. Az ellenállási felület értékei mindig relatív értékeket jelentenek, azaz az adott elemi területen hányszor nehezebb az áthaladás egy előre megválasztott alapértékhez képest. Általában az alapérték 1.0. Így például ha azt látjuk, hogy egy pixelben az ellenállás értéke 5.25, akkor ez azt jelenti, hogy e területen áthaladni 5.25-ször költségesebb (vagy több időbe kerül), mint az alapul választott területen.

A kiindulási és az ellenállási felület alapján készíthető el az eredmény, az un. költség-távolság ill. idő-távolság, stb.. térkép.

Az eredményként kapott költség-távolság, vagy idő-távolság fedvény a két komponens együttes hatását tartalmazza. Az első a távolság növekedése, a második a relatív költségek (vagy időszükségletek). Ennek megfelelően, ahogy a kiindulási ponttól egyre távolabb kerülünk, az egyes pixeleken való áthaladáskor figyelembe vesszük az ellenállás (költség, utazási idő, stb..) változását is. Így az eredménykép azt mutatja, hogy a kiindulási pontból a kép egy pontjáig mekkora lesz az út megtételéhez szükséges költség (v. utazási idő), a megtett út (távolság és útvonal) függvényében.

Megemlítjük még, hogy az ellenállási felület lehet izotróp ill. anizotrop. Az izotróp ellenállási felületen az ellenállás nem változik az áthaladás iránya szerint. Az anizotróp ellenállási felület esetében, pl. a költségek már a haladás irányától is függenek. Például ha hajóval utazunk egy folyón, az előrehaladást befolyásolja a folyásirány is, míg egy állóvíznél (izotróp) a költség minden irányban ugyanaz lesz.

A megoldandó feladat során csak izotróp ellenállási felülettel fogunk dolgozni, mégpedig a COST nevű eljárással. A költség-távolság (COST) eljárásnak két különböző változata van. Az első a kisköltség (COSTPUST), amikor az ellenállási felület nem túl összetett, pl. hálózatok (elektromos, út, ivóvíz, stb..) számára készítünk elemzéseket. A második a nagyköltség (COSTGROW) utasítás, amit abban az esetben használunk, ha az ellenállási felület nagyon összetett, vagy abszolút áthaladási gátak is találhatók.

A kiszámított költség-távolság, felület alapján két pont között meghatározható legkisebb költségű útvonal meghatározására a PATHWAY névvel ellátott módszert fogjuk használni.

Ebben a feladatban egy újonnan épülő üzem elektromos energia ellátását kell megoldanunk. Adott:

- Az új üzem környékéről készült földhasználati térkép (nyugatworcester), ami a Massachusetts állam Worcester városától nyugatra elterülő területet mutatja. Ezt a földhasználati térképet Landsat TM műholdfelvételek osztálybasorolásával készítették el. Ezt a feldolgozási módszert a távérzékelés és digitális képfeldolgozás című fejezetben tárgyaljuk részletesen.

- Az üzem transzformátor állomásának helye, az újüzem nevű vektorfájl

- A legközelebbi magasfeszültségű távvezeték nyomvonala, a távvezeték nevű vektorfájl.

- Az egyes földhasználati osztályokhoz tartozó relatív költségek, amelyeket az alábbi táblázatban foglaltunk össze:

| Földhasználati osztály | Ellenállás (relatív költség) | Magyarázat |
| --- | --- | --- |
| Mezőgazdasági terület | 1 | Alapköltség |
| Lombhullató erdő | 4 | A fákat a vezetékek nyomvonalában ki kell vágni, a tönköt ki kell szedni és a földet el kell planírozni. |
| Örökzöld erdő | 5 | A kitermelés költségei magasabbak, mint a lombhullató fáké |
| Városi terület | 1000 | Nagyon magas építési költségek, virtuális gát |
| Parlagon hagyott terület | 1 | Alapköltség |
| Külvárosi terület, falu | 1000 | Nagyon magas építési költség, virtuális gát |
| Víz | 1000 | Virtuális gát a speciális fektetési és építési munkák miatt |
| Köves, kavicsos terület | 1 | Alapköltség |

A táblázatban szereplő relatív költségek között akadnak nagyon magas költségek is. Ezek az elemzés során, mint gátak szerepelnek, hogy az új elektromos vonalat lehetőleg ne ezeken a területeken vezessük keresztül.

Természetesen az új vezetéket a transzformátor állomás és a meglévő távvezeték között a legalacsonyabb költségű nyomvonalra kell vinni.

Jelenítsük meg a nyugatworcester nevű képet, válasszuk hozzá a nyugatworcester nevű színpalettát. A "V" funkció segítségével jelenítsük meg a tervezett üzem transzformátor állomásának helyét (újüzem), a szimbólum fájl az újüzem legyen. Az üzem tervezett helye egy fehér pont észak-nyugatra a kép középpontjától. Jelenítsünk meg egy további vektor réteget, a távvezeték nevűt, szintén a "V" gombbal. Szimbólum fájlnak válasszuk a távvezeték-et. A kép bal alsó sarkában piros vonallal jelenik meg, a már meglévő elektromos gerincvezeték. Tehát e között a két hely között kell megtalálnunk a legkisebb költségű útvonalat.

A feladat megoldását két lépésben hajtjuk végre. Először a költség-távolság számítását végezzük el, második lépésben, pedig a legkisebb költségű útvonalat határozzuk meg.

1.Költségtávolság számítása

A költség-távolság számítás elvégzéséhez szükségünk van két fedvényre. Az első réteg a kiindulási pontot fogja tartalmazni, ahonnan a költség-távolságszámítást elindítjuk. A második réteg, pedig az ellenállási felület. Elsőként készítsük el az ellenállási felületet.

11. Ellenállási felület maghatározása

A vezetékfektetés költségeit nem csak a vezeték hossza, hanem a keresztezett terület földhasználata is befolyásolja. Ezért az ellenállási felületet a földhasználati térkép segítségével fogjuk elkészíteni.

Először készítsünk egy grafikus tervet:

Ellenállás

| 1 | 1000 nyugatworcester |
| --- | --- |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | ASSIGN 5 |
| 7 | 1000 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1000 |
| 10 | 1000 |
| 11 | 1 ellenáll |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |

A Data Entry / EDIT utasításával készítsünk egy értékfájlt, ami az egyes osztályok relatív ellenállásait tartalmazza.

1 1000

2 4

3 4

4 4

5 5

6 5

7 1000

8 1

9 1000

10 1000

11 1

12 1

13 1

14 1

Utána Save As…, Fájlnév: ellenállás, Fájl típusa: Attribute values file(*.avl), mentés, Integer, OK. Ezt követően az ASSIGN (átosztályozás) nevű utasítással készítsük el az ellenáll nevű raszter képet, ami az ellenállási felületet fogja jelenteni. A kiinduló kép neve: nyugatworcester, az értékfájl neve: ellenállás. A térkép megnevezése: Ellenállási felület.

12. Kiindulási pont meghatározása

A másik szükséges alapadat (réteg) a távolságszámítás kiinduló pontja, ahonnan a távolságokat kezdjük számítani. Ezt a pontot az újüzem nevű vektorállomány tartalmazza, azonban az ellenállás-távolság lefuttatásához egy raszter kép szükséges. Ezért először az újüzem vektorállományból egy raszter képet kell készítenünk.

Íme a grafikus terv:

Nyugatworcester

INITIAL

transzformátor

újüzem

RASTERVECTOR

Point to raster

transzformátor

Ebben a rendszerben a vektor/raszter konverzió során, a vektorfájlban lévő pontok, vonalak, felületek kerülnek átírásra egy már meglévő raszter állományba. Ezért elsőként egy üres képet kell létrehoznunk. A Data Entry menüből futtassuk az INITIAL eljárást. Ennek segítségével hozzuk létre az transzformátor nevű képet. Az adat típusát adjuk meg byte-nak és a feltöltési értéket 0-nak. Azt szeretnénk, hogy az transzformátor nevű kép felbontása, mérete és koordinátái megegyezzenek a nyugatworcester nevű kép adataival. Ezért a paraméterek átmásolása a nyugatworcester nevű képből történjék. Ha az eljárás lefutása után a kép megjelenítésre kerül, akkor egy fekete kép fog megjelenni, mivel a feltöltött ( 0 ) értéken kívül más érték nincs a képen.

Most végezzük el a vektor-raszter átalakítást. Írjuk felül az transzformátor kép pixeljeit, az újüzem vektorfájl alapján. Indítsuk el a Reformat/ RASTERVECTOR utasítást. A vektorfájl neve újüzem , a raszterképé transzformátor. Ha nehézségek támadnának az egyetlen kék színű pixel felfedezésével, cseréljük le a  színpalettát qual-ra.

13. Költség-távolság számítása

Az ellenáll és a transzformátor nevű képek előállításával minden, a költség-távolság számítás számára szükséges alapadat a rendelkezésünkre áll. A kiinduló pont a transzformátor képen, az ellenállási értékek az ellenáll nevű képen találhatók.

A megoldás grafikusan:

Transzformátor

ellenáll

COST

költségtávolság

Indítsuk el a GIS Analysis / Distance Operators / COST nevű eljárást. Az eljáráson belül - a bevezető részben már tárgyalt - két irányba ágazhatunk el. Válasszuk az 1. algoritmust, a Cost Puch -t. Adjuk meg a transzformátor nevű képet, mint kiindulási (surce) és az ellenáll nevű képet ellenállási (friction) felületként. Az eredménykép neve legyen költségtávolság. Ez az eljárás sok számítást igényel, ezért, ha a számítógép processzora nem nagyon gyors, akkor a feladat elkészítéséhez néhány perc szükséges.

A program lefutása után tekintsük meg a költségtávolság képet. Kapcsoljuk át a kurzort lekérdező módba és vizsgáljuk meg néhány pont értékét. Láthatjuk, hogy a kiindulási ponttól távolodva nőnek a költségek. Néhány gátként megadott helyen a költségek hirtelen jelentősen megnőnek.

2. A legkisebb költségű útvonal meghatározása

Az új üzem áramellátásának érdekében már elkészítettük a legkisebb költségű útvonal megkeresésének alapját jelentő költség-távolság képet (költségtávolság). Így most a PATHWAY eljárás lefuttatása következik, azonban a PATHWAY eljárás számára, mind a kiindulási pont, mind a célpont (vagy vonal) raszter formában szükséges.

Először grafikusan oldjuk meg a feladatot.

Nyugatworcester

INITIAL

magasfeszültség

távvezeték

RASTERVECTOR

Line to raster

magasfeszültség

Ezért az INITIAL eljárással készítsünk egy újabb üres képet, az nyugatworcester paramétereinek felhasználásával. Az üres térkép neve legyen magasfeszültség, adattípusa byte, fájl típusa bináris és feltöltési értéke 0.

Most indítsuk el a RASTERVECTOR transzformációs eljárást. A vektorfájl neve távvezeték, a raszter térképé pedig magasfeszültség.

Most már készen állunk a PATHWAY (útvonal) program lefuttatására. A PATHWAY utasítás hatására egy raszter térkép készül, amelyik a kiindulási és célpontok közötti legkisebb költségű utat fogja tartalmazni. A számítás a kiindulási pont környezetének vizsgálatával kezdődik. A költség-távolság kép alapján a szomszédos pixelek közül az kerül kiválasztásra, amelyik a legkisebb költséget jelenti. Ez lesz a második pont. Itt ismét a környezet költség szerinti vizsgálata történik meg, majd a kereső algoritmus továbblép a következő legkisebb értékű pontra. Ez ismétlődik addig, amíg a célpontba nem jutunk. (A számítás nagyon hasonlít a víz lefolyási útvonalának meghatározására, ott azonban a víz mindig a legnagyobb lejtés felé folyik.)

A grafikus terv:

költségtávolság

magasfeszültség

PATHWAY

újvonal

Indítsuk el a GIS Analysis/ Distance Operators/ PATHWAY eljárást. A költség-távolság kép neve költségtávolság. A célképé magasfeszültség. Az eredménykép neve legyen újvonal. Tekintsük meg az eredményt . A jobb tájékozódás érdekében a "V" funkcióval fektessük rá erre a képre a távvezeték és újüzem nevű vektorfájlokat is. Az újvonal nevű kép adja meg a legkisebb költségű utat a már meglévő vezeték és az új üzem transzformátor állomása között. Ez a térkép egy raszter állomány. Alakítsuk át vektor állományúvá. Indítsuk el a Reformat/ RASTERVECTOR modult. Jelöljük be a panelon a Raster to vector és a Raster to line kapcsolókat, a raszter állomány neve: újvonal, a vektoré legyen: ellátóvezeték.

Utoljára készítsük el azt a végeredményképet, amelyiken látható a nyugatworcester, az újüzem, a távvezeték és a megépítendő új vezeték nyomvonala, az ellátóvezeték is.

A végeredmény raszteres formában is elkészíthető, az alábbiak szerint:

A nyugatworcester térkép legnagyobb információs kódja: 14, ezért az újvonal információs kódját változtassuk meg 1-rő1 15-re, a RECLASS utasítással, az eredménykép neve legyen: vezeték. Majd az OVERLAY utasítás segítségével készítsük el a végső eredményt ábrázoló képet. Ennek érdekében válasszuk a MAXIMUM eljárást. Az utasítás hatására a két kép pixelei közül a nagyobb kerül át az eredményképre, így az új nyomvonal a 15-ös érték kerül kiválasztásra. Az eredménykép neve legyen megoldás. Egészítsük ki a jelmagyarázat is.