8. Gáztörvények, állapotegyenlet

I. Gázok állapotjelzői:

Hőmérséklet: a testek hőállapotára jellemző adat. A hő önként mindig a magasabb hömérsékletű hely felől terjed az alacsonyabb hőmérsékletű hely felé.
Kétféle hőmérsékletérték használatos a gyakorlatban:
   -az abszolút (termodinamikai) hőmérséklet, jele: T mértékegysége: K (Kelvin);
   - a Celsius-féle hőmérséklet, jele: t, mértékegysége: oC.
A kétféle hőmérsékleti skálán egy-egy fok különbsége megegyezik, csak a skálák kezdőpontja között van eltérés. A Celsius-skála 0 pontja a légköri nyomáson olvadó jég hőmérséklete, a Kelvin-skáláé 273,15 egységgel alacsonyabban van. Ebből következik, hogy a két érték közötti átszámítás:

T = t + 273,15  (K)

t = T - 273,15 (oC).

Térfogat: jele: V, mértékegysége: m3. Más egységei: dm3, cm3, ill. liter. A közöttük lévő kapcsolat: 1 liter = 1 dm3 = 10-3 m3, 1 m3 = 103 liter  = 103 dm3.
Mivel a gázok nem térfogattartók, használatos még a fajlagos térfogat fogalma is, amely egységnyi tömegű gáz térfogatát jelenti. Jele: v. SI egysége: m3/kg.

Nyomás: a felületre merőleges nyomóerő és a felület hányadosa. 
Jele: p. SI mértékegysége: Pa (pascal).  1Pa = 1 N/ m2.   
Decimális többszörösei: 1 MPa = 106 Pa; 1 kPa =103 Pa; 1 hPa = 100 Pa.
A gázok és folyadékok nyomása megadható bar mértékegységben is. 
1 bar =105 Pa ; 1 mbar = 100 Pa = 1 hPa (hektopascal, amit az időjárásjelentésekből is ismerünk). A légköri nyomást közelítőleg 1 bar nagyságúnak vehetjük. ( A normál légköri nyomás pontos értéke; 101 325 Pa.) A túlnyomás a légköri nyomás fölötti értéket mutatja. Az abszolút nyomás értékébe a légköri nyomást is beleszámítjuk, tehát az abszolút nyomást 0 Pa-tól számoljuk. Közöttük az átszámítás: abszolút nyomás = túlnyomás + légköri nyomás.

II. Speciális gáz-állapotváltozások:

1.) Izobár állapotváltozás: a gáz nyomása állandó a folyamat során.

Gay-Lussac I. törvénye: [Joseph-Louis Gay-Lussac, 1802] ha egy gáz nyomása állandó, akkor a VT hányadosa is állandó. Azaz bármely két állapotra fennáll, hogy

V1T1=V2T2.

2.) Izochor állapotváltozás: a gáz térfogata állandó a folyamat során.

A nyomás egyenesen arányos a hőmérséklettel. Ezt fejezi ki Gay-Lussac II. törvénye: ha egy gáz térfogata állandó, akkor a pT hányadosa is állandó. Azaz bármely két állapotra fennáll, hogy

p1T1=p2T2.

3.) Izoterm állapotváltozás: a gáz hőmérséklete állandó a folyamat során.

A nyomás és a térfogat között fordított arányosság áll fenn (grafikon görbéje hiperbola). Ezt rögzíti a Boyle-Mariotte-törvény: [Robert Boyle és Edmé Mariotte közös felfedezése, 1662] ha egy gáz hőmérséklete állandó, akkor a p⋅V szorzata is állandó. Azaz bármely két állapotra fennáll, hogy.

p1⋅V1=p2⋅V2

Egyesített gáztörvény: ha a gázon úgy végzünk méréseket, hogy annak nyomása, térfogata és hőmérséklete is változik, akkor megállapíthatjuk, hogy a nyomásának és a térfogatának a szorzata egyenesen arányos a hőmérsékletévelp⋅V~T. Azaz bármilyen állapotváltozáson megy is keresztül a gáz, a p⋅VT hányadosa állandó:

p1⋅V1T1=p2⋅V2T2.