9. Az energiaátalakítás lehetőségei

Példa egy hőerőgép működésére:

A szén elégésekor a kémiai energia hőenergiává alakul, mely a turbinát meghajtva mechanikai energiát termel, majd a generátornál a mechanikai energiából elektromos energia lesz.

A szén elégetéséből származó energiát azért nem lehet teljes egészében a turbina meghajtására fordítani, mert a gőz lecsapódásakor felszabaduló energia a turbina forgatására nem hasznosítható.

Egy energiaátalakító minőségét hatásfokával jellemezhetjük, amelyet a mechanikában megszokott módon most is -val (eta) jelölünk. A termodinamikában egy energiaátalakító gép (röviden hőerőgép) hatásfokát így definiáljuk:

,

vagyis a hatásfok megadja, hogy bemenő energia hányad része válik hasznosíthatóvá.

Hőtan I. főtétele: bármely test belsőenergiájának megváltozása megegyezik a test által felvett hő és a testen végzett munka összegével:

Az I. főtétel az energia megmaradás elvét fejezi ki. Segítségével megmagyarázhatóvá válik, hogy a súrlódással járó folyamatokban a rendszer kezdeti mechanikai energiája nem vész el, hanem a rendszer belsőenergiáját növeli.

A hőtan II. főtételének megfogalmazásai:

1. A természetben végbemenő folyamatok irányáról ad útmutatást. A magára hagyott rendszerekben mindig a melegebb test ad át hőt a hidegebbnek.

2.    A természetben végbemenő folyamatok során egy zárt rendszer rendezettsége nem növekedhet.

3. A termikus kölcsönhatás során lejátszódó valóságos folyamatok mindig irreverzíbilisek, azaz nem megfordíthatóak.

4.Periodikus folyamatban hőenergiát nem lehet maradéktalanul mechanikai munkává átalakítani, viszont a munka teljes mértékben hővé alakítható.

A hőerőgépek olyan periodikusan működő berendezések, amelyek hőt alakítanak át mechanikai munkává. A periódikus működéshez szükséges, hogy a berendezés az eredeti állapotába jusson vissza. Ehhez egyrészt munkavégzés szükséges (munka egy része erre fordítódik), másrészt hőt kell leadnia a környezetének, ezért a hőerőgépek hatásfoka szükségképpen kisebbek egynél.

Hőerőgépeket ma is használnak, például ilyenek a robbanómotorok, az erőgépek is összetett hőerőgépeknek tekinthetők. A gőzmozdony esetében a kazánból (ahol a szén elég) veszi fel a víz a hőt, fel forr, a gőz végzi a munkát (mozgatja a dugattyú), majd lecsapódik, a kazánból felvett hőtől újra felforr stb. A felesleges hőt a környezetének adja le.

Hőtan III. főtétele: Az abszulut 0fok (0K) végleges lépésben elérhetetlen. Nincs olyan hűtési eljárás, amellyel az abszulut 0fokot el lehetne érni.