Kulcsszavak, fogalmak:

A munkavédelem, a baleset és a munkahelyi baleset fogalma

A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések fajtái

A munkaeszközökre, a munkavégzés körülményeire, a munkafolyamatokra vonatkozó követelmények

A biztonságos munkavégzés személyi feltételei

A biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása

A balesetek és a foglalkozási megbetegedések jelentési és nyilvántartási kötelezettsége:

– Munkabaleseti nyilvántartás

– Munkabaleseti jegyzőkönyv

A munkavédelmi hatósági felügyelet ellenőrzési jogköre

1. Munka- és balesetvédelmi alapfogalmak:

| - | Munkavédelem: a szervezett munkavégzésére vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények. |
| --- | --- |
| - | Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely  a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be,  sérülést, mérgezést vagy más egészségkárosodást,  halált okoz. |
| - | Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől vagy időpontjától és a munkavállaló közrehatásának mértékétől függetlenül. |
| - | Munkabalesetek besorolása súlyossága szerint:  Munkaképtelenséggel nem, vagy legfeljebb három napig tartó munkaképtelenséggel járó balesetek  Három napot meghaladó munkaképtelenséggel járó balesetek.  Súlyos munkabalesetek. |
| - | Súlyos az a munkabaleset, amely  a sérült halálát, magzata vagy újszülöttjének halálát okozta  önálló életvezetését gátló maradandó károsodást okozott,  valamely érzékszerv elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását okozta,  orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást okozott,  súlyos csonkulást okozott,  beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott. |
| - | Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés közben bekövetkezett olyan heveny és idült egészségkárosodás  amely a munkavégzéssel, foglalkozással kapcsolatos tényezőkre vezethetők vissza,  illetve amely a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye. |
| - | A foglalkozási megbetegedéseket kiváltó tényezők:  kémiai – fizikai – biológiai – nem optimális igénybevétel |
| - | Üzemi baleset: az a baleset, amely a sérültet a lakása és a munkahelye között éri. |

2. Foglalkozási ártalmak:

| - | a foglakozási ártalom a munkahelyen a munka környezetében fellépő, a dolgozókra káros hatás, amelyet azonban rövid idejű behatás esetén az ember maradandó károsodás nélkül elvisel. |  |
| --- | --- | --- |
| - | A foglalkozási ártalmak csoportosítása: |  |
|  |  fizikai terhelésből eredő ártalmak, |  zajártalom, rezgések, |
|  |  munkafolyamat pszichikai hatása, |  sugárzási ártalmak, |
|  |  egyoldalú igénybevétel, |  porártalmak, |
|  |  munkahelyi klíma, |  vegyi ártalmak, |
|  |  fizikai ártalmak, |  biológiai ártalmak. |

3. Foglalkozási betegségek:

| - | Foglalkozási megbetegedésről akkor beszélünk, ha az egészségkárosodás viszonylag hosszan tartó munkahelyi behatás következménye. |
| --- | --- |
| - | A foglalkozási betegség létrejötte függ az ártalom erősségétől, az ártalom hatásának időtartamától, az egyén szervezetének ellenálló-képességétől. |
| - | A foglalkozási megbetegedést a munkáltató köteles bejelenteni az ÁNTSZ illetékes szervének. |

4. A bolti munkafolyamatok bemutatása balesetvédelmi szempontból:

A bolti munkafolyamatok közül – balesetvédelmi szempontból – veszélyes lehet az áru tárolása, mozgatása, raktározása közbeni kézi- és gépi anyagmozgató eszközök használata.

A munkavégzés során különböző balesetek következhetnek be:

| - | a teher leesése, kicsúszása, kilengése, |
| --- | --- |
| - | a teher ütközése mozgó tárggyal vagy személlyel, billenés, borulás, |
| - | veszélyes géprészek, villamos berendezések érintése, |
| - | szerkezeti elemek kopása, törése. |

A veszélyzónába való tartózkodás esetére az egyéni védőeszközök kötelező használata (például védősisak, védőkesztyű) előírás.

4.1. Egyéni védőeszközök:

| - | Az egyéni védőeszközök olyan termékek, amelyek rendeltetése az azokat viselő személy védelme az egészségügyi és biztonsági kockázatoktól. |
| --- | --- |
| - | Személyes használatra szolgálnak, kihordási ideje nincs. |
| - | A védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja. |
| - | A munkavállaló köteles a részére biztosított egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni, szakszerűen tárolni, állagát megóvni, tisztán tartani, valamint alkalmatlanná válását a munkáltatónak jelenteni. |
| - | Aki a védőeszközt a figyelmeztetés ellenére sem használja, a munkavégzéstől eltiltásra kerülhet. |

4.2. A bolti munkafolyamatok bemutatása munkavédelmi szempontból:

| - | bolti munkavégzés közben gyűrűt, karórát, nyakláncot viselni tilos, |
| --- | --- |
| - | a létrák használatának szabályait ismertetni kell: rögzítő lánc, csak szétnyitva használható, csúszásmentes talp, létra épségét ellenőrizni kell, |
| - | a polcok terhelhetőségét be kell tartani, |
| - | az elektromos berendezések használatának szabályait ismertetni kell, tisztításuk csak áramtalanított állapotban, műszak kezdete előtt mindig ellenőrizni kell a működőképességüket, |
| - | menekülési útvonalakat, vészkijáratot szabadon kell hagyni, |
| - | őrlő gépet garat nélkül üzemeltetni tilos, |
| - | a szeletelő gép használatát ismertetni kell: |
|  |  a szeletelendő anyagot rögzítőszán segítségével szabad a körkéshez tolni, |
|  |  a rögzítő részbe árut csak a gép kikapcsolt helyzetében szabad berakni, |
|  |  a szeletelt részeket a körkéstől eszközzel lehet elvenni, |
|  |  a kézvédő és a kés közé benyúlni csak kikapcsolt állapotban szabad. |
| - | a kenyérszeletelőt csak rögzített állapotban szabad használni, a vágókart kinyitás után meg kell támasztani, fogazott pengéjű kést kell használni, |
| - | a kettévágó gépnél a kéz a védőrács előtt legyen, |
| - | a hűtőberendezések takarítása csak kikapcsolt állapotban lehetséges, |
| - | hűtőkamrában történő árupakolásnál egyéni védőeszközt lehet használni, |
| - | fel kell hívni a figyelmet a munkaruha és az egyéni védőruha használatára. |

4.3. Az anyagmozgatásra vonatkozó előírások:

| - | meg kell vizsgálni a terhet, hogy megállapíthassuk a súlyát, |
| --- | --- |
| - | ellenőrizni kell a teher minden egyes részét, |
| - | biztosítani kell, hogy a test stabil pozícióban legyen, |
| - | használni kell a munkáltató által rendelkezésre bocsátott védőfelszereléseket, |
| - | meg kell győződni arról, hogy a teher mérete nem akadályozza a megtenni kívánt út belátását, |
| - | meg kell bizonyosodni arról, hogy az út mentén nincsenek olyan akadályok, amikben meg lehet botlani. |
| - | 16-18 éves fiúk és 18 év feletti lányokra vonatkozó normaszabályok:  max. 20 kg egyedül, segédeszköz nélkül 60 méterre,  max. 40 kg ketten, segédeszköz nélkül,  kétkerekű kézikocsival 100 kg,  3-4 kerekű kézikocsival 150 kg |
| - | 18 év feletti férfiakra vonatkozó normaszabályok:  max. 50 kg-ot mozgathatnak,  kétkerekű targoncával 200 kg,  kétkerekű kézikocsi 500 kg,  3-4 kerekű kocsival 1000 kg |

5. A balesetek és a foglalkozási megbetegedések jelentési és nyilvántartási kötelezettsége

| A baleseteket, foglalkozási megbetegedéseket: |  |
| --- | --- |
| - | be kell jelenteni, |
| - | ki kell vizsgálni |
| - | nyilvántartásba kell venni. |
| A munkabaleset bejelentése: |  |
| - | A sérült vagy a balesetet észlelő személy köteles jelenteni a munkát irányító vezetőnek. |
| - | A munkáltató megállapítja, hogy a baleset megtörtént-e. |
| - | Súlyos balesetet köteles jelenteni az OMMF-nek. (Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség) |
| A munkabaleset nyilvántartása: mit kell tartalmaznia? |  |
| - | a munkabaleset sorszámát, |
| - | munkakörét, |
| - | sérülés időpontját, |
| - | helyszínét, |
| - | a rövid tényállást, |
| - | és a sérült ellátására tett intézkedést. |
| A munkabaleseti jegyzőkönyv tartalma: |  |
| - | a munkáltató és a sérült adatait, |
| - | a sérült munkakörét, |
| - | a baleset súlyosságát, |
| - | a védő- és jelzőberendezések alkalmasságát, |
| - | a szükséges intézkedéseket, |
| - | az intézkedések felelősét és a határidőt, |
| - | a végzett tevékenységet, |
| - | a baleset leírását és okait, |
| - | a környezet hatását a balesetre. |

6. A munkavédelmi hatóság felügyelete:

| - | A munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítését, valamint ellenőrzését az OMMF és a bányafelügyelet, illetve ezek területi szervei végzik. |  |
| --- | --- | --- |
| - | A felügyeletek ellenőrzése kiterjed: |  |
|  |  | a munkáltatók és a munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére, |
|  |  | a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére, |
|  |  | a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint a megelőzésére tett intézkedésekre. |
| - | A felügyeletek jogosultak a feltárt hiányosságok megszűntetése érdekében meghatározott intézkedés és felelősségre vonás alkalmazására. |  |