Tűzoltás

1. Tűz- és égésvédelmi alapfogalmak:

| - | Tűz (tűzeset): Az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra. |
| --- | --- |
| - | TŰZVÉDELEM: A tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására vonatkozó szabályok. |
| - | TŰZMEGELŐZÉS: A tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó jogszabályok, szabványok rendszere |
| - | TŰZOLTÁSI FELADAT: A veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele. |
| - | TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG: Az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár. |
| - | TŰZSZAKASZ: Az építmény, illetve szabadtér tűzvédelmi szempontból meghatározott önálló egysége. |

2. Tűzveszélyességi osztályok:

| - | „A”: Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes  pirotechnikai anyagok, benzin, alkohol, PB-gáz, egyes hígítók, festékek, lakkok |
| --- | --- |
| - | „B”: Tűz- és robbanásveszélyes  szénpor, facsiszolat, hígítók, lakkbenzin |
| - | „C” Tűzveszélyes  fafűrész-áruk, papírok, textiláruk, ecet, bitumen |
| - | „D”: Mérsékelten tűzveszélyes  egyes műanyagok, gabonafélék, motorolaj, zsírok, étolaj |
| - | „E” Nem tűzveszélyes  kő, fémek, élő növények, víz, CO2 |

3. A tűz jelzése:

| - | A tüzet észlelő feladatai fontossági sorrendben: 1. Emberi élet mentése 2. A tűz bejelentése 3. Az éghető anyagok eltávolítása a közelből 4. A tűzoltás megkezdése |
| --- | --- |
| - | A létesítményen belül mindig biztosítani kell a tűzjelzés lehetőségét. |
| - | A tűzeset bejelentése – szükséges információk:  ki és honnan jelzi a tüzet,  van-e emberélet veszélyben,  van- éghető anyag a közelben,  van-e tűzoltásra alkalmas berendezés a közelben? |
| - | A tűzjelző berendezések főbb típusai  tűzérzékelők,  a hőmérséklet növekedésének sebességét érzékelők,  füstérzékelők,  lángérzékelők. |

4. A kereskedelmi egység létesítésére és használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

| - | Az építményben a tűz terjedésének megakadályozása céljából tűzszakaszokat kell kialakítani. |
| --- | --- |
| - | Az építményt úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az ott tartózkodók eltávozhassanak, illetve eltávolíthatók legyenek. |
| - | A szellőztető berendezés bekapcsolásakor, illetve a működése alatt ne keletkezhessen gyújtószikra. |
| - | Csak olyan világítást, járművet, erő- és munkagépet szabad alkalmazni, ami a környezetre nem jelent gyújtási veszélyt. |
| - | Tömegtartózkodásra szolgáló helyiségekben biztonsági és irányfény világítás létesítése is kötelező. |
| - | Villamos berendezést csak úgy szabad létesíteni, hogy rendeltetésszerű használata veszélytelen legyen. |
| - | A villamos berendezést a használat befejezése után ki kell kapcsolni, vagy le kell választani a hálózatról. |

5. A kereskedelmi egységekben használható tűzoltási módok:

A tűzoltás eredményessége nagymértékben függ attól, hogy megfelelő oltóanyagot és oltási módot alkalmaznak-e.

5.1. Tűzoltó anyagok

| - | A leggyakrabban használt oltóanyagok:  víz, habok, por, halonok, szén-dioxid. |
| --- | --- |

- Oltóanyagok alkalmazhatósága

| Víz | Használata ott ajánlott, ahol az előfordulható tüzek döntően “A” tűzosztályba tartoznak (pl. papír, fa, szén, szalma, stb.) |
| --- | --- |
| Hab | Általában minden olyan helyre ajánlható, ahol szilárd éghető anyagok, éghető folyadékok és gumi tüzek is előfordulhatnak |
| Por | “BC” töltetű készülék elsősorban tűzveszélyes folyadékok és gáztüzek oltásához, az “ABC” töltetű ezen felül lánggal és parázslással égő szilárd anyagok tűzének oltására alkalmas. Feszültség alatti berendezések tüzeinek oltására általában 1 kV-ig, egyes típusok 35 kV feszültségig alkalmazhatók. A legtöbb területen ajánlott, mezőgazdasági erő- és munkagépeknél (OTSZ 68. § (1) bek. szerint) kizárólag ABC porral oltó alkalmazható. A fémtüzek oltására speciális D oltópor szükséges. |
| Halon kiváltó anyagok | “A-B-C” tűzosztályra, elektromos feszültség alatt lévő berendezésekhez is alkalmas, tiszta oltóanyagok, az oltás után maradék nélkül eltávoznak, ezért előnyösen alkalmazhatók: számítógép termek, vezérlőtermek, repülőgépek, személy- és tehergépjárművek, múzeumok, laboratóriumok, hírközlő berendezések, stb. védelmére. Halonkiváltó anyagok korlátozott ideig és helyeken maradhatnak készenlétben, 2004. május 1. után javításuk, újratöltésük nem megengedett. |
| Szén-dioxid | “B” és “C” tűzosztályhoz széles körben alkalmazható elektromos feszültség alatt is. Az oltóanyag szennyeződést nem okoz, ezért előnyös pl az élelmiszeriparban, erőművekben, számítógéptermekben, felvonó gépházakban, stb. |

5.2. A tűzoltás eszközei:

| - | A vödrök, takaróponyvák, ásók, villák, csáklyák, létrák és egyéb tűzoltó felszerelések elsősorban a kezdődő tüzek oltásához használhatók, azokat tűzveszélyes hely közelében kell elhelyezni. |  |
| --- | --- | --- |
| - | A tűzoltó készülék olyan tűzoltó eszköz, amelyből az oltóanyagot a készülékben lévő nyomás hazására, irányíthatóan a tűz fészkére lehet kilövellni. |  |
| - | A tűzoltó készülékek megnevezése a benne tárolt oltóanyag alapján történik: |  |
|  |  vízzel oltó tűzoltó készülék, |  szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék, |
|  |  habbal oltó tűzoltó készülék, |  halonnal oltó tűzoltó készülék |
|  |  porral oltó tűzoltó készülék, |  |
| - | Valamennyi kézi tűzoltó készülék le van plombálva és csak a plomba feltépése után helyezhetők üzembe |  |
| - | A kézi tűzoltó készülék (kivéve a CO2) piros színűek, azonosító jelzésekkel vannak ellátva és használatukat piktogram mutatja. |  |

5.3. A tűzoltó készülék főbb jellemzői a következők:

| - | Töltetmennyiség: a tömegben (kg) vagy térfogatban (liter=dm3) kifejezett oltóanyag-mennyiség |
| --- | --- |
| - | Üzemi nyomás: a tartályon beül kialakuló nyomás. |
| - | Működési időtartam: az az időtartam, amely alatt az oltóanyag oltóképes mennyiségben áramlik ki. |

5.4. Csoportosításuk:

| - | nagyság szerint: az oltóanyag névleges mennyisége (kg vagy l) |
| --- | --- |
| - | jellege szerint:  hordozható: kézzel kezelhető, max. 20kg  szállítható: kerekekre vagy kézikocsira szerelt |
| - | hajtóanyag szerint: |

6. A hordozható tűzoltó készülék feliratainak tartalmaznia kell:

6.1. 1.rész:

| - | a „TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK” kifejezést, |
| --- | --- |
| - | a készülék típusát és a töltet névleges tömegét, |
| - | a minősítéskor eloltott legnagyobb vizsgálati egységtüzek jelölését. |
| 6.2. 2. rész: |  |
| - | ábrás és szöveges kezelési útmutatást, |
| - | az oltóanyagtöltettel eloltható tüzek tűzosztályainak jelképét. |
| 6.3. 3. rész: |  |
| - | mindazokat a figyelmeztetéseket, amelyek utalnak az esetleges veszélyekre: pl.: toxicitás |
| 6.4. 4. rész: |  |
| - | tájékoztatás a használat utáni újratöltésre, és a használható anyagokra |
| - | tájékoztatást az időszakonkénti ellenőrzésre, |
| - | az oltóanyag típusát, víztartalmú oltóanyag esetén az adagolás %-os értékét, |
| - | a hajtóanyag típusát és mennyiségét, |
| - | a készülék típusjelét, gyártási évét |
| - | az engedélyező, illetve minősítő okirat számát, |
| - | a működési hőmérséklettartományt, az esetleges fagyásveszélyt. |
| 6.5. 5. rész: |  |
| - | a készülék gyártójának, illetve forgalmazójának nevét és címét. |

7. A tűzoltó készülékek kiválasztásának szempontjai:

| - | a lehetséges éghető anyagok, illetve éghető rendszerek, |
| --- | --- |
| - | a tényleges tűz és a tűzoltó készülék, illetve az oltóanyag fizikai és kémiai tulajdonságai |
| - | a környezet tulajdonságai: zárt vagy szabad tér, |
| - | a mozgás és irányíthatóság lehetősége, |
| - | a gazdaságosság. |

8. A tűzoltó készülékek karbantartása:

| - | nyilvántartási napló vezetése, melynek tartalmazza a tűzoltó készülékek típusát, készenléti helyét, ellenőrzési és javítási időt, |
| --- | --- |
| - | javításról való gondoskodás, |
| - | ötévenként időszakos vizsgálatot, nyomáspróbát kell végezni |

9. Elhelyezés

A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.

10. Ellenőrzés, karbantartás

A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést és anyagot jogszabály előírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.

A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását csak BM OKF regisztrációs számmal rendelkező szervezet jogosult végezni.

A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani.

Közösségi építményben a – falitűzcsappal kombinált tűzoltókészüléket tartó falitűzcsap szekrény, vagy tűzoltókészülék tartó szekrény kivételével – tűzoltó készüléket legfeljebb 1,35 m – talpmagasság – akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.