A klímákban a kondenzátoron és a beltéri egységen keresztül ventilátorok mozgatják a levegőt.

A fűtés is hasonlóképpen működik. A klíma képes meleget szállítani egyik helyről a másikra. Egy négyjáratú szelep segítségével megfordítható a folyamat, vagyis a kültéri egységnek hűteni szükséges, majd ezt az összegyűjtött meleget adja le a beltéri egység.

Egy klímaberendezés négy fontos elemből áll:

1. Kompresszor - ez felel a körfolyamat fenntartásáért.

2. Elpárologtató - itt párolog el a folyadék (beltéri egység).

3. Kondenzátor - itt csapódik le az elpárolgott folyadék.

4. Fojtás - ez felel a nagy nyomású kondenzátor és a kis nyomású elpárologtató elválasztásáért.

Mi alapján segítsük a vevőt a klímaberendezés kiválasztásában?

- A berendezés teljesítménye,

- szűrőberendezése,

- fogyasztása,

- működési zajszintje, és

- egyéb szolgáltatásai alapján.

EGYES KLÍMÁK JELLEMZÉSE

1. Split klíma:

A berendezés több részből, kültéri és beltéri egységből áll.

Jellemzői:

- kültéri és beltéri egységből áll,

- zajkeltő egységeket a kültéri egységben helyezik el,

- a létrejövő hő is a külső térbe kerül,

1.1. Csoportosítás a hűteni kívánt helyiségek alapján:

a) Monosplit:

- egy helyiség esetén,

- nagyobb teret is képes kezelni,

- előnye: kedvező ár, egyszerű beüzemelés

- hátránya: nem bővíthető

b) Multisplit klíma:

- több helyiség hűtésére is alkalmas,

- több beltéri egység – egy kültéri,

- a beltéri egységek külön szabályozhatók,

- előnye: egy kültéri egység kerül kívülre, többfajta beltéri egység is csatlakoztatható

- hátránya: ha a kültéri egység meghibásodik, több helyiség hűtés nélkül marad; magasabb telepítési költség

1.2. Csoportosítás a split klíma kivitele alapján:

a) Oldalfali változat:

- a háztartásokban elterjedt,

- működése csendes,

- felszerelése egyszerű,

- az ott tartózkodóra fújja a levegőt,

- egyenlőtlen hőeloszlást eredményez,

b) Parapetes típus:

- ablak alá vagy a mennyezetre telepíthető,

- előnye: halk, beolvad a környezetbe

- hátránya: zajosabb, ára magasabb

c) Kazettás vagy mennyezeti típus:

- legalább 30 cm magas álmennyezet esetén,

- hátránya: zajosabb működés, drágább,

- előnye: egyenletes hőmérsékletet biztosít

2. Mobil klíma:

Előnye: igény szerint mozdítható, telepíthető, kerekekkel rendelkezik

2.1. Mobil split klíma:

- kis helyigényű,

- a meleget a kültéri egység adja le,

- hatékonyabb hűtés, kevésbé zajos, mint a gégecsöves

- viszont kevésbé esztétikus és nem olyan hatékony

2.2. Gégecsöves mobil klíma:

- a kondenzátor a készüléken belül helyezkedik el,

- a meleg levegő a gégecsövön keresztül távozik el,

- kis hatásfok, magasabb energiaigény,

- magasabb zajszint

3. Ablakklíma:

Kompakt kivitelű légkondicionáló berendezés. Egy dobozban tartalmazza a teljes hűtőkör minden elemét.

Jellemzői:

- komplett kidolgozás, alacsony ár

- zajos működés,

- telepítéshez több szakember szükséges

- masszív, tartós,

- nagy teljesítmény,

- könnyű tisztítás,

- frisslevegő-keverés

4. Egyéb klímatípusok:

Ezeket általában a magas áruk miatt közületek telepítik.

a) Rendszerklímák:

- kültéri egységét a tetőre telepítik,

- akár 100 beltéri egység is csatlakoztatható hozzá

b) Fan coilok:

- radiátorhoz hasonló

- fűtésre és hűtésre egyaránt használható

KLÍMÁK AJÁNLÁSA

A SZÁMÍTÁS ALAPJA = ALAPTERÜLET * BELMAGASSÁG * 40W

INVERTERES TECHNOLÓGIA

Az inverteres kompresszorral ellátott klíma csak annyi villamosenergiát vesz fel, amennyi a helyiség hűtéséhez szükséges.

Előnyei:

- rövidebb hűtési idő,

- csendesebb működés,

- kisebb a megfázás esélye,

- kevésbé gombásodik,

- komolyabb szűrőrendszer,

- alacsonyabb áramerősséget igényel,

- várható élettartama nagyobb

A légkondícionáló berendezések karbantartása:

- az üzembe helyezést mindig szakember végezze,

- a kültéri és beltéri egység szűrőrendszerét évente szükséges tisztítani

Fűtés klímaberendezés segítségével:

A fix kompresszoros alsókategóriás készülékek csak hűtő kivitelben léteznek.

Fix kompresszoros készülékek:

- on-off berendezések, a kívánt hőmérséklet esetén kikapcsolja a készüléket (hűtés esetén is)

- viszont nagy állandóan teljesítményen működnek,

- rossz hatásfok – magas fogyasztás

- kinti hőmérséklet nem lehet kevesemm, mint -5 °C.

Inverteres készülékek:

- egész télen lehet velük hűteni (-25°C),

- kicsi fogyasztás,