A televíziózás elve hasonló a rádiójelek továbbításához. A kamera az általa felvett képi és hangjeleket elektromos jelekké alakítja. Ezeket az elektromos jeleket vagy rögtön, vagy rögzítés és utólagos műsorrá alakítás után továbbítják a televízió-vevőkészülék felé. A távolsági jeltovábbítás általában elektromágneses sugárzással történik, de történhet kábelen keresztül is. A vevőkészülék azután visszaalakítja képpé és hanggá az elektromos jeleket.

Analóg képnormák (SD)

- PAL

- SECAM

- NTSC - Digitális képnormák

- HDTV

Az analóg képnormák kevésbé éles képeket hoznak létre, mint a digitálisak. Ráadásul mivel régiek, ezért akkoriban kisebb képfelbontással is megelégedtek a szabványuk meghatározásakor. Az analóggal szemben a digitális jelek formájában átvitt műsor ugyanúgy jelenik meg a vevőkészülék képernyőjén, mint ahogyan azt felvették, mert a jel nem torzul az átvitel során. A digitális jelek továbbításához az analógnál kisebb sávszélességre van szükség, így adott frekvenciatartományban több műsor fér el. A digitális jelek tömörítése is jobban megoldható.

HD ÉS SD JEL KÖZTI KÜLÖNBSÉGEK

| Kategória | SD | HD |
| --- | --- | --- |
| 1. A kép felbontása és minősége | 720 x 576 | HD 1280 x 720 Full HD 1920 x 1080 4K 8K |
| 2. Képformátum | 4 : 3 | 16 : 9 |
| 3. Képolvasás módja | váltott soros megjelenítés | progresszív megjelenítés, a kép tartalmát egy fázisban viszi fel |

A TELEVÍZIÓKÉSZÜLÉKEK TÍPUSAI

1. Katódsugárcsöves (CRT) televízió (OLVASMÁNY):

A hagyományos televíziókészülék lelke a képcső. Bonyolult működése egyszerűsítve: a képcső felénk forduló oldala egy fényérzékeny foszforréteget tartalmaz, amelyet belülről egy elektronágyú bombáz. Az elektronágyú folyamatos elektronsugarat bocsát ki, amely a képernyőn végig futva érintkezik a foszforréteggel, és ezt az ütközést (az elektronok becsapódását a foszforba) mint fényjelenséget érzékeljük. A kép rajzolása a bal felső pontból indul. A sugár elindul vízszintesen, és felrajzol egy vízszintes sort. A sor végén a sugarat kioltják, az visszafut ismét a kép bal szélére, de közben függőleges irányban lefelé mozdul. Ekkor megkezdődik a következő vízszintes sor kirajzolása. A tévékép úgynevezett félképváltásos módon rajzolódik ki, azaz az elektronsugár először a páratlan sorokat rajzolja fel, majd visszafut a kép elejére, és a páros sorok következnek.

Ahhoz, hogy az emberi szem folyamatos mozgásnak érzékelje a képváltásokat, másodpercenként legalább 25 váltásnak kell lennie. A mozifilmek is 24-25 képkockából raknak össze egy másodpercnyi mozgást. Ha ennél kevesebbszer rajzolódik fel a kép, akkor már villogónak, remegőnek érzékeljük azt. Az egy másodpercre jutó képváltásokat az úgynevezett képváltási frekvenciával szokták megadni, ami Európában 50 Hz (50 félkép, azaz 25 teljes kép másodpercenként). A számítógépes monitorok esetében ez az érték általában nagyobb, a modern televíziókban pedig akár 100 Hz is lehet.

Képátló: Általában ez az adat változhat a 26 és 42 inch között. Természetesen ez a szám határozza meg, hogy milyen messziről érdemes néznünk a képernyőt. A képernyő ajánlott távolsága a legegyszerűbben meghatározható, ha a képátlót megszorozzuk 2,5-3-mal.

Képformátum: Napjainkban két szabványosított képformátumról beszélhetünk:

- 4 :3 - Általában a régi típusú televíziók, monitorok készültek ilyen képformátummal.

- 16 : 9 (un. szélesvásznú) - A modernebb technológián alapuló, még nagyobb színhűséget és felbontást elérhetővé tevő HD megjelenítéséhez már ekkora képátlóarány szükséges.

Hang: Általában a katódsugaras televíziók kettő, esetleg három hangszóróval van felszerelve, ami sztereóhangzást tud biztosítani.

Csatlakozók: Az esetek zömében a hagyományos televíziókon találunk egy antenna, illetve egy SCART csatlakozó bemenetet. Ez utóbbi segítségével könnyen csatlakoztathatjuk tv-hez a videomagnót, DVD lejátszót, játékkonzolokat, igen jó kép és hanghatás mellett.

2. LCD TELEVÍZIÓ:

2.1. Az LCD televízió működési elve:

Az LCD (Liquid Crystal Display = Folyadék kristály kijelző) működésének lényege, hogy a korábbi katódsugárcsöves képernyők vetített képével szemben itt a kijelző lelke egy folyadékristály réteg, melyen polarizált fény halad keresztül.

Az összes LCD-tévének szüksége van a kép előállításához háttérvilágításra, amelyet a gyártók hagyományosan fénycsövekkel (CCFL, vagy Cold Cathode Fluorescent Lamp – hidegkatódos fluoreszkáló fényforrás) oldottak meg. Az LCD-technológia fehérszínű háttér-megvilágítása folyamatosan, többé-kevésbé állandó intenzitással sugárzik a hátsó táblaüvegre, a folyadékkristályok pedig fizikai elhelyezkedésükből adódóan átengedik, vagy kitakarják a háttér-megvilágítás fényét, szabályozzák a fényerősséget.

Az LCD TV-k esetében is önálló képpontok (pixelek) adják a képet, melyeket az egy teljes képpontot adó három al-képpont variációi alkotnak. A látható kép/szín pedig attól függ, hogy az elektródák éppen mekkora feszültséget kapnak. A feszültség variálásával milliónyi színárnyalat jeleníthető meg. A régi képernyőkhöz hasonlóan vörös, zöld és kék alapszínekkel operálva hozzák létre a többi színt. Ha mindhárom színű al-képpont világít, akkor fehéret látunk, ha egyik sem, akkor feketét.

2.1. Általános jellemzői:

- a kép nem állandóan frissül, hanem csak akkor, amikor az adott képpont változik,

- jobban kíméli a szemet,

- ha nem szemből nézzük, kevésbé élvezhető,

2.2. Műszaki jellemzői:

- Felbontás: HD; Full HD; 4K; 8K

- Kontrasztarány: a képernyő legvilágosabb és legsötétebb pontja közötti fényerőeltérés; Az érték egyre növekszik a technológia fejlődésével.

- Válaszidő: a technológiából adódó késlekedés gyors mozgásoknál képcsúszást okozhat (2 ms)

- Képátló: 22 – 55 inch közötti

- Digitális tuner: DVB-T – digitális földfelszíni videoadás

- Kimenetek, csatlakozók: HDMI, Scart, USB, kártyabefogadók, fejhallgató, audio, koax, ethernet

- Mozgásmegjelenítés: gyors mozgások pontos megjelenítése

3. LED megvilágítású LCD televízió:

Olyan LCD televízió, amely világító diódákat, vagyis LED-eket használ háttérvilágításként.

Nem minden LED LCD-tévé egyforma; a háttérvilágítás kialakítása alapján kétféle szempont is van, amely szerint csoportokat alkothatunk.

- Az Edge-lit magyarul oldalsó megvilágításnak fordítható, és tulajdonképpen ez az a modell, amely kialakításánál a fényt a LED-ek oldalról adják, amelynek egyenlő elosztásáról egy diffúzor réteg gondoskodik.

- Back-lit kialakítás, vagyis a hátsó megvilágítás esetén (ezt egyébként direkt megvilágításnak is hívják) a LED-ek mátrixszerűen helyezkednek el, és fényük közvetlenül az LCD panelre irányul.

Kinek érdemes LED televíziót ajánlani?

- aki kedveli az élénk színeket,

- világosabb helyiségben tévézik,

- kisebb energiafogyasztású készüléket keres,

- tükröződés mentes képernyőt szeretne

4. OLED TV

Az OLED (Organic Light-Emitting Diode) azaz szerves fénykibocsátó dióda, mint annyi más találmány a természetből származik. A Szent János bogarak köztudomásúan világítanak, mégpedig meglepően nagy fényerővel küldenek egymásnak jeleket. Innen származik a felfedezés, hogy bizonyos szerves anyagok feszültség hatására fényt bocsátanak ki. Ez a jelenség az elektro-lumineszcencia.

Az OLED kijelzők számos előnyős tulajdonsággal kecsegtetnek. Mivel az egyes OLED-ek meghajtásához csupán alacsony feszültségre van szükség, ezért a kijelző teljesítményigénye csekély. A kijelző igen vékony és kis tömegű kivitelben állítható elő, gyakorlatilag a hordozó üveg- vagy átlátszó műanyaghordozó (ez akár rugalmasan hajlítható is lehet) vastagsága és súlya a meghatározó.

Az OLED kijelzővel magas csúcs fényerő érhető el, ezért akár napfényes környezetben is jól látható képet lehet előállítani. A színek pontos beállítása megfelelő adalékoknak a fényemittáló réteghez történő hozzáadásával egyszerűen megoldható. A fénykibocsátó kijelző igen széles szögből (160 fok) is jól látható.

5. PLAZMA TELEVÍZIÓ

A plazma tv-k esetében minden egyes képpont (minden egyes pixel) három kicsi kamrából áll, amelyek a piros, a zöld és a kék alapszínekre vannak felosztva. Ezek a kamrák két üvegtábla között vannak elhelyezve és egy speciális nemesgázkeverékkel vannak megtöltve. (A megfelelő szín megjelenését a hátsó üvegtábla foszforrétegének színe adja.) A kamrák elektródájára elektromos impulzust bocsátva, a gázkeverék plazmaállapotba kerül (innen adódik a technológia neve) és a benne felszabaduló megfelelő töltésű ionok a foszfor gerjesztése által fényt bocsátanak ki. Az ily módon kigyújtott több millió – saját fénnyel rendelkező – pixel egy spontán, éles plazmaképet állít elő, ami se nem vibrál, se nem torzít.

A plazma tévé egyetlen hátránya, hogy világos helyiségben nem lehet az ablakkal szembe állítani, mert a plazma képernyő visszaveri a fényt. Ez a probléma nem merül fel LCD tv-k képernyőjénél. Ez abból adódik, hogy az LCD tv kijelzője matt, addig a plazmáké többnyire fényes. Viszont LCD tévét leginkább csak szemből lehet jó minőségben nézni, addig egy plazma tévé oldalról is ugyanazt a gazdag színvilágot fogja nyújtani, magasabb kontrasztarány mellett (2.000.000:1). Őnnen is látszik, hogy mind a két technológiának megvannak a maga előnyei és hátrányai. A plazma tévé energia fogyasztása magasabb, az LCD tévének alacsonyabb. A plazma és természetesen az LCD technológia fejlődésével a televíziók egyre tökéletesebb képet adnak és megszűnnek az eddigi technológiai problémák, amelyek eddig sem voltak túlzottan nagyok

4K

Egy ma kapható 1920x1080-as felbontású full HD TV mintegy 2 millió pixel megjelenítésére alkalmas. Az új generációs képernyőnél ez a szám 8 millió pixel is lehet.

A 8 millió pixel megjelenítésére is képes képernyőt 4K Quad HD-nak, vagy Super HD-nak nevezzük, és a felbontása 3840 x 2160, ami nem várt képtisztaságot eredményez. A modern készülékek bevezetése azonban bonyolultabb, mint LED háttérvilágítással ellátni az LCD TV-ket.

Hogy miért akarunk 4K TV-t? A válasz egyszerű, minél több képkocka épít fel egy képet, annál több részletet láthatunk, annál finomabbak lesznek az ívek és az átlós vonalak. A magas pixelszám a képek felnagyítását is lehetővé teszi. Természetesen a kép érzékelése nemcsak a felbontáson, de a távolságon is múlik, ahonnan nézzük. Mi a valódi különbség a 720p és a 1080p között? A válasz mintegy két méter. Ha növeljük a képkockák sűrűségét, közelebbről is nézhetjük a képernyőt anélkül, hogy a képkockák alkotta rács megjelenne a szemünk előtt.

Még a 4K-s tévékre sincs elég tartalom, jó kérdés tehát, hogy mégis mit lehet majd nézni a világ első boltokban kapható 8K-s tévéjén. A gigantikus képméret elsősorban csak technikai erődemonstráció: még 4K-s tartalom sincs elég, nem hogy 8K-s, mely a képpontok nyelvén 7680x4320-as felbontást jelent.

SMART TV

A számtástechnika napjainkban elkezdett összemosódni más elektronikai üzletágakkal, így egy telefon is már kvázi számítógépként működik, és egy TV-n is tudsz internetezni.

De mi is az a smart TV, avagy okos TV? Ezt fogjuk kitárgyalni.

Érdemes elolvasni ezt a levelet?

Miben okosabb, mint a "buta" TV?

A képcsöves TV-k után érkeztek a "lapos" TV-k, különböző technológiával (LCD, plazma, LED), de az okostévé nem attól okostévé, hogy milyen kijelzőtípusa van.

Egy okostévé alapja, hogy rendelkezik internet kapcsolattal (vagy vezetékes vagy WiFi kapcsolat, vagy akár mindkettővel), és ez által tud számos olyan funkciót, amiktől smart TV-nek nevezzük. Természetesen ehhez kell egy jó szoftver is (az egyéb, működéshez nélkülözhetetlen hardver elemeket nem soroljuk fel, nincs jelentősége).

A lényeg, hogy egy okostévé menüjében megtalálható funkciók:

- YouTube kliens, így a számítógép bekapcsolása nélkül tudsz YouTube videókat nézni az internetről

- Közösségi kliens programok (Facebook, Twitter, Linked In, stb.)

- Receptgyűjtemények

- Online műsortárak

- Webböngésző

- Média lejátszó

- Egyszerűbb játékok

A fenti funkciók élvezhető kihasználása érdekében érdemes egy vezeték nélküli billentyűzetet csatlakoztatni, mert távirányítóról nagyon nehéz és lassú a gépelés).

Mire jó a média lejátszó?

A többi funkcióról nem beszélünk bővebben, hisz eléggé magától értetődő, hogy melyik mire is való, a media lejátszó funkciót viszont tovább boncolgatjuk egy kicsit.

A mai világban már természetes, hogy rengeteg tartalom digitálisan van tárolva, legyen az akár film, akár zene, akár fotó. Aki szereti a digitális tartalmait nagy képernyőn megnézni, annak nagyon praktikus, ha egy központi adattárolón tartja ezeket (jövő heti hírlevélben írunk ezekről), így egy okostévé segítségével anélkül tudja megnézni, hogy bármit külön kellene csatlakoztatnia a tévéhez.

Tehát ha egy ilyen adattárolón rajta van a kedvenc sorozatod, akkor az okostévé média lejátszójánál csak ki kell tallóznod az adott filmet, és máris nézheted.Nagyon kényelmes és praktikus dolog.

Gyártó függő, hogy a média lejátszóhoz vagy külön teszik, de általában Spotify kliens is található az okostévéken, így az online zenehallgatásnak sincs akadálya.