Porszívók


A porszívók a háztartásokban, közületekben régóta megtalálható alapkészülékek. A szőnyegek, járófelületek, és kárpitok portalanításának legegyszerűbb, és leggyorsabb módja a porszívózás. Kiválasztásukkor fontos, hogy tisztában legyünk a készülékek tulajdonságaival, tartozékaival.

A porszívók teljesítménye a vásárlók részéről lényeges pontnak számít. A készüléken feltűntetett teljesítményérték a motor teljesítményét jelenti, ez azonban nem azonos a gép szívóteljesítményével. 

A készülékek 600-3600 W teljesítménnyel bírnak, ami azt mutatja meg, hogy mennyi villamos energiát fogyaszt. 

A szívóteljesítmény az, ami a portalanítás szempontjából mérvadó, ez általában 150-500 W között mozog. 

Az ideális porszívó kevés energiát vesz fel, ugyanakkor nagy szívóteljesítményű! 

A vásárlók figyelmét hívjuk fel arra a tényre, hogy a szívóteljesítményt csökkenti a porzsák telítettsége. Ilyen esetekben cserélni, vagy tisztítani kell a porzsákot.
1. Szűrőrendszer

A porszívó a levegővel együtt szívja be a port és egyéb szennyeződéseket a porzsákba. Ideális esetben tiszta levegőt juttat vissza a helyiségbe, ám, hogy ez így legyen, ahhoz komoly szűrőkre van szükség. Ellenkező esetben a porszívózott szobába újra por kerül, ami lerakódik a berendezési tárgyakra. A porszívók többféle szűrővel kerülnek forgalomba:

- levegőszűrő, mely a porszívó motorját védi. Feladata, azon szennyeződések felfogása, melyek átjutnak a porzsákon.

- kimenő szűrő, a kifújt levegő útjában található, kis porszemcsék felfogására alkalmas. A kimenő szűrők állhatnak több rétegből, illetve szagsemlegesítő, vagy antibakteriális hatással rendelkeznek.

- a vízszűrős porszívók szűrőrendszere a vízszűrő, mely a szennyeződéseket nem porzsákba vagy tartályba, hanem a vízbe juttatja. A beszívott port a vízen keresztül szívja, amiben így örvény keletkezik, és a víz megköti a piszkot. Ezt a koszos vizet, használat után ki kell önteni. A vízszűrős porszívóban a víz csak részben szűri ki a port a levegőből, a szennyeződés egy része a vízpárával keveredve a szűrőbe kerül Ezért nagyon fontos, hogy minden alkalommal tisztítsuk és szárítsuk ki alaposan a víztartályos porszívókat.

[image: image1.emf]
- ciklonszűrős készülékek esetében ciklonszűrőkről beszélhetünk. A porszívó a beszívott szennyeződésekkel teli levegőt forgó mozgás segítségével szűri. A legapróbb szennyeződéseket is kiszűri, hála a ciklonhatásnak.

Egy porszívó HEPA szűrője a beszívott levegőben lévő 0,3 μm átmérőjű részecskék 99,97%-át felfogja, így lényegében sokkal tisztább a porszívó által kifújt levegő, mint a beszívott.

[image: image2.emf]
2. Porzsákok

A kereskedelemben kapható porszívóknak három csoportját különböztetjük meg. 

- A papír porzsákkal rendelkezők jó szűréssel rendelkeznek, viszont telítődés esetén cserére szorulnak. Többféle papír porzsák kapható, a hagyományos mellett kapható pl. allergiásoknak, vagy kisállattartóknak (szagsemlegesítő) készült változat is. Kivétele egyszerű, eldobható. Célszerű allergiások, kisgyermekesek számára papír porzsákkal rendelkező készüléket ajánlani. 
- A másik típus a vászon porzsákos készülék, melyet telítődés után üríteni kell. Tartós anyagból készülnek, de kevésbé szűrik a levegőt. Ürítésük komplikált lehet pl. társasházi szeméttárolók esetén. 
- Léteznek porzsák nélküli porszívók is. Porzsák nélküli porszívó esetén is keletkezik szemét, ami a gép műanyag tartályába kerül. Minden porszívózás után célszerű kiüríteni a tartályt. Egyes készülékek jelzik a porzsák telítettségét is.

3. A porszívók tartozékai:
A porszívók alaptartozéka a szívócső, a gégecső, valamint a szívófej. A szívócső készülhet műanyagból vagy fémből. Utóbbi jobb minőségű, és tartósabb. A műanyag a használat során képes elektrosztatikusan feltöltődni, így a szennyeződések a csőben maradhatnak, pl. hajszálak. A műanyag egy idő után kirepedezik, ezért ha valaki hosszabb távra szeretne vásárolni, a fém szívócsövű modellt ajánljuk figyelmébe. A fém egyetlen hátránya, hogy hosszantartó porszívózás esetén mozgása megterhelőbb.
A szívócsövek egy része teleszkópos, azaz nem két különálló csőből áll, hanem a cső belsejébe csúsztatható a másik. Egy mozdulattal összecsukható, és kevesebb helyet foglal. Ezeken felül típustól függően a következő porszívó tartozékok ismertek:

- turbófej: főként szőnyegek tisztítására alkalmas. A szívófejben egy forgókefe van, melyet a szívóhatás segítségével rendezi, felfrissíti a szőnyeg szálait, alaposabban eltávolítja a szennyeződéseket, így annak színe is élénkebbé válik.

- elektromos turbófej: külön elektromos motor hajtja, így a kefék forgása nem függ a porszívó teljesítményétől.

- kárpit szívófej: kisebb méretű, mint a hagyományos szívófej, kefe nélküli, puha felülete van, mely kiválóan alkalmas kárpitozott bútorok, függönyök porszívózására.

- résszívó fej: szűk, nehezen hozzáférhető helyek pormentesítésére használhatjuk. Autók belső terének takarításakor is kiváló szolgálatot tesz.

Ma már léteznek úgynevezett robotporszívók is, melyek előzetesen beállított időközönként végig megy a lakáson. Ennek csak a tartályát kell kiürítenünk.

4. A porszívók kivitelezésük szerint lehetnek:

- állóporszívók: vagy más néven stick porszívók. Kerekeken guruló készülék, nyélre erősített motorral, porzsákkal/tartállyal.

[image: image3.emf]
- hagyományos porszívók
[image: image4.emf]
- kézi porszívó: a motorház, szívócső, és a porzsák/tartály egyben van. Néhány modell két részből áll, szétszedve egy külön morzsaporszívót kapunk. Lépcsők takarítására is kiváló.
[image: image5.emf]
5. Takarítógépek

A takarítógép nedves tisztításra alkalmas pormentesítő és tisztító eszköz. Segítségével átmoshatók a szőnyegek, kárpitozott bútorok, egyes esetekben a padló is. 
- A takarítógépbe mosófolyadékot kell tölteni, melyet egy szivattyú nagy nyomással a tisztítandó felületre fecskendezi. 
- A mosószeres víz feloldja a szennyeződéseket, amit a készülék szívómotorja egy tartályba szívja. 
- A használat végére a szőnyeg, kárpit szinte szárazzá válik, a szövet felfrissül. 
- A takarítógépek száraz programmal is rendelkeznek, ilyenkor működésünk nem különbözik a porszívóétól.

A takarítógépek jellemzői, tartozékai:

- Csempefelületek, padlóburkolatok lemosását segíti a mosóadapter, melynek segítségével megtisztíthatjuk és megszáríthatjuk a kőfelületeket.

- A készülék szigeteléssel rendelkezik a kifröccsenő víz ellen, abban az esetben is, ha a gép felborul.

- A tisztító oldat és a szennyvíz számára külön-külön levehető tartály.

- A készülék több üzemmódban működtethető: együttes folyadékszórást és felszívást, csak folyadékszórást, vagy csak felszívást. Amennyiben komoly szennyeződés eltávolítására van szükség érdemes az egyedüli folyadékszórást választani, így tetszés szerinti időtartamot hagyunk a tisztítóoldatnak a kosz feloldására

- A biztonsági úszószelep automatikusan leállítja a továbbszívást, ha a szennyvíz tartály megtelt.
[image: image6.emf]
