A villamos töltés és az áramerősség kapcsolata

1. Egy 12V névleges feszültségű akkumulátor 55 Ah kapacitású. Számítsuk ki: 

a. hány coulomb töltést tárol feltöltött állapotban,

b. mekkora volt a kisütő áram értéke, ha 12 óra alatt a tárolt töltés 25 Ah-ra esett vissza,

c. mennyi idő alatt tölthető fel 55 Ah-ra 4 A áramerősséggel!

Feltétel: a töltő és a kisütő áram erőssége állandó.
2. Egy áramforrás 0,5 óráig I = 1,5 A áramot szolgáltat. Mennyi villamos töltés lépett ki a telep sarkain?
3. Egy akkumulátorból 10 órán keresztül 300 mA áram folyik a fogyasztón keresztül. Hány C töltést szolgáltatott ez idő alatt az akkumulátor?
4. Egy gépkocsi bekapcsolva felejtett 140 W teljesítményű izzói 3 órán keresztül terhelték a 12 V, 44 Ah kapacitású akkumulátort. Az eltelt idő alatt mennyivel csökkent az akkumulátor töltése?

5. Egy rádió tápegysége 90 perces működése alatt 300 C töltést szolgáltatott a készülék áramkörei számára. Hány mA a rádió áramfelvétele?
Megoldás:
1.a
1,98*105 C

1.b
2,5 A

1.c
7,5 óra alatt

2.
2,7*103 C

3.
1,08*104 C

4.
35 Ah

5.
55 mA
