[image: image1.jpg]&~

F 1. feladat Maximalis pontszam: 40
Egv 1= 200 m hosszu, d=150 mm belsd atmeérdjii szabadon szerelt acel

tavhovezeték eloremendjeben 130 "C homérsékletd forrd vizet szallitunk. A
visszatéré homerséklet 70 “C. A tavhovezetékre kapcsolt hokozpont
teljesitménye Q= 4.8 MW. A csovezeték falvastagsaga 4.5 mm. és a
csovezeteket 10 cm vastag hdszigetelés burkolja. A hoszigetelt csovezeték kiilsé
feliletére vonatkoztatott hoatbocsatasi tényezd k=12 W/m® K. A kilsd
hémérséklet ;= -11 "C. a fiitoviz fajhdie c, =4180 J/kg K, siirlisége pedig
p=934.8 kg/m®. A csdvezeték csésurlodasi tényezéje 2=0,027, az eléremend
vezetékben lévo alaki ellenallasok osszege pedig X(=32.4.

Feladatok:

a)  Szamitsa ki a fuitdviz sebességeét a csdvezetékben! (10 pont)

b) Hatarozza meg az eléremend vezeték hoveszteségét, ¢s a hokozpontba
érkezo forro viz hdmérsékletét! (20 pont)

c) Hatarozza meg az eléremend vezeték aramlasi ellenallasat! (10 pont)

1. feladat |

a) 10 pont
A fitéviz térfogatarama:
4800 :
o = 0,02047 7~
p,-c-Af,  9348-418-60 s

A flitoviz sebessége:
v,  0,02047 m

A 0866 7 s

b) 20 pont
Az eléremend csdvezeték hovesztesége: R A= G
Q, =k-A-At=12.2254-141=38138 W o o
2P g 20
A hokozpontba érkezé forroviz hOmérséklete: R,
tzte_._Q_f_.=13o_ o =1295°C
P, e¥Ve 934,8-0,02047-4180
c) | 10 pont
Az eléremend vezeték aramlasi ellenallasa:

o )p E ( 200 J934,8 52
e R P oA 32,4 |——-1,16° = 43858 Fa
Ap, \Ad+2(, 5 v 0,0280,151-3/_, 3 i,16





