[image: image1.jpg]4 feladat Maxamalis pontszam: 20 pont

A mellékelt alaprajzon (lasd 5. szamu melléklet) lakoépulet csatorna alapvezetéki rendszerét
abrazoltuk.

A lakoépilet 4 lakoszintes, 4 db szennyviz és 2 db csapadékviz ejtével rendelkezik.

Szennyviz ejtok jele: 1; 2; 3; 4

Csapadékviz ejtok jele: E;; E,

Lakasonkeént az alabbi vizes berendezési targyak csatlakoznak a szennyviz ejtore.

Konyha: 1 db kétmedencés mosogatd e =3

Firdészoba: 1 db firdékad e=2
2:db mosdo(2 x 0,2) e=04
1 db zuhany e=0,6
1 db WC (magastartalyos) e=4,5

: 1 db bidet e=0,45

WC helyiség: 1 db WC (magastartalyos) e=4,5
1 db mosdo e=0.2

2e = 15,65/lakas

A tetOfelilet nagysiga: 580 m®, amely két csapadékviz ejtére csatlakozik (290 m?
ejtonként!). Csapadékviz intenzitas: 250 V/sec;ha _
Lefolyasi tényezd: 0,9

Feladatok:

a) Szamitsa ki az épiileten belilli [1(sz); 2(sz); 3(cs)], illetve az épuleten kiviili egyesitett
rendszerli szakaszok [4; 5] mértékado terheléseit! (A szakaszjel utani "sz" és "cs" a
szakaszban araml6 szennyvizre, illetve csapadékvizre utal!)

Egyidejiiségi tényezd értéke: 2.
Irja le a szamitas alaposszefiiggéseit!




[image: image2.jpg]3(cs)

E1 \V———
|

Jelmagyardzat:

@ - szennyviz csatorna

e coms emmene CSAPadékviz csatorna

% . egyesitett rendszer( csatorna
r Ey @ szennyviz ejto

Ez csapadékvfz ejto

1(sz)

Aqy. A, tisztitoaknak

-

5

1

5 aedim melleklet: Méretezesi

vazlat a 4. (csatornazas) feladathoz




[image: image3.jpg]b.) Meéretezze a 2(sz) jelii szennyviz alapvezetéket ugy, hogy a toltés 0,4 - 0,5 kozotti értéket
vegyen fel a meértékado terhelés lefolyasa esetén! Valaszthato lejtés: 1,5 %; 2 %.
Hatarozza meg a valasztott csomeret esetén a kialakulo toltés és kozepes aramlasi sebesség
erteket! Hasonlitsa Ossze ezt a kozepes aramlési sebességet a csatorna oOntisztulasat
biztosito legkisebb sebességgel, értékelje a kettd sebesség viszonyat a nagysaguk alapjan!
Csbanyag: eternit lefolydcsé (b = 0,35). (A méretezésnél az eldzetes toltés értékét 0,5-re
vegye fel!)

Ab.) feladat kidolgozasahoz hasznalja fel a 6, 7 szamu mellékleteket.

6. szami melléklet hasznalata: adott csGanyag esetén a baloldali oszlopnal kikeressiik az
aktualis lejtést, majd a lejtés soraban jobbra haladva a cséatmérd oszlopaban leolvashato a telt
szelvényhez tartozé mennyiség és kozepes dramlasi sebesség.

PL: 15 %eolejtés esetén az NA 200-as méretli eternit csd esetében (ha b = 0,35, vagyis a
csOanyag eternit vagy beton).
gr = 33,5 l/sec
vr = 1,07 I/sec

/
7. szami melléklet hasznalata lehetGvé teszi egy adott toltéshez a mennyiségi | 4| &

\qr
v . : q ; SIS o X
sebességi | — | viszonyszam, vagy adott | ——|esetén a masik két érték gyors és pontos
Ve qr
meghatarozasat.

PL: (ij =0,55=> ¢ =0,53; (lj =1,025
qr er
(Kozbensé értéknél linearis interpolaciot alkalmazunk.)
Amennyiben az el6z6 magyarazat alapjan nem tudja megbizhatdan alkalmazni a 7. szamu
mellékletet, hasznalja a Segédlet S-28. abra szerinti "Hal" diagramot.

Mellékletek: 5 szamu melléklet: Méretezési vazlat
6. szamu melléklet: Teltszelvényt csatornak qr és vt értékei

7. szamu melléklet: Korszelvényli csatornak o, — A értéker.
e He




[image: image4.jpg]CS4. feladat: W\qud\qs

a)

10 pont

Meértékado terhelések meghatarozasara szolgalé alaposszefiiggések:
Szennyviz esetén:

g, = O,33§/Ze 1/ sec 2 pont

Csapadékviz esetén:

A-9, -y
=—7— [/sec
ol 10*

2 pont
Mas a szakirodalomban eléfordulé betiik alkalmazasa esetén is a teljes pontszam jar.
1(sz) jelt szennyvizetszallito szakasz:  Ye =4 x 15,65
q,(Lsz)=0,33- W =261 I/ sec 1 pont

2(sz) jeli szennyvizet szallit6 szakasz: Ye=2x4x 15,65

g (2sy=033-41252 =369 I sec 1 pont
3(cs) jelli csapadékvizet szallito szakasz:

290- 250-09

=6,525 [/sec 0,5 pont
10

q.(3cs)=
4

4 jelii egyesitett szakasz:
q(4) = qu(252) + qe(3¢s) = 3,69 + 6,525 = 10,215 Usec o Ean

q5)=2-q,(Bcs)+0,33-34-4-15,65 1/sec

g{5)=2-6,525+522=1827 1/sec
2 pont




[image: image5.jpg]10 pout

q«(2sz) = 3,69 l/sec

¢ = 0,5 felvételével a mennyiségi viszony (7. szamui mellékletbdl)

ol
dor ‘ 2 pont
4. 23192: 738 [llsec

*

6. szama mellékletbdl 1,5 % lejtés esetén (b = 0,35) NA 125 q.r = 8,9 Isec

vr=0,73 m/sec. 1,5 pont

6. szamu mellékletbl 2 % lejtés esetén (b = 0,35) NA 125 q,r = 10,3 lsec
vy = 0,84 m/sec.

1,5 pont

Kézepes aramlasi sebesség meghatarozasa:

- NA125 1,5 %
Dl B e e e
qu 8’9

(7. szamu tablazatbol interpolalassal!)
2 20,95

v T

v=20,95-0,73 = 0,6935 m/sec ~ 0,7 m/sec!

2 pont
- NA 125 2%
i=—3’6—9=o,3582:>¢zo,41
g7 > 103
=091
Vr
v=0,91- 0,84 =0,76 m/sec > 0,7 m/sec! 2 pont

Az NA 125-6s méret 1,5 %, illetve 2 %

lejtéssel a kozepes aramiasi sebesség ontisztulas
szempontjabol elfogadhato.

I pont

Elfogadhatd tovabba minden olyan me

goldas teljes pontszammal, amely teljesiti a b.)
pontban foglaltakat és v, > 0,7 m/sec!




[image: image6.jpg]6. szamu melléklet:

TELTSZELVENYTU CSATORNA CSOVEKBEN A TERFOGATARAMOK
ES A SEBESSEGEK

beton és eternit ¢csé :  b=0.35
miianyag :  b=0,10
Csoatmeérd (mm)
1 100 i 150 200
(%o) qr VT qT VT qr VT dr Vr
(Us) (m/s) (Us) (m/s) (Us) (m/s) (Us) | (ms
b=0,35
8,0 3,5 0,44 6,5 0,53 10,9 0,62 24,5 0.78
8,5 3,6 0,45 6.7 0,55 112 0,64 252 0.80
9.0 37 0,47 6.9 0,56 11,6 0,65 26,0 0,83
9,5 3,8 0,48 11 0,58 11,9 0,67 26,7 0,85

10,0 3.9 0,49 10 0,59 132 0,69 27,4 0,87

11,0 4,1 0,52 7,6 0,62 12.8 0,72 28,7 0,91

12,0 4,2 0,54 8,0 0,65 13,4 0,76 30,0 0.95

13,0 44 0,56 8,3 0,68 130 439479 | 312 0,99
14,0 46 0,58 8.6 0,70 144 1082 | 324 1.03
15,0 47 0,60 8.9 0,73 149 | 084 | 335 1,07
16,0 49 0,62 9.2 0,75 154 | 087 | 346 1,10
17,0 5,0 0,64 9,5 0,77 15.0 9000 |- 357 1,14
18,0 52 0,66 9.8 0,80 16,4 | 093 36,7 1.17

19,0 & 0,68 10,0 0,82 16,8 0.95 31,1 1ok

20,0 < 0,70 10,3 0,34 bl 0,98 38,7 1.235

b=0,10
8,0 6,3 0,87 12,4 1,01 20,2 1,14 43,4 1.38
8,5 7.0 0,89 12.8 1,04 20,8 1,18 443 1,42
9,0 72 0,92 13,1 1,07 21,4 1.21 46,0 1,47

9.5 7,4 0,94 1335 1,10 22.0 1,24 47,3 1,51

10,0 7,6 0,97 13.9 143 225 1,28 48,5 1,55

11,0 8,0 1,02 14,5 1,18 3.7 1,34 50.9 1.62

20 | 383 1,06 182 1,24 247 1,40 53,2 1,69
13,0 8,7 1,10 15,3 1,29 25,7 1,46 55,3 1,76
14,0 9.0 1,15 16,4 1,34 26,7 1,51 57.4 1,83
15,0 93 1,19 17,0 1,38 27,6 1,56 59.4 1,89
16,0 9.6 123 17,5 1,43 285 1,62 61,4 1,95
17,0 9.9 1,26 18,1 1,47 29.4 1,67 63,3 2,01

18,0 10,2 1,30 18,6 .01 30,3 1,71 63,1 207

19,0 10,5 1,34 19,1 1,56 314 1,76 66.9 LR E]

20,0 10,8 137 19.6 1,60 31,9 1,81 68,6 2.19





[image: image7.jpg]i v/ e - |
0.02 0,1394 0.0007 1
0.04 0,2204 0.0030
0.06 0.2874 0.0070
0.08 0.3462 0.0130
0.10 0,3993 0.0208
0.12 0.4432 0.0305
0.14 0.4935 0.0420
0.16 0.5360 0.0554
0.18 0.5759 0.0705
0.20 0.6136 0.0874
0.22 0.6493 0,1059
0.24 0.6831 0.1261
0.26 0.7153 0.1478
0.28 0,7460 0.1710
0.30 0.7752 0,1956
0.32 0.8030 0.2215
0.34 0.8295 0.2487
0.36 0.8547 0.2770
0.38 0,8738 0.3064
0.40 0,9017 0.3368
0.42 0.9235 0.3681
0.44 0,942 0.4000
0.46 0,9638 0,4329
0.48 0,9824 0,4662
0.50 1.0000 0,5000
0.52 1,0166 0.5342
0.54 1.0321 0.5686
0.56 1,0467 0,6031
0.58 1.0602 0,6376
0.60 1,0728 0.6721
0.62 1.0844 0,7063
0.64 1.0949 0,7401
0.66 1.1045 0.7733
0.68 1.1130 0,8059
0.70 1.1204 0.8377
0.72 1.1268 0.3685
0.74 1.1320 0.3991
0.76 1.1361 0.9264
0.78 1.1389 0.9531
0.80 1,1405 0.9781
0,82 1.1407 1.00t1
0.84 1.1394 10217
0.86 1,1365 1.0398
0.83 1.1318 1.0548
0,90 1.1250 1.0664
0.92 1,1157 1.0739
0,94 1,1032 1.0762
0.96 1.0864 1.0718
0,98 1.0621 1.0570
1.00 1.0000 1.0000

s e
mernyisegi
. 1
viszonyszam

! 2

sebessegi

. )
viszonyszam

tltesi fok

7. szam\ melleklet: Kdrszelvenyl csatornak tgltes (),

sebessegl viszony szam (v/vr) es menny:segn

v:szonyszam (q/q;) ertekei




