Hőtani alapismeretek

Hő: definíció: az anyag molekuláinak rezgéséből adódó kinematikai energia. Az anyagmolekuláinak mozgása arányos a hőmérséklettel. A hőt, hőmennyiséggel jellemezzük.

Jele: Q (J)

1 J = 0,24 cal

1 cal = 4,19 J

A fajhő: az a mennyiség, ami egységnyi tömegű anyag hőmérsékletének 1 Kelvin –nel való emeléséhez szükséges.

jele : C (J/kg/K)

A melegítés alapegyenlete: Q=m⋅c⋅t2−t1 vagy m . c . t

m = tömeg

c = fajhő

t = idő

Két anyag összekeverésekor, az egyik anyag által leadott hőmennyiség egyenlő a másik anyag által felvett hőmennyiséggel. Ideális esetben veszteséget nem számolunk.

Qk=Qh+Qm

m⋅c⋅t=mh⋅ch⋅th+mm+cm+tm=mk⋅tk=mh⋅th+mm⋅tm

Feladat: Egy üzemi fürdőben 50 ember zuhanyozik, 30 ember mosdik. A zuhanyzáshoz 
40 liter 35ºC –os vizet használnak, a mosdáshoz 25 liter, 28ºC-os vizet(/fő).

Mennyi a melegvíz szükséglet ha a bojler 10ºC-ról 55ºC-ra melegíti a vizet?

Zuhanyozik: 50 fő, elhasznál: 40 l/fő, hőfok: 35ºC

Vk⋅tk=Vh⋅th+Vm⋅tm

Vk= 2000 l

tk=35ºC

Vh= ismeretlen

Vk⋅tk=Vh−Vm⋅th+Vm⋅tm = 2000 · 35 = (2000 - Vm)  10 Vm· 55

70 000 = 2 000 – 10 Vm+ 55 Vm

50 000 = 45 Vm

Vm=1111,1 l

Házi feladat: a mosakodók kiszámítása.