Az első beszámoló

1, Hő átadás:          levegő-falsík	(„A”-t 1m-re vesszük fel, ezért a számításokban nem                  Q=A⋅α⋅tb−tf1                                                                                     szerepel tényezőként.)

2, Hő vezetés:      falsíkok között

Q=A⋅λδ⋅(tf1−tf2)

3, Hő átadás:          falsík-levegő

Q=A⋅α⋅tfx−tk

„k” értéke:

k=11αb+Σδλ+1αk      Wm2⋅K

tk=−15c∘

αk=23,2Wm2⋅K

1 cm, 38 cm, 1,2 cm

λ1=0,95Wm2⋅K                     λ2=0,8Wm2⋅K                     λ3=0,57Wm2⋅K

k=118,1+0,010,98+0,380,57+0,0120,8+123,2

k=10,123+0,01+0,66+0,15+0,043=10,851=1,175 k = 1,175 Wm2⋅K

beépítendő szigetelés vastagságának meghatározása 0,7 Wm2⋅K értékre.

0,7=10,851+δ0,045

10,7=0,851+δ0,45

1,428=0,851+δ0,045    /-0,851

0,577=δ0,045

δ=0,025m=2,5cm