Példa hőátbocsátásra

Hő átbocsátás akkor valósul meg ha a két eltérő hőmérsékletű áramló közeg egy szilárd fal van.

Példa,  „k”  (hőátbocsátási tényező) megállapítására.

1     2    3

tb=20ºC                        tk=-15ºC

αb=8 Wm2⋅K                                      αk=23 Wm2⋅K

tb=20ºC (belső hőmérséklet)

α= hőátadási tényező (megmutatja, hogy 1m² fal-

felületen 1 K hőmérséklet különbség hatására

mennyi hő adódik át egységnyi idő alatt.

1,0 cm      30 cm              2cm

a fal

λ1                 λ2              λ3

λ1=0,81Wm2⋅K                                 λ2=0,55Wm2⋅K                                 λ3=0,99Wm2⋅K

k=11αb+Σδλ+1αk=118+0,010,81+0,30,55+0,020,99+123k=10,125+0,012+0,545+0,20+0,43

k=10,745=1,342       k=1,342 (a tört reciprokát vettük)

A falsík hőátbocsátási tényezője 0,7 Wm2⋅K nak kell lennie. (alatta túl jó (drága), felette magasak az üzemben tartási költségek)

A példában a „k” érték 1,342Wm2⋅K. A feladat további célja, hogy megállapítsuk hogy milyen vastag szigetelő réteg felvitele szükséges a fal külső részén, a kívánatos 0,7 Wm2⋅K „k” érték eléréséhez.

a beépítendő hőszigetelés λértéke 0,55 Wm2⋅K.

k=11αb+Σδλ+1αk

Az alapképletbe belép a 0,7 „k” érték, és a „túl oldalra” pedig a szigetelés.

k0,7=11αb+Σδλ+δszigetelésλ1αk=0,7=118+0,010,81+0,30,55+δszigetelés0,055+0,020,99+123

0,7=10,125+0,012+0,55+δszig.0,055+0,02+0,043

0,7=10,745+δszig.0,055                                                  0,745+δ0,055

0,7⋅0,745+δ0,055=1                                           0,7

0,745+δszig.0,055=1,43                                                   -0,745

δszig.0,055=0,685                                                           ·0,055

δszig.=0,685⋅0,055

δszig.=0,038m

δszig.=38mm

A falat tehát a 38 mm –hez legközelebb eső szabványos vastagságú agyaggal kell szigetelni. (4 cm)