Példa hőátbocsátásra 3.

Falsíkok hőmérséklete

- „k” érték meghatározása

k=11αb+Σδλ+1αk

k=118+0,010,8+0,30,55+0,0150,99+123=10,125+0,0125+0,545+0,015+0,043==10,7405=1,35Wm2K

- tf, falsíkok hőmérsékletének kiszámítása Q hőáram képlet segítségével.

Q=A·k·(tf1-tf2)        A=m²

hőátadás: gáznemű agyag –levegő-, hőátadása a falfelületre. Csak az első és utosó falsík tf esetén ahol a levegővel érintkezik.

hőátadás:   Q=α·(tb-tf1)

hővezetés: szilárd anyagok, -falsíkok- között jön létre. Q=Q

hővezetés:     Q=λδ⋅tf1−tf2

A szélső falsíkok esetében használható mindkét módszer, ill. ellenőrizhetőek egymással.

feladat (folytatása):

k·(tb-tk)=αb·(tb-tf1)

k=1,35Wm2⋅K                                                              1,5 cm   30cm    1cm

tb=20Cº

αb=8Wm2⋅K	a fal rétegei

tk=-15Cº

αk=23Wm2⋅K

α·(tb-tf1) = λδ⋅tf1−tf2

tf1=k·(tb-tk)= α·(tb-tf1) hőátadási képlet, érintkező felületek levegő-fal

1,35·(20-(-15)=8·(20-tf1)

47,25=8·(20-tf1)            /:8

47,258=20-tf1

5,9=20-tf1                   /-20

-14,1=-tf1                  /·(-1)

tf1=14,1 Cº

tf2: α·(tb-tf1)=λδ⋅tf1−tf2    hővezetési képlet, érintkező falsíkok között

47,25=0,80,01⋅14,1−tf2=80⋅14,1−tf2

0,59=14,1-tf2

tf2=13,51Cº

tf3: α·(tb-tf1)=λδ⋅tf1−tf3 hővezetési képlet, érintkező falsíkok között

Q=λ2δ2⋅tf1−tf247,25=0,550,3⋅(13,51−tf3)

47,25=1,83·(13,51·tf3)          /:1,83

25,81=13,51-tf3

tf3=-12,31Cº

tf4=-13,03Cº

tf4=k·(tb-tk)= α·(tb-tf4) hőátadási képlet

47,25=23 (-13,03-tk)    /:23

2,05=-13,03-tk            /+13,03

-15,8=tk          (a külső hőmérséklet lett kiszámolva, tf4 helyett…)

feladat. tf4

hőszigetelő beépítése 0,7 Wm2⋅K értékre, 0,05Wm2⋅Kértékű szigeteléssel.

0,7Wm2⋅K=118+0,010,8+0,30,55+δ0,05+0,0150,99+123=10,7405+δ0,05

10,7=0,7405+δ0,05

0,6795=δ0,05       /·0,05

δ	=0,03397=0,034m=34mm

10 C

tk=-15Cº                                                                                   tb= +20Cº

0 Cº

-10Cº

-15Cº

a „k” érték kiszámítása az új szigeteléssel:

k=0,649Wm2⋅K

Q=k·(tb-tk)

Q=0,649·(20-(-15)

Q=22,72

tf1=17,16Cº

22,72=8·(20-tf1)

tf2=16,876Cº

22,72=0,80,01·(17,16-tf2)

tf3=4,47

22,72=0,550,3·(16,876-tf3)

tf4=-13,7

22,72=0,990,015·(4,47-tf4)

tf5=-14,04

22,72=0,990,015·(-13,7-tf5)