Boyler méretezés

Egy üzemben 40 fő mosakszik melegvíz igény 20 l/fő/nap, 25 fő zuhanyozik melegvíz igény 40 l/fő/nap. A melegvizet gőzfűtésű boyler adja, 104 C fűtőközeggel 10 C -ról 50 C -ra melegítve a hidegvizet. A boyler használat előtt 1 órával kezdi a víz felfűtését, és a használat alatt további 0,5 órát fűt. A fűtőcsőnyaláb „k” értéke 400 Wm2⋅K.

- Melegvíz igény meghatározása: (qvm)

qvm=n⋅q

„n” a melegvíz használók létszáma

„qv” az egy főre jutó mennyiség (fejadag)

40 x 20+25 x 40 = 1800 l              (40 fő mosakszik, fejenként 20 liter vízben, +...)

- A víz felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség kiszámítása: (Q)

Qkj=Vm3⋅ςkgm3⋅ckjkg⋅K⋅ΔtK       mértékegységek nélkül:            Q=V⋅ς⋅c⋅Δt

„V” a melegítendő víz térfogata m-ben, (itt az előbb kiszámolt 1800 liter, vagyis 1,8 m)

„ς”a víz sűrűsége (4 C-on) konstans, mindig 1000, táblázatos érték

„c” a víz fajhője, konstans, mindig 4,2, táblázatos érték

„Δt” a hőmérséklet különbség Kelvinben, de mivel a C skála osztása azonos, egyszerűen kivonandó a kész melegvíz hőfokából az induló hőmérséklet. (itt 50C–10C)

Q = 1,8 x 1000 x 4,2 x (50-10) = 302 400 kj

- A víz felmelegítéséhez szükséges hőáram kiszámítása (Q)

(Az üzemidő függvényében az előbbi...)

Q=Q(e+i)⋅3600

„Q” a víz felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség (itt 302 400 kj)

„e” az előfűtési idő, a használat előtt ennyi idővel kezdi meg a felfűtést a boyler. (itt 1 óra)

„i” a használat alatt ennyi ideig fűt (itt 0,5 óra)

„3600” az órában megadott értékek másodpercben kellenek a végeredményhez ezért x 3600

Q=302400(1+0,5)⋅3600=56 kw

- A boyler térfogat kiszámítása (V)

V=Q⋅(e+i)⋅3600ς⋅c⋅Δt

V=56⋅1,5⋅36001000⋅4,2⋅40=1 800 liter, tehát ugyan annyi, mint a számított melegvíz igény.

Ez csak a szakaszos üzemre igaz!

- Delta t közepes számítása (Δtközepes)

t (C)

104                                       104

(hőáram)

Δkicsi		Δnagy

50

10

A m

Δnagy=94 C (104-10)

Δkicsi=54 C (104-50)

(Ha ΔkicsiΔnagy≥0,5 94:54=0,57 akkor a főszabály szerint matematikai középérték számítható lenne 94+54:2=74 C, de a gyakorlás kedvéért logaritmussal oldottuk meg.)

Δtközepes=94−54ln⋅9454=72,16 C

- Fűtőfelület számítás (A)

A=Qk⋅Δtközepes

„Q” 3. lépésben

„k” A fűtőcsőnyaláb „k”-t a feladat ismertetésekor megadták, de Wm2⋅K-ben, amit át kell váltani kwm2⋅K-be, ettől 400 helyett 0,4 ként kerül bele a feladatba.

Δtközepes 5. lépésben

A=560,4⋅72,16=1,94m

- Előfűtési idő módosítása

(Mivel csak 2,5m tartály választható táblázatból, (az 1,8 helyett) a nagyobb térfogat miatt újra kell számolni a felfűtési időt a nagyobb tartálytérfogat behelyettesítésével.)

V=Q⋅(e+i)⋅3600ς⋅c⋅Δt        a képlet rendezése „e+i” –re

e+i=V⋅ς⋅c⋅ΔtQ⋅3600 = 2,5⋅1000⋅4,2⋅4056⋅3600 = 2,083 2,1 óra (az eredeti 0,5+1,0 órához képest.)