Épületek vízigényének meghatározása

A vízfogyasztók vízfelhasználása változó, a változás függ:

- idő, időjárás (nyáron több)

- hetente (hétvégén ipar leáll)

- naponta

A település jellegétől:

- lakó

- ipari (kiegyenlítettebb, a műszakszám befolyásolja)

- mezőgazdasági (nagyban függ az időjárástól)

- üdülő (idény jellegű fogyasztás)

- szabadidő (hétvégi fogyasztás)

A vízellátás módjától:

- vízhordós kifolyóból (q n  = 30-50 l/fő „napi fejadag”)

- közműhálózatról (q n  = 80-350 l/fő „napi fejadag”)

A lakások típusától:

- belső vízvezeték nélküli közös

- belső vízvezetékes klf. komfort nélküli

- lakósság szociális helyzete, kultúráltsága

- földrajzi helyzet

- az adott ország szokásai

# Napi vízigény

Lakó és kommunális épületek:

qd = n · qn (l/day)

fejadag (fajlagos vízfogyasztás)

napi vízigény (l/d) (d=day)

az emberek száma (qn~300 l/fő/day alapadat)

q=liter

q (ponttal a tetején)=l/s

m=kg

m (ponttal a tetején)=kg/s

Ipari épületek:

napi vízigény

qd = n · qn + qtd

technológiai vízigény (l/day)

órai vízigény

qh = B · qd + qth = qh = B · n · qn + qth

- 24

fogyasztási egyenlőtlenségi tényező

(táblázatból jön, változó)

Csúcsfogyasztás:

A csapoló berendezések (csak) egy részének egyidejű használatát feltételezzük.

Alapfogalmak:

Mértékadó terhelés + mértékadó másodpercenkénti vízfogyasztás.

qv=0,2⋅α⋅aΣN+K⋅ΣN

Általános eset:

qv = csúcsfogyasztás

0,2 = 10 l/perc (1 átlagos csap) 0,2 l/s

α = az épület rendeltetésétől függő tényező (táblázatból) Lakóépület: α = 1

Egyéb épület: α > 1

Csúcsfogyasztás:

qv=0,2⋅α⋅aΣN+K⋅ΣN

csapoló egyenérték (P kifolyási = 0,5 bar)

„a” kitevő: egyidejűségi tényező (mennyi csapoló megy egyszerre)

„a” kitevő= F (qn) ( qn  = 300 l/fő) Lakóépület: a = 2, ha qn = 300 l/fő/nap

Csúcsfogyasztás:

qv=0,2⋅α⋅aΣN+K⋅ΣN

K= az egyenértékek összegétől függő szám

K=F . (Σ N) (lakóépület)

Egyéb épületnél: K=0 (Ennek értelmében a képlet ΣN utáni része nem számolandó)

qv=0,2⋅α⋅a1ΣN1+a2ΣN2a1+anΣNna1

a1 > a2 ; a1 > an

Középületek esetében nincs „K” érték

qv=0,2⋅α⋅aΣN

Lakóépületek esetében az alfa értéke 1, ezért nem számolunk vele.

qv=0,2⋅aΣN+K⋅ΣN