A vízhálózat nyomásviszonyai

Az áramlási út mentén nézzük meg a nyomásváltozást.

A szivattyú megszakító tartályból szív, melynek vízszintje kb. a szívócsonk magasságában van.

Az áramlás veszteséges.

A csapoló a szívócsonk magasságában van.

A szivattyú előtt a nyomás leesik

Po

P nyomás

P összes nyomó

P kifolyási 0,5 bar

delta P összes

P o légköri nyomás 0 bar

P össz szívó –0,5 bar

L áramlási út hossza

Pöny=P0+ΔPk+ΔPeny(ellenállásnyomóvezeték)

ΔPö=ΔPesz+ΔP

Példa 1.

Rögzítsük az ismert adatokat.

ΔPgsz=0(geodetikus szívó)

ΔPesz=0,5bar

ΔPeny=2bar

ΔPgrav=0bar

ΔPkifolyási=0,5bar

Szívóvezeték nyomásdiagramja:

0,5

veszteség

0	geod.=0

geo vezt.

-0,5

0

0,5

-0,5

0-0,5=-0,5

Nyomóvezeték nyomásdiagramja:

3	szivattyú

2,5

2

1	1-3 a szivattyú emelési magassága

0,5	   0-3 veszteség

0,5 kifolyási

0   geodetikai

szivattyú, mivel –0,5 ről indult, 2,5 a vége

2,5 bar	(valójában 3 b t emel)

Po=1bar

0 bar	                                    -0,5 bar

12. sz feladat. Csúcsfogyasztás.

Gyár       qt=11,5 l/s

lakóház   f=300 l/fő/nap

5

4

2	3

iroda ΣN=400

1

qv=0,2⋅α⋅ΣN+K⋅ΣN

qv5=11,5

qv4=0,2⋅900+0,005⋅900=6,01ls

qv3=0,2⋅α3⋅ΣN3           (középület esetén négyzetgyök)

qv3=0,2⋅1,5⋅400=6ls

Matek (ááááááááá!!) trükk következik, az iroda és a lakóház közös szakasz és közös gyökkitevő, tehát:

qv3=0,2 ·α3⋅ΣN3             qv3=0,2⋅α32ΣN3  (αbemegy a gyökjel alá)

ΣN3=α?⋅ΣN3	ΣN3=1,5?⋅Σ400

ΣN3=900

q2=0,2⋅ΣN4+K⋅ΣN3

q2=0,2⋅900+0,005⋅900+900

q2=0,2⋅2,005⋅900

qv1=20ls                                     q=q2+q5                             qv1=8,5+11,5=20ls