Meleg csőhajlítás

A meleg csőhajlítás előnye patentíves eljárással  szemben az, hogy az adott csőszakasz egy szál csőből kerül kialakításra ezért nincs felesleges varrat, emiatt megbízhatóbb.

Manapság a meleg csőhajlítást az 1” alatti méretű csöveknél alkalmazzák. Ennél nagyobb átmérőjű csővezetékeknél már patent ívet használnak.

A csövön be kell jelölni az ív középpontjának helyét, majd az ív szögének és méretének megfelelő távolságot a középpont két oldalán. A jelölést a cső palástján körbe kell vinni.

A két jelölés közötti csőszakaszt hegesztőpisztollyal egyenletesen vörös melegre kell hevíteni.

Ügyelve arra, hogy a melegített terület határait jobban fel kell hevíteni, mert ezen a szakaszon gyorsabban hűl le az anyag.

Amikor megfelelő hőmérsékletű az anyag, először csak 30-ot kell hajlítani, majd az ívet satuba fogva, két kézzel tovább kell folytatni a hajlítást a kívánt mértékben.

A hajlítás szögét derékszöggel kell ellenőrizni még a teljes kihűlés előtt, és el kell végezni a szükséges módosításokat. Az elkészült ívet le kell hűteni, ügyelve a cső végén kíáramló gőzre. A nem kellően lehűtött ív még változtathat az alakján a következő hajlításkor.

| Dim | ~d | R | S | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | mm | mm | mm | mm |
| 3/8 | 20 | 40 | 60 | 20 |
| 1/2 | 25 | 50 | 75 | 25 |
| 3/4 | 30 | 60 | 90 | 30 |
| 1 | 40 | 80 | 120 | 40 |
| 5/4 | 50 | 100 | 150 | 50 |
| 6/4 | 60 | 120 | 180 | 60 |
| 2 | 80 | 160 | 240 | 80 |

Dim 	a cső névleges mérete ’’-ban (col)

~d	a cső kerekített külső mérete

R	hajlítási sugár

S	hajlítási hossz

k	rövidülési tényező

s=α∗2R∗π360

# Derékszögűív

|  |  |  |  |  | R = 2d | s = 1d |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ha α=90∘	s=90∘∗2R∗π360=R∗π2=1,57R

A gyakorlatban R=2d ezért a melegítendő csőszakaszt úgy jelöljük be derékszögű hajlításnál, hogy az ívközép jelöléstől visszamérünk 2 d-t és előre pedig 1 d-t.

# Etage vagy emeltív

|  |  |  |  |  | d | d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Az etage vagy emeltív két ellenkező irányú 45-os hajlítást jelent.

45-os hajlításnál a melegítendő csőhossz R azaz 2d.

# Kerülőív, fél-kerülőív

|  | d | d | 1,5 d | 1,5 d | d | d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A kerülőív egy jobbos 45, egy balos 90, majd megint egy jobbos 45-os hajlítást jelent.

A rövidülési tényező a kerülendő cső fél átmérője. A kilencven fokos ív középpontját jelöljük be először, a tényleges méretnél 1/3 d-nél nagyobb távolságot jelölünk, ( a kerülendő cső átmérőjének 1/3-át kell felmérni) majd ettől a ponttól mérjük fel a többi távolságot.

180-os ív

Két 90-os ív egymás után.