# IRÁNYÍTÁSTECHNIKA

Jegyzetek Frey György tanár úr órai anyagai alapján

(szöveg Hotech, képek, szkennelés Mamuth)

# Irányítás, irányítástechnika

## Irányítás  (esetünkben) műszaki folyamatok

## indítása,

## változtatása,

## leállítása.

## Fajtái: 	- kézi irányítás,

## - önműködő (automatikus) irányítás.

# Irányítástechnika felosztása

- Vezérléstechnika

- Szabályozástechnika

- Számítógépes folyamatirányítás

Irányítási műveletek fázisai

- érzékelés

- ítéletalkotás

- döntés

- beavatkozás

A műveletek irányítási láncon keresztül, irányítási hatásokkal valósulnak meg.

# Irányítási rendszer felépítése

- irányító berendezés

- irányított berendezés

# Irányítási rendszer, - folyamat

|  |  | érzékelő |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ítéletalkotó |  |  |
|  |  | rendelkezés |  |  |
|  |  | jelformáló |  |  |
|  |  | módosító |  |  |
|  |  | beavatkozás |  |  |
|  |  | folyamat |  |  |
| anyag / energia |  |  | anyag / energia |  |

### Hatáslánc

Az irányítási rendszer azon szerkezeti egységeinek sora, melyek az  irányítási hatást közvetítik. A hatáslánc tagjain áthaladó hatások a „jelek”.

# Jel

Információt tartalmaz. A jelek „hordozói” mérhető fizikai állapothatározók.

Jelek fajtái:

- alap

- beavatkozó

- rendelkező

- ellenőrző

- zavaró

# Jellemző

Az irányított rendszer mért állapotát „jellemző” állapothatározó.

A jellemző értéke, ill. értékváltozása maga is jel.

Jellemző lehet:

- módosított

- szabályozott

- zavaró (a berendezés állapotát az irányítással szemben megzavaró fizikai paraméter).

# Szerkezeti vázlat

Az irányítási rendszer szerkezeti egységeit és azok kapcsolatát ábrázolja.

Szerkezeti egység:  szerv, elem, jelvivő vezeték.

Szerv:  irányítási részfeladatot önállóan megoldó egység.

Elem:  irányítástechnikai szempontból tovább nem bontható szerkezeti rész.

# Hatásvázlat

A hatáslánc egyszerűsített ábrázolása. Hatásvázlat (tömbvázlat) részei: tag, irányított szakasz, hatásirány, jelek

Tag: az irányítási rendszer (hatáslánc) valamely részének jelformáló tulajdonságait képviselő eleme (fogalma).

Irányított szakasz: jelátviteli tulajdonságokkal „felruházott” irányított berendezés.

Hatás irány: a jeleknek a tagokon keresztül történő áthaladási iránya.

Jelfolyam ábra: a hatásvázlat irányított gráffal történő ábrázolása.

|  |  | tag |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 |  | X2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Y |  |  |  | Jelfolyam ábra |  |  |
|  | bemenőjel |  | kimenőjel |  | X1 | Y |  | X2 |

Bemenőjel – a tagot működésre kényszeríti

Kimenőjel – a bemenőjel következménye, a tag működésének eredménye

| X1. |  | X1’ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | jelösszegző |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X1. |  | Y1 |  |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X3 |
| X2 |  |  |  |  |  |  | Y2 |  |
|  | Y2 |  |  |  | X2 |  |  |  |
|  |  | X2' |  |  |  |  |  |  |

A jelösszegzőbe negatív előjellel belépő jel körcikkét besötétítéssel jelölik.

| X1. | Y1 | Xr | Y2 | Xb |  | Y1 |  | Y2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X1 |  | Xr |  |  | Xb |

# VEZÉRLÉS

## Nyitott hatásláncú irányítás. Jellemzője, hogy a „vezérelt berendezést” nem figyeljük; nem kapunk visszajelzést.

## A zavaró jellemzőket általában nem tudjuk kiküszöbölni.

## Fajtái:

## kézi vezérlés

## önműködő (automatikus) vezérlés.

## Nyitott hatásláncú irányítás

Xr – rendelkező jel

Xb – beavatkozó jel

Xm – módosított jellemző

Xz – zavaró jellemző(k)

Vezérlés fajtái

#### Program vezérlés:   a beavatkozások egy előre meghatározott program szerint valósulnak meg (közvilágítás)

Követő vezérlés:   a beavatkozó szerv a vezérlőjeltől függő parancssort hajt végre (alkonykapcsoló)

Időterv vezérlés:    előre meghatározott időterv szerint  (tojóház világítása)

# SZABÁLYOZÁS

## Zárt hatásláncú irányítás. A szabályozási folyamatra az irányított (szabályozott) jellemző visszahat (visszacsatoláson keresztül)

## A zavaró jellemzőket ki tudjuk küszöbölni.

## Fajtái:

## kézi szabályzás

## önműködő (automatikus) szabályozás

Xv – vezető jellemző			Xe – ellenőrző jel

Xa – alap jel				Xm – módosított jellemző

Xr – rendelkező jel			Xs – szabályozott jellemző

Xb – beavatkozó jel 			Xz -  zavaró jellemző(k)

Xa – Xe = Xr  (szabályozási eltérés vagy különbség)

##### A szabályozó berendezés (szerv) felépítése

Szabályzás fajtái

#### Értéktartó szabályozás:   a szabályzott jellemző értéken tartása a zavaró hatások ellenében

Követő szabályozás:   a szabályzott jellemzőnek követnie kell az időben változó alapjelet

###### ÖSSZETETT IRÁNYÍTÁS

Az irányítási feladat lehet, hogy a vezérlések és a szabályzások egész sorának összekapcsolását követelheti meg (kombinatív irányítás), és igényelheti a számítógép közreműködését (számítógépes folyamatirányítás)

## Összetett irányítás fajtái:

# Optimum-kereső irányítás

Ha az irányítási feladat a módosított jellemzők (xm) különféle értékei mellett megoldható, akkor lehetőség nyílik az optimális érték kiválasztására (a rendszer működését értékelő /gazdasági/ célfüggvény optimuma alapján).

# Alkalmazkodó (adaptív) irányítás

Az irányított folyamat dinamikai tulajdonságainak módosulása; sztochasztikusan (véletlenszerűen) változó külső jellemzők;

prognosztizált jellemző-változások hatására a rendszer működését az irányító berendezés megváltoztatja (nem tud

## optimalizálni, de a lehető legjobb megoldásra törekszik).

# Számítógépes folyamatirányítás

## Egy teljes-körűen ellenőrzött, mért folyamat adatait a számítógép folyamatosan feldolgozza.

## Értékeli a technológiai mutatókat, figyelemmel kíséri a termelési állapotokat, cél-függvényeket számít, optimalizál és meg-

## határozza a szükséges rendelkezéseket (parancsokat).

## Számítógép feladata:

## Ellenőrzés

## Vezetés

## Optimalizálás

# Számítógépes folyamatirányítás megvalósítási módjai

## OFF – LINE (közvetett kapcsolatú)

A számítógép és a folyamat között a kapcsolat emberi közvetítéssel valósul meg, a számítógép a folyamaton kívül helyezkedik el.

## Gépgyártásban alkalmazták először (Célja: a termelési teljesítmény növelésén túlmenően a „selejtveszteség” csökkentése.).

A gyártógépet (a gyártósor egyes gépeit) ellátták computerrel. Az adatokat közvetlen érzékeléssel vagy emberi közvetítéssel

## (munkadarab ellenőrzést követően) vitték be. Az adatokat a számítógép feldolgozta, annak eredményeit „kijelezte”.

## A kapott eredmények alapján emberi beavatkozásra került sor (gépállítás, késélezés).

## ON – LINE (közvetlen kapcsolatú)

A számítógép érzékelőkön és jelátalakítókon keresztül, közvetlenül kapcsolódik az irányított folyamathoz.

## Gépgyártásban alkalmazták először (Az ember a folyamatban csak azért vett részt, hogy hibajelzés esetén beavatkozzon.).

A gyártósor ( teljes körű) folyamatirányítását a computer végezte. A computer hiba észlelése esetén leállította a gépsort és

jelzést adott az ember számára. Az ember a hibát nyugtázta, elhárította és indította a gépsort. A computer ismét végezte a

## (teljes körű) folyamatirányítást.

A folyamatirányítási feladatok megkövetelik, hogy a számítógép a folyamattal egyidejűleg, összhangban működjék, ezt       Real time (valós idejű) üzemnek nevezik.

## A számítógépes folyamatirányítás épületgépészeti alkalmazása:

## ON – LINE (közvetlen kapcsolatú)

## Épületgépészeti automatika rendszerek: 	DDC  (Direct Digital Control)

## OFF – LINE (közvetett kapcsolatú)

## Épületgépészeti fél-automatika rendszerek:	IDC  (Indirect Digital Control)

###### SZABÁLYOZÓ BERENDEZÉSEK

A jelek folyamatossága szerinti fajtái:

## - Állásos (diszkrét helyzeteket vehet fel)

Beavatkozó szerve állandósult állapotban, csak meghatározott, diszkrét helyzeteket vehet fel.

Folyamatos (bármilyen helyzetet felvehet)

Beavatkozó szerve állandósult állapotban, bármilyen helyzeteket felvehet, időkikötés nélkül.

## Állásos szabályzók

Kétállású szabályzók (nyit-zár)

Fűtéstechnikában gyakran alkalmazzák, a beavatkozó szerv csak két állapotban lehet (nyit-zár)

A szabályozó a beavatkozó szervet a szabályozott jellemző (Xs) különböző értékeinél nyitja és zárja. Az eltérés Xs kapcsolási különbség.

##### A szabályozott jellemző időbeli lefutása kétállású szabályzás esetén

Holtidő nélküli (egytárolós) szakasz esetén az Xs ingadozásának nagyságát a kapcsolási különbség ΔXs szabja meg.

A fel és lefutás exponenciális görbéinek meredeksége a szabályzó kapcsolási számát határozza meg. Ez a meredekség a T időállándótól és a szabályozási tartománytól (Xs argumentumától) függ.

##### Holtidős egytárolós szakasszal

Xs ingadozása nagyobb a ΔXs kapcsolási különbségnél. Ez az ingadozás annál nagyobb, minél nagyobb a holtidő (Th), és minél nagyobb a fel és lefutás exponenciális görbéinek meredeksége.

# Holtidős egy tárolós szakasz, Xs időbeni lefutása.

Háromállású szabályzók

A beavatkozó szerv három (kitüntetett) állapotban lehet.

## Jellemzői:

## a szabályozási tartomány megosztása miatt csökken a lengési amplitúdó (kétállású szabályozókkal összehasonlítva);

## kis lépésekben működő szabályozók (léptetős avagy kvázi-folytonos szabályozók);

## átviteli tulajdonságai közelítik a folytonos szabályozó átviteli tulajdonságait.

A visszacsatolásos háromállású szabályzást, folyamatos működésű beavatkozó szervvel, gyakran alkalmazzák a

## fűtéstechnikában, amely már folytonos szabályozást valósít meg.

Fűtéstechnikában a tiszta háromállásos szabályzást a kazánszabályzásnál alkalmazzák.

Folytonos, folyamatos szabályzók

A folytonos szabályzók jelátviteli tulajdonságait megközelítőleg a P, PI, I, PID tag jelátviteli tulajdonságaival jellemezhetjük és ennek megfelelően csoportosíthatjuk.

A fűtéstechnikában döntően a P és a PI ritkábban a PID szabályozókat alkalmazzák.

Arányos (Proporcionális) szabályzók  P

Kimenő jel függvénye („válasz” függvény, illetve „átviteli” függvény):

A kimenő- és a bemenőjel között stacioner állapotban arányos kapcsolat van.

A beavatkozás nagysága arányos a SZABÁLYOZÁSI ELTÉRÉSSEL.

Jellemzője az ÁTVITELI TÉNYEZŐ az : AR

AR=ΔxrΔxb=ΔxbeΔxki=ΔHΔxs

Fontos jellemzője az ARÁNYOSSÁGI TARTOMÁNY (xP) [a szabályozott jellemzőnek /Dxs/ értéktartománya],
amit befuthat addig, amíg a beavatkozó-jel vele arányos marad.

AR=ΔHΔxs=ΔHxp

Arányos szabályozok fontos jellemzője: „maradó szabályozási eltérés”.

Stacioner állapotban is maradó eltérés van a szabályozott jellemző és az alapjel között.

Intergráló szabályzók  I

Kimenő jel függvénye („válasz” függvény, illetve „átviteli” függvény):

A kimenőjel közelítőleg arányos a bemenőjel idő szerinti integráljával

Fontos jellemzője, hogy a beavatkozás sebessége arányos a SZABÁLYOZÁSI ELTÉRÉSSEL

Jellemzője az ÁTVITELI TÉNYEZŐ az : AIR

Jellemző területek a folyadék vagy gázáramlás szabályzása

Fűtéstechnika területén integráló és közel integráló szabályozókat ritkán alkalmaznak.

(Integráló jellegű tag, motoros szelep, szabályzó, beavatkozó tag.)

Arányos-Intergráló szabályzók  PI

Kimenő jel függvénye („válasz” függvény, illetve „átviteli” függvény):

Jelátviteli tulajdonsága közelítőleg megegyezik egy „P” és egy „I” tag

párhuzamos kapcsolásával.

Utánállítási idő azért szükséges, hogy a bemenőjel (xr) ugrásszerű változása esetén az „I” komponens
hatására ugyanannyival állítsa el a beavatkozó szervet, mint amennyivel a „P” komponens hatására

már elállította.

AIR=AR

A „P” szabályozó hatására (annak arányossági tartománya szerinti mértékben) elállítódik a beavatkozó szerv,

majd az „I” szabályozó hatására a beavatkozó szerv után-állítása is megtörténik.

A SZABÁLYOZÁSI ELTÉRÉS kiküszöbölhető!

Az után-állítás sebessége függ az integrálási időtől és az arányossági tartománytól.

Ennek az utánállításnak a kezdeti sebességére jellemző a Tu utánállítási idő

Az utánállítási sebesség az integrálási időtől  Tu és az arányossági tartománytól Xp egyaránt függ.

Arányos-Intergráló-Differenciáló szabályzók  PID

Kimenő jel függvénye („válasz” függvény, illetve „átviteli” függvény):

„D” komponens hatására a beavatkozó szerv elmozdulása

közelítőleg a szabályozott jellemző változási sebességével arányos.

„D” komponens hatására a beavatkozó szerv elmozdulása

közelítőleg a szabályozott jellemző változási sebességével arányos.

D” (az elébe-vágási idő miatt) stabilizálja a szabályozást

A D komponens hatására a beavatkozószerv elmozdulása közelítőleg a szabályzott jellemző változási sebességével arányos

D hatás az úgynevezett Te elébevágási idővel jellemezhető. D hatás a stabilitást javítja.

A PID szabályzókon a külön állítható az Xp arányossági tartomány, a Tu utánállítási (integrálási) idő, Te elébevágási idő

Ipari folyamatok szabályozásában és a klímatechnikában alkalmazzák a PID szabályzót. Nagyon drága !