Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


10 A
Szilárd tüzelésű kazánok
•
Öntöttvas tagos kazánok ismertetése: a szükséges fűtőfelületet a kazántagok
számával tudjuk előállítani. A kazántag tömeggyártásra alkalmas, egyszerű
kezelés, kis huzatigény. Típusok: alsó égésű, felső égésű (KCSM)
o   Alsó égésű öv. kazán (MCU-4; MCU-8): víz és gőzkazán is van. A
tüzelőanyag a garaton keresztül felülről jut a kazánba, majd egy kétállású széntolattyún keresztül a rostélyba. A rostélyhoz két úton jut levegő. Az elsődleges levegő a rostély alól, a pálcákon keresztül jut a tüzelőanyaghoz, és hozza izzásba. Az égés során felszabaduló gázok a tűztérben elégnek, és az ehhez szükséges szekunder levegő a kazán egész hosszán keresztül húzódó járaton jut az égéshez. Ezeket a kazánokat lehet ikresíteni.
o   Felső égésű öv. kazán: azt jelenti, hogy a füstgáz és a levegő keverék a teljes tüzelőanyag rétegen keresztülhalad. Kisebb létesítmények fűtésére alkalmas (ovi, bölcsi). Mivel a tüzelőanyag rétegen a levegő áthalad, ezért az összes mennyiséget izzásba hozza, és a fűtőfelületjelentős része kontakt fűtőfelületté válik.
o   Szerelésük, szerelvényeik: kisebb kazánokat szerelve, nagyobbakat helyszínen összeállítva. Az előre elkészített, szögacél kerettel valamint a kazánnak megfelelő hosszúságú acéllemez lappal ellátott alapra helyezzük a tagokat. Először a hátlapot szereljük össze, majd a közhüvellyel ellátott kazántagokat egymás mellé állítva kazánpréssel összehúzzuk. A homloklap elhelyezése után elhelyezzük az ankercsavart.
•
Acéllemez kazánok ismertetése (TOGYA; DÚCA; SIMPLEX; KARBOROBOT):
kisebb hőteljesítménnyel rendelkeznek. Melegvízre alkalmazhatóak, szilárd és
olajtüzeléssel.
o   kialakításuk: Kettős köpeny, belsejében vízcsövekkel. Ezeket a kazánokat nem méretezzük, hanem az épület összhőteljesítménye alapján, 10-20% ráadásával kiválasztjuk.
o   TOTYA: szén és olajtüzelésre is alkalmas. Kettős köpenyű, benne
vízcsövekkel. Felül és oldalt hátul található az elmenő és visszatérő csonk, mely 2"-os méretű. A felső ajtón a csőrendszer tisztítható, mögötte láthatók a vízcsövek. A középső ajtón adagolható a tüzelőanyag, itt kettős ajtó van a belső ajtó a szikrafogó. A külső ajtón található nyílás méretének változtatásával adagolható a szekunder levegő. Alul a salakoló ajtó található, ezen szabályozható a primer levegő. Darabos barnaszénnel v. brikettel fűthető. A többi acéllemez kiskazán ezzel nagyrészt megegyező kialakítású.
o   Kazánok szerelvényei: Durva szerelvényei: füstcsonk, széntolattyú, tüzelőajtó, füstjárat tisztító ajtó, vakperem. Finom szerelvényei: vízmagasság mérő, hőmérő, töltő-ürítő csap, huzatszabályzó.
•
Kazán méretezése:
o   öv. kazán (fűtőfelületre választjuk): A = Qx(l + pcs)/ k
· pcs - értéke függ a cső vezetéstől: védett (szigetelt, alagsori) pcs=0. l;
kevésbé védett (szigeteletlen, zárt alagsori) pcs=0.15; kedvezőtlen
elhelyezésű (felszálló szabadon) pcs=0.2
· k - kazán fajlagos hőterhelése W/m2; típustól függő érték: KCSM -
10400 W/m1; MCU 4 - 8 : 5800 W/m2 (vízre), 4600 W/m2 (gőzre)
