Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


l l/A
Szilárd tüzelésű kazánok
•
Kazán hatásfokának meghatározása gőz és melegvíz hőhordozó közeg esetén
o   Kazánok hatásfoka: η = QH / QB * 100 [ % ]
•
melegvíz kazán: QH = m x*c * Δt; Δt = te - tv ; qb =B x Ha;
•
B - óránként elégetett tüzelőanyag mennyisége [ kg/h]
•
gőzkazán: QH = mg * (i – c*t); QB = B * Ha
· i - hőtartalom
· mg - gőz tömege
· c - víz fajhője (tápvíz)
· t - hőmérséklet (tápvíz)
•
Veszteségek meghatározása:
o   rostély és salakveszteség: az a hőmennyiség, amely a rostélyon áthulló el nem
égett anyagok elégetésével keletkezne. A salakveszteség az a hőmennyiség ami
a salakban marad. Értékük 5 - 15% közötti.
o   sugárzási veszteség: amit a kazán a környezetének átad. 3 – 6 % közötti. 
o   kéményveszteség: az a hőmennyiség, amit a távozó füstgázok magukkal
visznek, és a kéményen keresztül felhasználatlanul távoznak. Értéke 15- 20%
közötti.
· Vk = mt * Cp * (tf- tk) / Ha x 100 [%]
· mt - ténylegesen keletkező f.gáz mennyisége [kg/kg]
· cp - f.gáz közepes fajhője [kJ/kgK]
· tf- füstgáz hőmérséklete [°C]
· tk - kazánház hőmérséklete [°C]
o   Füstgázveszteség: az a hőmennyiség ami a füstgázokkal távozó, még éghető anyagok elégetésekor felszabadulna. Értéke általában 3 - 15% közötti.
· Vf = Vt * CO * 12640 / Ha * 100 [%]
· Vt - tényleges füstgázmennyiség [m3/kg]
· CO - f.gáz szénmonoxid tartalom [m3/ m3]
· 12640-a CO alsó fűtőértéke [kJ/m3]

· Ha - tüzelőanyag alsó fűtőértéke [kJ/ m3]
