Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


12/B Porleválasztás
•
Por fogalma, fajtái. Ossz- és frakcióportalanítási fok
o   Por fogalma: a levegő különböző méretű és anyagú lebegő anyagokat tartalmaz, melyek közül a 100 μm alattiakat poroknak nevezzük. Ezek kis ülepedési sebességük miatt, viszonylag sokáig lebegnek a levegőben.
o   Fajtái: mérgező porok (koncentrációját szigorú előírások tartalmazzák); semleges porok ( mennyiségüket szinté korlátozni kell, a hozzájuk tapadó baktériumok és csírák miatt).
o   Összportalanítási fok: megadja, hogy a szűrő a rajta áthaladó levegőben lévő porból hány százalékot tudott eltávolítani. εö=Se-Su/ Se *100
o   Frakcióportalanítási fok: azt fejezi ki, hogy a szűrő az egyes szemcseméreti határok közt a pornak hány százalékát tartja vissza.
•
Légszűrők kialakítása, alkalmazása (nedves és száraz szűrők)
o   Nedves szűrők: nedves szűrők esetében a poros levegő hirtelen iránytörésekkel áramlik olyan felületek között, amelyek a por tapadását elősegítő folyadékkal vannak bekenve. Típusai:
· RASCHING-gvűrűs cellák: egy keretbe, dróthálók közé 6-8mm
átmérőjű és ugyanilyen hosszúságú rézcső darabokat helyeztek, majd a
cellát olajba mártották és így helyezték be a légcsatornába.
· EXPANDÁLT LEMEZES SZŰRŐ: kis vágást készítenek a lemezbe,
és a lemez húzása után a bevágás megnyílik. 4db-ot helyeznek egymás
mögé, 90°-os elforgatásokkal, majd a lemezeket szintén olajba mártják.
500x500 cellán 1000 m3/h; 625x625 cellán 1500m3/h levegőt célszerű
áramoltatni.
o   Száraz szűrők: csak egészen kisméretű részecskéket szűr meg.
· Anyaguk: papír, elemi szálak halmaza, szövet
· Típusai: tekercsszűrő, zsákos szűrő. A szövetszűrők l m felületén 100-
250m3/h levegő áramoltatható.
•
Ciklonok és filterek:
o   Ciklonok: nagy mennyiségű, durva szemcséjű szennyeződést tartalmazó
levegőt tisztít meg. Működési elve: a levegő érintőlegesen lép be a ciklon felső részén, örvénylő mozgásra kényszerül. Ennek következtében a levegőnél nehezebb szennyeződések, a centrifugális erő hatására kiválnak.
o   Multiciklonok: ciklonoknál kisebb átmérőjű, de hosszabb csővel rendelkezik. Ezeket egymás mellé párhuzamosan helyezik el.
•
Filterek:
o   Elektro filterek: Erős elektromágneses térben haladnak a porszemcsék, melyek statikusan feltöltődnek, és az ellenkező töltetű felületen kicsapódnak.
