Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


13/A Kémények
•
Kémények feladata:
o   az égéshez szükséges levegő biztosítása a huzat révén 
o   a füstgáz elvezetése
•
Kémények méretezése szilárdtüzelés, olajtüzelés estén: a tüzelőberendezés
huzatigénye két részből tevődik össze. A kazán és a füstcsatorna huzat értékéből.
A kazán huzatigényét katalógus tartalmazza.
o   A füstcsatorna ellenállása ill. huzatigénye:
· Hf = (A, * λ/de + Σξ)*ρf / 2 *v2 [Pa]
· de - egyenértékű átmérő; de = 4 Rh ; r Rh = A/K ; négyszög
keresztmetszetnél: de = a ; tégla keresztmetszetnél: de = 2ab / a + b
o   Kémény ellenállása ill. huzatigénye:
•
Hk= (A, * λ/de + Σξ)*ρf / 2 *v2 [Pa]
o   Összes huzatigény:
•
H = Ht + Hk . Általában az ossz. huzatigény 75%-át a
tüzelőberendezés, 25%-át a kémény adja.
o   Kémény magassága:
· hk=H/g*(ρl-ρfg)[pa]
o   Elméleti levegőmennyiség:
· Le = b1*Ha/4190 + b2   [m3/kg; m3/ m3 ]
o   Elméleti füstgázmennyiség:
· Ve=b3* Ha/4190+ b4    [m3/kg;m3/m3]
o   Tényleges füstgázmennyiség:
•
Vt= Ve+ Le * (n-1) [ m3/kg; m3/ m3 ]; Vt0 = B * Vt [m3/s ]; 
Vx°C = V0/T0*T2 [m3]
o   Sebesség:
•
v = 0.1 *hk[m/s]
o   Időegység alatt eltüzelt tüzelőanyag-mennyiség:
· B = Qk/Ha*η[kg/s]
o   Kémény keresztmetszet:
· A = Vt / v [m2]
· A = B * V0 *(273 + tf) / v * 273 [m2]
o   Kémény keresztmetszet szilárd tüzelésnél:
· 
[image: image1.wmf]k

t

H

m

B

m

A

*

*

1

=


· m - tüzelőanyag és kémény méretviszonyától függő tényező
· B - időegység alatt eltüzelt tüzelőanyag mennyiség
· mt - l kg tüzelőanyag elégetésekor keletkező füstgáz
_1232006692.unknown

