Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


14/A
Gravitációs melegvízfűtések
•
Gravitációs fűtés működési elve, fajtái, légtelenítése, központi és helyi megoldásai
o   Működési elve: a fűtő víz a hideg és meleg víz sűrűségkülönbségéből adódó
nyomáskülönbség hatására áramlik o   fajtái:
· alsó elosztású: az a fűtési rendszer, amelyben a fűtővíz elosztóvezetékei
a legalsó fűtőtestek alatt helyezkednek el.
· felső elosztású: az elosztóvezeték a legfelső fűtőtestek felett
helyezkedik el, így a padlástérbe v. a legfelső födém mennyezete alá
szerelik.
· egyszinti (etage) fűtés: az a felső elosztású gravitációs melegvíz​
fűtéseket, melyeknél a fűtőtestek és a kazán egy szinten helyezkednek
el.
o   központi és helyi légtelenítési megoldások:
· léggyűjtő vezeték: a tágulási tartályhoz legközelebb eső felszálló
légvezetéket a tágulási tartályig meghosszabbítjuk, a többi felszálló
légvezetéke a léggyűjtő vezetékbe csatlakozik, amit egy hurokkal
kötünk össze a tartályig meghosszabbított vezetékkel

· helyi légtelenítés légedénnyel: a felszálló vezetéket a légvezetékkel
meghosszabbítva be kell kötni egy varrat nélküli acélcsőből készült 2 -
3 literes edénybe. Feltöltéskor a szelepet nyitva kell tartani addig amíg
a víz meg nem jelenik, majd el kell zárni. A másodlagos
légtelenedésnél távozó levegő az edényben összegyűlik, és a rendszer
üzemét nem zavarja. A szelep időnkénti nyitásával a levegőt ki lehet
engedni.
· automatikus légtelenítőszelep: nagy részüket a víz nyomása működteti.
Beépítésüknél arra kell ügyelni, hogy felettük min. 0.1 bar nyomás
legyen, mert ennél kisebb nyomásnál nem képesek lezárni.

•
Lejtési viszonyok
o   elosztóvezeték: az elosztó vezetékek a kazántól kiindulva folyamatosan
emelkednek 3 - 5%o mértékben
o   előremenő ágvezeték: a fűtőtest felé kell lejtenie 10 - 20%o mértékben o   visszatérő ágvezeték: a fűtőtesttől kell lejtenie 10 - 20%o mértékben o   gyűjtővezeték: a kazán felé kell lejtenie 3 - 5%o mértékben
•
Méretezés elméleti és gyakorlati végrehajtása
o   Elméleti:
· a melegebb (előremenő) vízoszlop nyomása: p1 = hr * ρe * g [Pa]

· a hidegebb (visszatérő) vízoszlop nyomása: p2 = hr * ρv * g [Pa]

· A két nyomás különbségének hatására áramlik a gravitációs melegvíz​
fűtések fűtővize. Ez a hatásos nyomás: Δp= hr * g * (pv - pe)
· ez a nyomáskülönbség használható fel a súrlódási és alaki veszteségek
legyőzésére: Δp = Σ (λ*1/d + Σξ)*ρ/ 2 * v2 [Pa]
o   Gyakorlati:
· a mértékadó radiátor kijelölése. A legtávolabbi felszállón lévő legalsó
radiátor.
· a szakasz számozás elvégzése a mértékadó áramlási útvonal mentén.

· szakaszonként hőáramok, illetve tömegáramok meghatározása

· a rendelkezésünkre álló hatásos nyomás meghatározása, mely áll a
radiátor lehűlésből álló hatásos nyomásból, és a csőlehűlésből származó
hatásos nyomás előzetesen kalkulált értékéből: ΔpR= hr x*g * (ρv - ρe);
Δp = ΔpR *(l + p'/100); p': táblázatos pótléktényező (lehűlésből adódó)
· a táblázatos s' (fajlagos súrlódási veszteség) meghatározása:
s'= A x* Δp /Σl
· csőátmérő kiválasztása
· a csőátmérő és a tömegáram függvényében a veszteségek pontosítása
(s"és az áramlási sebesség kiolvasása táblázatból)
· adott szakasz teljes súrlódási veszteségének meghatározása: s=s"*l
· szakaszonkénti alaki ellenállások tényezőjének megválasztása
· szakaszonkénti alaki nyomásveszteség meghatározása (z)
· a szakasz teljes ellenállása (s+z)
