14/B
Légcsatorna hálózat nyomásviszonyai
•
A nyomásdiagram megszerkesztésének fontosabb lépései
o   a légcsatorna a benne uralkodó nyomásviszonyok alapján két részre osztható. A beszívónyílás és a ventilátor között szívás van, ez a szívott szakasz. A ventilátor és a befúvónyílás között a nyomás megnő, ez a nyomott szakasz.
o   Szívott szakasz: a levegő össznyomása a belépési ellenállás miatt csőkken, és ahogy haladunk a ventilátor szívócsonkja felé egyre több alaki és súrlódási veszteséget kell legyőznie. A nyomás értéke a legkisebb a ventilátor szívócsonkjánál pössz.
o   Nyomott szakasz: a kilépő levegő össznyomásának a dinamikus nyomással nagyobbnak kell lennie a külső tér nyomásánál, mert ellenkező esetben nem jöhetne létre kiáramlás. A legnagyobb nyomásérték a ventilátor nyomócsonkjánál van pöny.
o   Lépései: a dinamikus nyomás értékét ki tudjuk számolni az áramló
légmennyiség és a csatorna-keresztmetszet alapján. Az össznyomás a statikus és a dinamikus nyomás összege. Az össznyomásból a dinamikus nyomást levonva a statikus nyomást kapjuk. Az össznyomás vonala alatt a dinamikus nyomásnak megfelelő értékkel lejjebb megrajzolhatjuk a statikus nyomás értékét is. Az ábrából leolvasható a ventilátor által létesített Δpö össznyomás növekedés és a statikus Δpst nyomásnövekedés értéke.
•
Ventilátorválasztás
o   ahhoz hogy a kívánt légmennyiséget szállítsa a ventilátor, a csővezeték
jelleggörbéjének a V szükséges légmennyiség és a Δpö nyomásigény értékeinél kell metszenie a ventilátor jelleggörbét. A ventilátorok jelleggörbéi a fordulatszám változtatásával mozdulnak el az affinparabola mentén, és a csővezetéki jelleggörbe kívánt pontjával metszésbe hozhatók. Kisebb méretű gépet nagyobb fordulaton kell járatni a kívánt légszállítás eléréséhez, ennek hátránya a nagyobb zaj, a rezgések és a járókerék nagyobb kerületi sebessége. Nagyobb méretű gépet kisebb fordulaton tudunk üzemeltetni, ezáltal csöndesebb lesz a rendszerünk, kisebbek lesznek a rezgések és a kerületi sebesség. Tehát zaj szempontjából igényesebb helyen célszerű a nagyobb ventilátort kis fordulaton üzemeltetni. Akusztikailag igénytelenebb helyen használható a kisebb ventilátor, nagyobb fordulatszámmal.
o   Munkapont meghatározása
· megrajzoljuk a kívánt M munkaponton átmenő affinparabolát
· az affinparabola és a ventilátor ismert ni fordulatszámához tartozó
metszéspontban leolvassuk a V1 légszállítás és a Δp1 nyomásnövekedés
értékét
· a kívánt V2 légszállítás vagy Δp2 nyomásnövekedés alapján
meghatározzuk azt az n2 fordulatszámot, amelynél a ventilátor az
eredményvonallal jelölt jelleggörbén üzemel: n2=n1*V1/V2

[image: image1.wmf]1

2

1

2

*

p

p

n

n

D

D

=


•
Hajtómotor teljesítmény meghatározása:
o   a ventilátor által a levegőnek átadott hasznos teljesítménye: Pn= Δpö *V
o   a ventilátor által felvett teljesítmény: Pm=1,2* Δpö * V/ηv
_1232007687.unknown

