Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


15/A
Fűtési rendszerek biztosításai
•    Kazánbiztosítás feladata: a káros többletnyomás és a túlmelegedés
megakadályozása. A kazánbiztosítás a következő követelményeket igényli:
o   a víz szabad tágulása biztosítva legyen. Ez a tágulási vezeték és a tágulási tartály alkalmazásával biztosítható. A tágulási vezetéket nem zárható módon, az egyik oldalon a tágulási tartály aljába, a másik oldalon a visszatérő vezetékben lévő első elzáró elé kell bekötni.
o   a kazánban keletkező gőz akadálytalanul távozhasson el, és helyette a kazán visszatérő oldalán víz érkezzen. Ezt a biztonsági és tágulási vezeték teszi lehetővé. A biztonsági vezetéket a kazán és az előremenő vezetékben lévő első elzáró elé kell bekötni. A kazánból a biztonsági vezetéken távozó gőz helyére a tágulási tartály vize visszafolyik és hűti a tűzteret.
o   a kazánból távozó gőz a kazánban, ül. a tágulási tartályban lévő víz kiszorítása nélkül távozhasson. A biztonsági vezetéket a tágulási tartályba a túlfolyó vezeték felett kell bekötni.
o   több kazán biztosításánál a legmegfelelőbb megoldás háromjáratú szelep v. csap beépítése. Teljes elzárás nem valósítható meg velük, ugyanis a három járat közül kettő mindig szabad, így az osztó elé beépített tolózárt megkerülve a kazán vagy a tágulási tartállyal, vagy a kazánházi kiöntővel van összeköttetésben. •    Tágulási tartály feladata, fajtái, kialakításuk, méretezésük
o   Feladata: a tágult víz felfogása,ill. lehűléskor a tágulási vezetéken keresztül a rendszerbe való visszajuttatása.
o   Fajtái:
· nyitott tágulási tartály: a rendszer legmagasabb pontján kell elhelyezni,
általában padlástérben.
· zárt tágulási tartály: ott alkalmazzák, ahol a fűtési rendszer is zárt. Úgy
kell felszerelni, hogy lehetőleg a fűtővíz termelő legalacsonyabb
pontjával egy síkba essen.
o   Kialakításuk:
•
nyitott tág, tart.: a tartály tetejére csatlakozik a biztonsági vezeték, a
légvezeték és a szellőzőcső. A tartály felső részén lévő túlfolyó
vezetéket a közcsatornába kötik, a túlfolyóhoz csatlakozik a
jelző vezeték, amit a kazánházi kiöntőhöz kötnek. A tartály alsó harmadánál csatlakozik az ellenőrző vezeték, amit szintén a kiöntőhöz vezetnek végén egy áteresző szeleppel. A rendszer feltöltésekor a szelepet nyitva hagyjuk, a feltöltést pedig addig végezzük, míg a víz meg nem jelenik. Mivel a tartály fagyveszélyes helyen van, gondoskodni kell a fűtéséről. Ezt a feladatot a cirkulációs vezeték látja el, mely rövidre zárja a biztonsági és a tágulási vezetéket. A szelep nyitásával cirkuláció indul meg, és a csőkígyó fűti a vezetéket.
•
zárt tág, tart.: a tartály tere membránnal van kettéosztva, amelynek
egyik oldalán valamilyen semleges gáz (levegő), másik oldalán víz van.
Ide csatlakozik a rendszer. Felfűtéskor a víz elnyomja a membránt, és
sűríti a gázt. A hőtermelő berendezést olyan szabályozó termosztáttal
kell ellátni, amely megakadályozza, hogy a víz hőmérséklete a 115°C-
ot meghaladja. A folyamatos szabályzón kívül hőmérséklet-határolót is
be kell építeni. A hőtermelőt el kell látni biztonsági szeleppel, melynek

lefuvási nyomása l bárral több kell legyen a fűtőberendezés statikus nyomásánál. o   Méretezésük:
•
nyitott tág, tart.:
•
Vt=l,5*V0*α[m3]
o   v0 : a rendszerben lévő víz térfogata 
o   α : víz tágulás százalékos értéke a fűtővíz középhőmérsékletének függvényében
· Tapasztalati méretezés: a tartály térfogata megközelítőleg a
rendszer kW-ban mért hőteljesítményének 1,5-1,7 szerese
literben.
· Biztonsági vezeték átmérő:
o   Db = 15+l,4*√Q   [mm], de min. l"
•
Tágulási vezeték átmérő:
o   Dt = 15+0,93 *√Q  [mm], de min. l"
•
Túlfolyó vezeték mérete: azonos a biztonsági vezetékével, de
min. l"
•
zárt tágulási tartály:
· Vt = V0*α*(p2+l)/p2-pl [m3]
· P1= Pst + 0,2
· P2= P1+ l
· lefuvási nyomás l bárral több kell legyen a fűtőberendezés
statikus nyomásánál.
•    Biztonsági állványcső feladata, működése, méretezése, szerelése
o   Feladata: gőzfűtések esetén biztosítja, hogy túlfűtés esetén a nyomás ne lépje
túl, az előirt értéket.
o   Működése: a mindenkori gőznyomással a biztonsági állványcső hosszabbik szárában lévő vízoszlop nyomása tart egyensúlyt. Minél nagyobb lesz a gőz nyomása, annál több víz áramlik az állványcső hosszabbik szárába. Amikor az összes víz átjutott, a szár megtelik vízzel, ez a nyomás a rendszerben előfordulható legnagyobb nyomás. A rendszerben előállható legnagyobb túlnyomás a biztonsági állványcső hosszabbik szárának megválasztásával írható elő. 
o   Méretezése: H=l,2*pü/ρ*g [m]
· H: a hosszabbik szár hossza
· pü : a rendszer üzemi nyomása [Pa]
· ρ : a víz sűrűsége
· g : gravitációs gyorsulás
o   Szerelése: a hosszabbik szár mellett egy vékonyabb csővezeték halad végig, amelynek a rövidebb szár magasságában egy töltőtölcsér van. Üzembe helyezéskor a töltőtölcséren keresztül tölthető fel az állványcső. Ha a tölcsér magasságáig töltenek, akkor a biztonsági állványcső mindkét szárában addig a magasságig víz lesz. A tölcsért azért nem lehet feljebb helyezni, mert akkor a feltöltéskor bejuttatott víz a kazánba kerül, és nem lehet tudni, hogy a két szár mikor telt meg a szükséges magasságig.
