Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


16 A
Fűtési rendszerek biztosításai
•    Kazánbiztosítás feladata, megoldásai: a káros többletnyomás és a túlmelegedés megakadályozása. A kazánbiztosítás a következő követelményeket igényli: 
o   a víz szabad tágulása biztosítva legyen. Ez a tágulási vezeték és a tágulási tartály alkalmazásával biztosítható. A tágulási vezetéket nem zárható módon, az egyik oldalon a tágulási tartály aljába, a másik oldalon a visszatérő vezetékben lévő első elzáró elé kell bekötni.
o   a kazánban keletkező gőz akadálytalanul távozhasson el, és helyette a kazán visszatérő oldalán víz érkezzen. Ezt a biztonsági és tágulási vezeték teszi lehetővé. A biztonsági vezetéket a kazán és az előremenő vezetékben lévő első elzáró elé kell bekötni. A kazánból a biztonsági vezetéken távozó gőz helyére a tágulási tartály vize visszafolyik és hűti a tűzteret.
o   a kazánból távozó gőz a kazánban, ill. a tágulási tartályban lévő víz kiszorítása nélkül távozhasson. A biztonsági vezetéket a tágulási tartályba a túlfolyó vezeték felett kell bekötni.
o   több kazán biztosításánál a legmegfelelőbb megoldás háromjáratú szelep v. csap beépítése. Teljes elzárás nem valósítható meg velük, ugyanis a három járat közül kettő mindig szabad, így az osztó elé beépített tolózárt megkerülve a kazán vagy a tágulási tartállyal, vagy a kazánházi kiöntővel van összeköttetésben.
•
Biztonsági állványcső és biztonsági szelep feladata, méretezése:
· o   Biztonsági állványcső:
· Feladata: gőzfűtések esetén biztosítja, hogy túlfűtés esetén a nyomás ne
lépje túl, az előirt értéket.
· Méretezése: H = l,2* pü/ ρ*g [m]
· H: a hosszabbik szár hossza

· pü : a rendszer üzemi nyomása [Pa]
· ρ : a víz sűrűsége
· g : gravitációs gyorsulás
o   Biztonsági szelep:
•
Feladata: túlnyomás alatt üzemelő tartályt el kell látni legalább egy
biztonsági szeleppel. Némely esetben nem kell a biztonsági szelep (pl.
ha a tartály 0,5 bar túlnyomás alatt üzemel és biztonsági állványcső van
rajta, vagy ha hasadótárcsa van a tartályon). Kis emelkedésű
súlyterhelésű vagy rugóterhelésű biztonsági szelepeket alkalmazunk.
Biztonsági szelepeken a lefúvási nyomást próbaszivattyúval kell
beállítani
•
Üzemi, engedélyezési, lefúvatási, próbanyomás értelmezése:
o   Üzemi nyomás: a berendezés működtetésekor keletkező nyomás, amely nem
haladhatja meg az engedélyezési nyomást 
o   Engedélyezési nyomás: az üzemeltetést engedélyező irat szerint megengedhető
legnagyobb üzemi nyomás 
o   Előlefúvó nyomás: az állványcső előlefúvató csöve által meghatározott
nyomás, az engedélyezési nyomással azonos, de a lefúvó nyomásnál kisebb. 
o   Lefúvatási nyomás: a berendezésben keletkezett, az üzemi nyomást meghaladó
és az állványcső vízzárát (víztöltetét) kifúvó nyomás.
