Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


17/B
Klimatizáló rendszerek
•
Klímaközpont feladata
o   azokat a légtechnikai rendszereket, amelyek megadott értékhatárok között tartják a helyiség levegőjének hőmérsékletét, és nedvességtartalmát klímaberendezéseknek nevezzük.
o   Kialakítása:
· keverőelem
· előfíitő v. előhűtő
· nedvesítő
· cseppleválasztó
· utóhűtő v. utófűtő
· ventilátor

· befúvó elem

•
Levegő hűtő és nedvesítő elemek működése és szerkezeti kialakítása
o   Léghűtők:
· felületi hűtők

· vízporlasztással működő légnedvesítő- hűtőkamra: a levegő
nedvességtartalma, valamint hőmérséklete vízbeporlasztással
módosítható. A levegő nedvesítő elemeket — tekintettel arra, hogy a
levegő igen erősen nedvesített téren halad keresztül - mosókamráknak
nevezzük. A levegőt a porlasztófej igen finom cseppekre bontott vízzel
nedvesíti.
· gőzporlasztó berendezés: a légáramba bevezetendő gőz előállítására
villamos fűtésű, kisméretű edény használatos. A szükséges vizet
hálózatról, szintszabályozással pótolják. A gőz egyenletes bevezetésére
a légcsatornába osztócsőre épített fúvókákkal van megoldva. Az
osztócsövön lecsapódó kondenzátum elvezetése, valamint a gőzt
előállító tartály ürítése a csatornahálózatba tölcséren keresztül
történhet.
•
Felületi hűtők:
o   a hűtők kialakítását az határozza meg, hogy milyen minőségű hűtőközeg áll rendelkezésre. Kis teljesítményű berendezés hűtőeleme lehet a hűtőgép párologtatója. Nagy teljesítményű berendezésekben nem a hűtési körfolyamatban keringő primer, hanem az ezzel hűtött szekunder közeget -rendszerint vizet - vezetik a hőcserélőbe. Alacsony hőmérsékleten, 0°C-alatt a hűtőbordákon deresedés indulhat meg, amely a hőteljesítményt rontja és a levegő áramlási keresztmetszetét leszűkítheti ill. elzárhatja. Ennek elkerülésére a bordák közti távolságot növelni kell.
