Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


21/B
Szellőző levegő állapotváltozása a klímaberendezésben
•    Egyes klímaberendezések állapotváltozásai i-x diagramon bemutatva 
o   gőzbeporlasztásos klímaberendezés felületi hűtővel
•
téli állapotban:
· a beszívott levegőt a fűtőelem a szükséges értékűre melegíti
· a magas hőmérsékletű, de alacsony nedvességtartalmú levegőt
a gőzbefúvás a szükséges mértékig nedvesíti
•
nyári állapotban:
· ekkor a levegő hűtésével kezdődik a folyamat
· a hűtés során csökken a levegő hőtartalma és
nedvességtartalma. Alacsony hőmérsékletű hűtőfelület esetén
jelentős lehet a vízkiválás, ezért gőzbeporlasztással pótolni
kell. A gőzbefúvással bevitt hőtartalom növekedés miatt több
hőt vonunk el mint a befújt levegő és a külső levegő
hőtartalmának különbsége.
o   vízbeporlasztásos nedvesítés felületi hűtése
•
téli állapotban:
· a levegő először az előfűtő kaloriferen halad keresztül, ekkor a
hőmérséklet növekedése miatt a relatív nedvességtartalom
csökken
· a levegő nedvesítése a mosókamrában megy végbe, hőtartalom
változás nélkül (adiabatikus)
· a befújáshoz szükséges hőmérsékletet utófűtő kaloriferrel érjük
el
•
nyári állapotban:
· nincs előfűtés
· a levegő a mosókamrában megy keresztül, ahol hideg vizet
porlasztanak be
· a befújáshoz szükséges hőmérsékletet utófűtő kaloriferrel érjük
el
o   előkeveréses klímaberendezés
•
alkalmazásával a téli-nyári üzem esetén jelentős energia megtakarítás
érhető el. A recirkuláltatott és a friss levegőt a klímaberendezés előtt
keverjük össze. Az elérhető fűtő-hűtő teljesítmény megtakarítása téli​
nyári üzemben: Qu=V*ρ*(Δif –Δik)

 Δif a friss és a befújt levegő hőtartalmának különbsége; 

Δik: a kevert és a befújt levegő hőtartalmának különbsége
o   utókeveréses klímaberendezés
•
a légkezelő egységen itt csak a friss levegő halad át. A szükséges
állapotú levegőt a kezelt és a visszaáramoltatott levegő keveréke hozza
létre. Ehhez a kezelt levegőt télen magasabb hőmérsékletűre kell
fűteni, nyáron alacsonyabb hőmérsékletűre kell hűteni. 

A megtakarítás: Q=V*ρ*ΔiUF - VUF*ρ*ΔiUK
