Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


22/B
Mesterséges szellőztető és légfűtő rendszerek
· Túlnyomásos, kiegyenlített és depressziós szellőzés:
· Túlnyomásos szellőzés:
o   működése, kialakítása: a ventilátor a külső térből szívja a levegőt, melynek a nyomása a szívócsonknál kisebb lesz, mint a belépésnél. A befúvó csonknál a levegő nagyobb nyomással lép ki, innen a szellőztetett térbe kerül, amiről feltételezzük, hogy légtömör. A beáramló levegő miatt a belső nyomás folyamatosan növekszik addig, amíg a ventilátor üresjárati nyomását el nem éri, ettől kezdve a ventilátor csak a nyomást tartja állandó értéken. A gyakorlatban mindig van légkiáramlás. A kialakuló túlnyomás meghatározható, ha ismerjük a levegő eltávozását elősegítő rések felületét és ellenállás-tényezőjét: pt=ξ*ρ/2*v2   Ahol a sebesség értéke a v=V/A képletből határozható meg. 30-40 Pa értéknél nagyobb túlnyomás csak jól átgondolt építészeti megoldásoknál valósítható meg. A túlnyomásos szellőzés külön befújó és elszívó ventilátorral is megvalósítható, ha a befújt levegő mennyisége nagyobb az elszívott levegő mennyiségénél. Ha egyes helyiségeket úgy akarnak elválasztani egymástól, hogy levegő átáramlás ne jöhessen létre, miközben közlekedés van, akkor köztük túlnyomásos zsilipet kell létrehozni. Ebből a levegő csak a helyiségek felé áramolhat.
o   alkalmazása: ott alkalmazzák, ahol meg akarják akadályozni, hogy a környező terek felől a szellőztetett térbe levegő jusson. Kismértékű túlnyomást célszerű tartani azokban a helyiségekben, amelyekben kéménybe kötött, természetes légutánpótlású tüzelőberendezés üzemel. Nem lehet túlnyomásos szellőzést alkalmazni olyan helyeken, ahol nem megengedhető a levegő átáramlása a környező terek felé. (pl. épületen belüli főzőkonyhánál az egész létesítményt elárasztaná az ételszag, ennek továbbterjedését a lépcsőházi kürtőhatás is elősegítené.)
•
Kiegyenlített szellőzés:
o   működése, kialakítása: kiegyenlített szellőzés esetén a helyiségbe bevezetett ül. onnan elvezetett levegő mennyisége egyenlő. Ekkor a helyiségben kialakuló nyomás értéke megegyezik a légköri nyomás értékével. A kiegyenlített szellőzés a rendszerek pontos szabályozásával és az egymáshoz villamosán reteszelt ventilátorok egyidejű indításával valósítható meg.
o   alkalmazása: kiegyenlített szellőzést igénylő gáz és olajtüzelésű
nagykonyháknál fokozott figyelemmel kell eljárni. Ezekben a túlnyomás a szagok terjedése miatt, depresszió pedig a kéménybe kötött készülékek miatt nem valósítható meg.
•
Depressziós szellőzés:
o   működése, kialakítása: depresszió akkor alakul ki, ha a helyiségekben a környező atmoszférikus nyomású térhez képest kisebb a nyomás. Ez akkor lehetséges, ha csak elszívás van, v. a befújt levegő mennyisége kisebb az elszívottnál. A depressziós szellőzésnél figyelembe kell venni, hogy a befúvó és elszívó rendszer légszállítási különbsége természetes úton pótlódik a külső térből. Téli időszakban ez a levegő a teret lehűti, ezért a melegítéshez szükséges többlet hőmennyiséget konvekciós v. légfűtő rendszerrel kell pótolni.
o   alkalmazása: minden olyan helyiségben, ahol a környezetre káros, v. mérgező anyag szabadul fel. TILOS olyan helyiségben ahol kéménybe kötött fűtőkészülékek vannak.
